# 1 Combinaisons d'actions

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN SUPERSTRUCTURE – RPA 2024 §5.2, éq. (5.1)-(5.2) :

G + ΨQ ± E1

G + ΨQ ± E2

E1 = ± Ex ± 0,3·Ey

E2 = ± 0,3·Ex ± Ey

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN INFRASTRUCTURE – RPA 2024 §5.7, éq. (5.7), fondations communes :

G + ΨQ ± 1,4·E1

G + ΨQ ± 1,4·E2

Note : Ψ = 0,30 : coefficient d'accompagnement de la charge d'exploitation, RPA 2024 tableau 4.2 (habitation, bureaux ou assimilés).

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE ULTIME :

1,35·G + 1,5·Q

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE DE SERVICE :

G + Q

# 2 Semelle S1

Appuis concernés : 12, 15. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

## 2.1 Dimensionnement de la semelle

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-dimensionnement (surface portante) DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles | A·B ≥ Nser,max / (q_ELS − γmoy·D) | 125.00 / (200.0 − 20 × 1.50) | 0.735 m² (valeur initiale) |  |
| Homothétie avec le fût | A/B = ap/bp | 0.50/0.50 | 1.000 |  |

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condition de rigidité (hauteur utile) DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b) | d ≥ max((A − ap)/4 ; (B − bp)/4) | max((2.75 − 0.50)/4 ; (2.75 − 0.50)/4) | d ≥ 0.562 m d = min(0.593 ; 0.579) m ≥ 0.562 m | OK |
| Hauteur totale | h = max(h_min ; d + c + 1,5·φ) arrondie à 5 cm | max(0.40 ; 0.562 + 0.05 + 1,5 × 0.014) | h = 0.65 m |  |
| Dimensions retenues | A × B × h |  | 2.75 × 2.75 × 0.65 m — D = 1.50 m |  |
| Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux | Hp = D − h + h₀ ; H = D + h₀ | Hp = 1.50 − 0.65 + 0.20 ; H = 1.50 + 0.20 | Hp = 1.05 m ; H = 1.70 m |  |

| Prédimensionnement de la semelle | Valeur |
| --- | --- |
| Longueur A (m) | 2.75 |
| Largeur B (m) | 2.75 |
| Hauteur h (m) | 0.65 |
| Débord (A − ap)/2 (m) | 1.12 |
| Ancrage D (m) | 1.50 |
| Fût ap × bp (m) | 0.50 × 0.50 |
| Poids semelle (kN) | 122.89 |
| Poids fût (kN) | 6.56 |
| Poids des terres (kN) | 111.88 |
| Rigidité | SEMELLE RIGIDE |

FICHE DE LA SEMELLE

| Fe (MPa) | fc28 (MPa) | Ancrage D (m) | σsol ELS (bar) | a (m) | b (m) | A (m) | B (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 2.75 | 0.65 |

| Poids terres (kN) | Poids semelle (kN) | Poids fût (kN) | W total (kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 111.88 | 122.89 | 6.56 | 241.33 |

Figure – Semelle S1 : vue en plan et coupe

## 2.2 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS2 (appui 12)

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 125.00 + 1.00 × 241.33 | 366.33 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 30.00 + (20.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (0.00) × 1.70 | My,b = 64.00 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 64.00/366.33 ; e_y = 0.00/366.33 | eₓ = 0.175 m ; e_y = 0.000 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.175 m ≤ A/6 = 0.458 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A) | 366.33/(2.75×2.75) × (1 ± 6×0.175/2.75) | σmax = 66.9 kPa ; σmin = 30.0 kPa |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.458 m → uniforme DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | 366.33/(2.75×2.75) × (1 ± 6×0.000/2.75) | σmax = 48.4 kPa ; σmin = 48.4 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 66.9 + 30.0) / 4 | 57.7 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 48.4 + 48.4) / 4 | 48.4 kPa |  |
| Vérification de la portance (ELS) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ELS |  | taux = 28.8 % σ₃/₄ = 57.7 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar) | OK |

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU2 (appui 12)

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 174.75 + 1.35 × 241.33 | 500.55 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 42.30 + (28.20) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (0.00) × 1.70 | My,b = 90.24 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 90.24/500.55 ; e_y = 0.00/500.55 | eₓ = 0.180 m ; e_y = 0.000 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.180 m ≤ A/6 = 0.458 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A) | 500.55/(2.75×2.75) × (1 ± 6×0.180/2.75) | σmax = 92.2 kPa ; σmin = 40.2 kPa |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.458 m → uniforme DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | 500.55/(2.75×2.75) × (1 ± 6×0.000/2.75) | σmax = 66.2 kPa ; σmin = 66.2 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 92.2 + 40.2) / 4 | 79.2 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 66.2 + 66.2) / 4 | 66.2 kPa |  |
| Vérification de la portance (ELU) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ELU |  | taux = 26.4 % σ₃/₄ = 79.2 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar) | OK |

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 121.36 + 1.00 × 241.33 | 362.69 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 218.70 + (93.00) × 1.70 ; Mx,b = -43.20 − (-19.44) × 1.70 | My,b = 376.80 kN·m ; Mx,b = -10.15 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 376.80/362.69 ; e_y = 10.15/362.69 | eₓ = 1.039 m ; e_y = 0.028 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 1.039 m > A/6 = 0.458 m → triangle (soulèvement partiel) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax = 2N / (3·B·(A/2 − e)) ; σmin = 0 | 2 × 362.69 / (3 × 2.75 × (2.75/2 − 1.039)) | σmax = 261.6 kPa ; longueur comprimée = 1.008 m |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.028 m ≤ B/6 = 0.458 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | 362.69/(2.75×2.75) × (1 ± 6×0.028/2.75) | σmax = 50.9 kPa ; σmin = 45.0 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 261.6 + 0.0) / 4 | 196.2 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 50.9 + 45.0) / 4 | 49.4 kPa |  |
| Vérification de la portance (ACC) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ACC |  | taux = 65.4 % σ₃/₄ = 196.2 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar) | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU6 (W2) | 12 | 440.55 | 86.40 | 0.196 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 83.2 | 33.3 | 70.7 | 300.0 | OK |
| ELS4 (W2) | 12 | 317.33 | 55.68 | 0.175 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 58.0 | 25.9 | 50.0 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 379.97 | 376.80 | 0.992 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 240.3 | 0.0 | 180.2 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 362.69 | 376.80 | 1.039 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 261.6 | 0.0 | 196.2 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 374.93 | 143.95 | 0.384 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 91.1 | 8.0 | 70.3 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 317.33 | 143.95 | 0.454 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 83.5 | 0.4 | 62.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 290.69 | 288.48 | 0.992 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 184.2 | 0.0 | 138.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 307.97 | 288.48 | 0.937 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 170.3 | 0.0 | 127.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 295.73 | 55.63 | 0.188 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 55.2 | 23.1 | 47.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 353.33 | 55.63 | 0.157 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 62.8 | 30.7 | 54.7 | 300.0 | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU6 (W2) | 12 | 440.55 | 68.17 | 0.155 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 77.9 | 38.6 | 68.1 | 300.0 | OK |
| ELS4 (W2) | 12 | 317.33 | 45.45 | 0.143 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 55.1 | 28.8 | 48.5 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 379.97 | 10.15 | 0.027 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 53.2 | 47.3 | 51.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 362.69 | 10.15 | 0.028 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 50.9 | 45.0 | 49.4 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 374.93 | 33.84 | 0.090 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 59.3 | 39.8 | 54.5 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 317.33 | 33.84 | 0.107 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 51.7 | 32.2 | 46.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 290.69 | 10.15 | 0.035 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 41.4 | 35.5 | 39.9 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 307.97 | 10.15 | 0.033 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 43.7 | 37.8 | 42.2 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 295.73 | 33.84 | 0.114 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 48.9 | 29.3 | 44.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 353.33 | 33.84 | 0.096 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 56.5 | 37.0 | 51.6 | 300.0 | OK |

Portance – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 440.55 | 0.196 | 0.155 | trapèze / trapèze | 70.7 | 300.0 | 24 % | OK |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 317.33 | 0.175 | 0.143 | trapèze / trapèze | 50.0 | 200.0 | 25 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 379.97 | 0.992 | 0.027 | triangle / trapèze | 180.2 | 300.0 | 60 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 362.69 | 1.039 | 0.028 | triangle / trapèze | 196.2 | 300.0 | 65 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 374.93 | 0.384 | 0.090 | trapèze / trapèze | 70.3 | 300.0 | 23 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 317.33 | 0.454 | 0.107 | trapèze / trapèze | 62.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 290.69 | 0.992 | 0.035 | triangle / trapèze | 138.1 | 300.0 | 46 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 307.97 | 0.937 | 0.033 | triangle / trapèze | 127.8 | 300.0 | 43 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 295.73 | 0.188 | 0.114 | trapèze / trapèze | 47.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 353.33 | 0.157 | 0.096 | trapèze / trapèze | 54.7 | 300.0 | 18 % | OK |

## 2.3 Vérification au renversement

Combinaison sismique la plus défavorable (RPA 2024 §5.5 : Fs ≥ 1,3) : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal stabilisant (poids de la construction + fondation + remblai) | Nt = N + γG·W | 121.36 + 1.00 × 241.33 | 362.69 kN |  |
| Moments renversants au niveau bas de la fondation | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 218.70 + (93.00) × 1.70 ; Mx,b = -43.20 − (-19.44) × 1.70 | My,b = 376.80 kN·m ; Mx,b = -10.15 kN·m |  |
| Renversement autour de l'arête // y RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol) | Fsₓ = Ms/Mr = Nt·(A/2) / ¦My,b¦ ≥ Fs | 362.69 × 1.38 / 376.80 | Fsₓ = 1.32 1.32 ≥ 1.30 | OK |
| Renversement autour de l'arête // x RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol) | Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / ¦Mx,b¦ ≥ Fs | 362.69 × 1.38 / 10.15 | Fs_y = 49.12 49.12 ≥ 1.30 | OK |

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU4 (W1) (appui 12)

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable) | Nt = N + γG·W | -57.50 + 1.00 × 241.33 | 183.83 kN |  |
| Moments renversants au niveau bas de la fondation | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = -72.00 + (-30.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (0.00) × 1.70 | My,b = -123.00 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m |  |
| Renversement autour de l'arête // y Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331) | Fsₓ = Ms/Mr = Nt·(A/2) / ¦My,b¦ ≥ Fs | 183.83 × 1.38 / 123.00 | Fsₓ = 2.06 2.06 ≥ 1.50 | OK |
| Renversement autour de l'arête // x Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331) | Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / ¦Mx,b¦ ≥ Fs | 183.83 × 1.38 / 0.00 | Fs_y = ∞ ∞ ≥ 1.50 | OK |

Renversement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 440.55 | 86.40 | -68.17 | Fs | Fsx=7.01 ; Fsy=8.89 (≥ 1.50) | OK |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 317.33 | 55.68 | -45.45 | Fs | Fsx=7.84 ; Fsy=9.60 (≥ 1.50) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 379.97 | 376.80 | 10.15 | RPA §5.5 | Fsx=1.39 ; Fsy=51.46 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 362.69 | 376.80 | -10.15 | RPA §5.5 | Fsx=1.32 ; Fsy=49.12 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 374.93 | 143.95 | 33.84 | RPA §5.5 | Fsx=3.58 ; Fsy=15.23 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 317.33 | 143.95 | -33.84 | RPA §5.5 | Fsx=3.03 ; Fsy=12.89 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 290.69 | -288.48 | -10.15 | RPA §5.5 | Fsx=1.39 ; Fsy=39.37 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 307.97 | -288.48 | 10.15 | RPA §5.5 | Fsx=1.47 ; Fsy=41.71 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 295.73 | -55.63 | -33.84 | RPA §5.5 | Fsx=7.31 ; Fsy=12.02 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 353.33 | -55.63 | 33.84 | RPA §5.5 | Fsx=8.73 ; Fsy=14.36 (≥ 1.30) | OK |

# 3 Semelle S2

Appuis concernés : 30. Liaison pied de poteau : Articulé. Fût 40 × 40 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

## 3.1 Dimensionnement de la semelle

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-dimensionnement (surface portante) DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles | A·B ≥ Nser,max / (q_ELS − γmoy·D) | 43.00 / (200.0 − 20 × 1.50) | 0.253 m² (valeur initiale) |  |
| Homothétie avec le fût | A/B = ap/bp | 0.40/0.40 | 1.000 |  |

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condition de rigidité (hauteur utile) DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b) | d ≥ max((A − ap)/4 ; (B − bp)/4) | max((1.30 − 0.40)/4 ; (1.30 − 0.40)/4) | d ≥ 0.225 m d = min(0.343 ; 0.329) m ≥ 0.225 m | OK |
| Hauteur totale | h = max(h_min ; d + c + 1,5·φ) arrondie à 5 cm | max(0.40 ; 0.225 + 0.05 + 1,5 × 0.014) | h = 0.40 m |  |
| Dimensions retenues | A × B × h |  | 1.30 × 1.30 × 0.40 m — D = 1.50 m |  |
| Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux | Hp = D − h + h₀ ; H = D + h₀ | Hp = 1.50 − 0.40 + 0.20 ; H = 1.50 + 0.20 | Hp = 1.30 m ; H = 1.70 m |  |

| Prédimensionnement de la semelle | Valeur |
| --- | --- |
| Longueur A (m) | 1.30 |
| Largeur B (m) | 1.30 |
| Hauteur h (m) | 0.40 |
| Débord (A − ap)/2 (m) | 0.45 |
| Ancrage D (m) | 1.50 |
| Fût ap × bp (m) | 0.40 × 0.40 |
| Poids semelle (kN) | 16.90 |
| Poids fût (kN) | 5.20 |
| Poids des terres (kN) | 30.29 |
| Rigidité | SEMELLE RIGIDE |

FICHE DE LA SEMELLE

| Fe (MPa) | fc28 (MPa) | Ancrage D (m) | σsol ELS (bar) | a (m) | b (m) | A (m) | B (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25 | 1.50 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | 1.30 | 1.30 | 0.40 |

| Poids terres (kN) | Poids semelle (kN) | Poids fût (kN) | W total (kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.29 | 16.90 | 5.20 | 52.39 |

Figure – Semelle S2 : vue en plan et coupe

## 3.2 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS1 (appui 30)

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 43.00 + 1.00 × 52.39 | 95.39 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 0.00 + (0.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (3.00) × 1.70 | My,b = 0.00 kN·m ; Mx,b = -5.10 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 0.00/95.39 ; e_y = 5.10/95.39 | eₓ = 0.000 m ; e_y = 0.053 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.217 m → uniforme DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A) | 95.39/(1.30×1.30) × (1 ± 6×0.000/1.30) | σmax = 56.4 kPa ; σmin = 56.4 kPa |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.053 m ≤ B/6 = 0.217 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | 95.39/(1.30×1.30) × (1 ± 6×0.053/1.30) | σmax = 70.4 kPa ; σmin = 42.5 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 56.4 + 56.4) / 4 | 56.4 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 70.4 + 42.5) / 4 | 63.4 kPa |  |
| Vérification de la portance (ELS) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ELS |  | taux = 31.7 % σ₃/₄ = 63.4 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar) | OK |

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU1 (appui 30)

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 59.25 + 1.35 × 52.39 | 129.98 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 0.00 + (0.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (4.05) × 1.70 | My,b = 0.00 kN·m ; Mx,b = -6.89 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 0.00/129.98 ; e_y = 6.89/129.98 | eₓ = 0.000 m ; e_y = 0.053 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.217 m → uniforme DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A) | 129.98/(1.30×1.30) × (1 ± 6×0.000/1.30) | σmax = 76.9 kPa ; σmin = 76.9 kPa |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.053 m ≤ B/6 = 0.217 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | 129.98/(1.30×1.30) × (1 ± 6×0.053/1.30) | σmax = 95.7 kPa ; σmin = 58.1 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 76.9 + 76.9) / 4 | 76.9 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 95.7 + 58.1) / 4 | 86.3 kPa |  |
| Vérification de la portance (ELU) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ELU |  | taux = 28.8 % σ₃/₄ = 86.3 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar) | OK |

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 26.60 + 1.00 × 52.39 | 78.99 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 0.00 + (-21.60) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (3.00) × 1.70 | My,b = -36.72 kN·m ; Mx,b = -5.10 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 36.72/78.99 ; e_y = 5.10/78.99 | eₓ = 0.465 m ; e_y = 0.065 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.465 m > A/6 = 0.217 m → triangle (soulèvement partiel) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax = 2N / (3·B·(A/2 − e)) ; σmin = 0 | 2 × 78.99 / (3 × 1.30 × (1.30/2 − 0.465)) | σmax = 218.8 kPa ; longueur comprimée = 0.555 m |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.065 m ≤ B/6 = 0.217 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | 78.99/(1.30×1.30) × (1 ± 6×0.065/1.30) | σmax = 60.7 kPa ; σmin = 32.8 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 218.8 + 0.0) / 4 | 164.1 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 60.7 + 32.8) / 4 | 53.7 kPa |  |
| Vérification de la portance (ACC) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ACC |  | taux = 54.7 % σ₃/₄ = 164.1 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar) | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU4 (W1) | 30 | 42.39 | 0.00 | 0.000 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 300.0 | OK |
| ELS1 | 30 | 95.39 | 0.00 | 0.000 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 100.59 | 36.72 | 0.365 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 181.0 | 0.0 | 135.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 100.59 | 36.72 | 0.365 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 181.0 | 0.0 | 135.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 93.03 | 11.02 | 0.118 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 85.1 | 25.0 | 70.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 93.03 | 11.02 | 0.118 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 85.1 | 25.0 | 70.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 78.99 | 36.72 | 0.465 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 218.8 | 0.0 | 164.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 78.99 | 36.72 | 0.465 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 218.8 | 0.0 | 164.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 86.55 | 11.02 | 0.127 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 81.3 | 21.1 | 66.3 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 86.55 | 11.02 | 0.127 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 81.3 | 21.1 | 66.3 | 300.0 | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU4 (W1) | 30 | 42.39 | 17.85 | 0.421 | e > B/6 ⇒ triangulaire | 95.0 | 0.0 | 71.2 | 300.0 | OK |
| ELS1 | 30 | 95.39 | 5.10 | 0.053 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 70.4 | 42.5 | 63.4 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 100.59 | 5.10 | 0.051 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 73.5 | 45.6 | 66.5 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 100.59 | 5.10 | 0.051 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 73.5 | 45.6 | 66.5 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 93.03 | 5.10 | 0.055 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 69.0 | 41.1 | 62.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 93.03 | 5.10 | 0.055 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 69.0 | 41.1 | 62.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 78.99 | 5.10 | 0.065 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 60.7 | 32.8 | 53.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 78.99 | 5.10 | 0.065 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 60.7 | 32.8 | 53.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 86.55 | 5.10 | 0.059 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 65.1 | 37.3 | 58.2 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 86.55 | 5.10 | 0.059 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 65.1 | 37.3 | 58.2 | 300.0 | OK |

Portance – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU4 (W1) | ELU | 42.39 | 0.000 | 0.421 | uniforme / triangle | 71.2 | 300.0 | 24 % | OK |
| 30 | ELS1 | ELS | 95.39 | 0.000 | 0.053 | uniforme / trapèze | 63.4 | 200.0 | 32 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 100.59 | 0.365 | 0.051 | triangle / trapèze | 135.8 | 300.0 | 45 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 100.59 | 0.365 | 0.051 | triangle / trapèze | 135.8 | 300.0 | 45 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 93.03 | 0.118 | 0.055 | trapèze / trapèze | 70.1 | 300.0 | 23 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 93.03 | 0.118 | 0.055 | trapèze / trapèze | 70.1 | 300.0 | 23 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 78.99 | 0.465 | 0.065 | triangle / trapèze | 164.1 | 300.0 | 55 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 78.99 | 0.465 | 0.065 | triangle / trapèze | 164.1 | 300.0 | 55 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 86.55 | 0.127 | 0.059 | trapèze / trapèze | 66.3 | 300.0 | 22 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 86.55 | 0.127 | 0.059 | trapèze / trapèze | 66.3 | 300.0 | 22 % | OK |

## 3.3 Vérification au renversement

Combinaison sismique la plus défavorable (RPA 2024 §5.5 : Fs ≥ 1,3) : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal stabilisant (poids de la construction + fondation + remblai) | Nt = N + γG·W | 26.60 + 1.00 × 52.39 | 78.99 kN |  |
| Moments renversants au niveau bas de la fondation | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 0.00 + (-21.60) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (3.00) × 1.70 | My,b = -36.72 kN·m ; Mx,b = -5.10 kN·m |  |
| Renversement autour de l'arête // y RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol) | Fsₓ = Ms/Mr = Nt·(A/2) / ¦My,b¦ ≥ Fs | 78.99 × 0.65 / 36.72 | Fsₓ = 1.40 1.40 ≥ 1.30 | OK |
| Renversement autour de l'arête // x RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol) | Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / ¦Mx,b¦ ≥ Fs | 78.99 × 0.65 / 5.10 | Fs_y = 10.07 10.07 ≥ 1.30 | OK |

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU4 (W1) (appui 30)

| Désignation | Formule | Application numérique | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable) | Nt = N + γG·W | -10.00 + 1.00 × 52.39 | 42.39 kN |  |
| Moments renversants au niveau bas de la fondation | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 0.00 + (0.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (-10.50) × 1.70 | My,b = 0.00 kN·m ; Mx,b = 17.85 kN·m |  |
| Renversement autour de l'arête // y Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331) | Fsₓ = Ms/Mr = Nt·(A/2) / ¦My,b¦ ≥ Fs | 42.39 × 0.65 / 0.00 | Fsₓ = ∞ ∞ ≥ 1.50 | OK |
| Renversement autour de l'arête // x Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331) | Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / ¦Mx,b¦ ≥ Fs | 42.39 × 0.65 / 17.85 | Fs_y = 1.54 1.54 ≥ 1.50 | OK |

Renversement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU4 (W1) | ELU | 42.39 | 0.00 | 17.85 | Fs | Fsx=∞ ; Fsy=1.54 (≥ 1.50) | OK |
| 30 | ELS1 | ELS | 95.39 | 0.00 | -5.10 | Fs | Fsx=∞ ; Fsy=12.16 (≥ 1.50) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 100.59 | 36.72 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=1.78 ; Fsy=12.82 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 100.59 | 36.72 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=1.78 ; Fsy=12.82 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 93.03 | 11.02 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=5.49 ; Fsy=11.86 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 93.03 | 11.02 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=5.49 ; Fsy=11.86 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 78.99 | -36.72 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=1.40 ; Fsy=10.07 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 78.99 | -36.72 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=1.40 ; Fsy=10.07 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 86.55 | -11.02 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=5.11 ; Fsy=11.03 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 86.55 | -11.02 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=5.11 ; Fsy=11.03 (≥ 1.30) | OK |