NOTE DE CALCUL

Fondations superficielles – Semelles isolées sous poteaux métalliques

| Projet / ouvrage | Hangar métallique – test |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage |  |
| Localisation |  |
| Bureau d'études | GCSTRUCTFLOW |
| Établi par | M.A. Lassal |
| Date | 13/10/2026 |
| Indice | A |
| Règlements | RPA 2024 – BAEL 91 mod.99 – CBA 93 – DTR BC 2.331 – CCM 97 – Eurocode 7 |

SOMMAIRE

Clic droit → « Mettre à jour les champs » pour afficher le sommaire.

# 1 Objet et hypothèses générales

La présente note a pour objet le dimensionnement et le ferraillage des semelles isolées sous poteaux métalliques (avec fûts/amorces en béton armé) de l'ouvrage « Hangar métallique – test », ainsi que la vérification de leur stabilité vis-à-vis du sol, conformément aux règlements algériens en vigueur.

Tableau 1 – Règlements appliqués

| Vérification | Règlement retenu |
| --- | --- |
| Béton armé (ferraillage, ELS, poinçonnement) | BAEL 91 mod.99 |
| Portance du sol | DTR BC 2.331 |
| Règlement parasismique | RPA 2024 (DTR B-C 2.48) |
| Combinaisons sismiques | RPA 2024 §5.7 éq. (5.6) – définies à partir des cas de charge |
| Renversement | RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 (Fs ≥ 1,3 sous séisme) + Fs ≥ 1.5 en ELS/ELU |
| Soulèvement | Fs = W/T (poids stabilisant / traction) ≥ 1.5 ELS ; ≥ 1.0 ELU et séisme |
| Glissement | RPA 2024 §5.5 et §10.1.5 (Fs = 1,25 sismique) / DTR BC 2.33.1 |
| Combinaisons fondamentales / service | BAEL 91 mod.99 – CCM 97 |

Tableau – Données sismiques

| Paramètre sismique (RPA 2024) | Valeur |
| --- | --- |
| Zone sismique (§3.1, annexe A) | IV |
| Catégorie de site | S3 |
| Groupe d'importance | — |
| A – coefficient d'accélération de zone (tableau 3.3) | — |
| I – coefficient d'importance (tableau 3.11) | — |
| S – coefficient de site (tableau 3.4) | — |
| R/Q_F (fondations isolées, §5.7 éq. (5.6)) | — |
| ψ – coefficient d'accompagnement (tableau 4.2) | — |

Unités : forces en kN, moments en kN·m, longueurs en m, contraintes du sol en kPa (1 bar = 100 kPa), contraintes des matériaux en MPa, sections d'acier en cm².

Conventions : N > 0 en compression ; A = dimension de la semelle selon x, B selon y ; fût ap × bp. Les moments sont ramenés à la sous-face de la semelle : My,b = My + Vx·H et Mx,b = Mx − Vy·H, avec H = hauteur entre le point d'application des réactions (platine, ou cote des appuis du modèle) et l'assise.

Méthode de ferraillage : la section d'acier retenue est le maximum entre la méthode des bielles (semelle rigide, e₀ ≤ B/6) et la méthode des moments (consoles, section S1 à 0,35·b de l'axe), à l'ELU, en situation accidentelle et à l'ELS (fissuration préjudiciable ou très préjudiciable), sans être inférieure à la condition de non-fragilité.

# 2 Caractéristiques des matériaux

| Béton – infrastructure |  |
| --- | --- |
| Poids volumique ρ | 25 kN/m³ |
| Classe de béton | C25/30 |
| Résistance du béton à la compression fc28 [C25/30] | 25,00 MPa |
| Résistance du béton à la traction ft28 = 0,6 + 0,06·fc28 | 2,10 MPa |
| Module de déformation longitudinale – CBA art. A.2.1.2.1 et A.2.1.2.2 |  |
| Module d'élasticité instantané Ei28 = 11 000·fc28^(1/3) | 32 164,20 MPa |
| Module d'élasticité différé Ed28 = 3 700·fc28^(1/3) | 10 818,87 MPa |
| Coefficients de sécurité |  |
| Situation durable γb | 1,50 |
| Situation accidentelle γb (RPA 2024 §7.3.2) | 1,20 |
| Contraintes limites de calcul |  |
| ELU – situation durable σbu = 0,85·fc28/(θ·γb) | 14,17 MPa |
| ELU – situation accidentelle | 17,71 MPa |
| ELS – σ̄bc = 0,6·fc28 | 15,00 MPa |
| Acier |  |
| Nuance | FeE400 – fe = 400 MPa |
| Module d'élasticité Es | 200 000 MPa |
| Coefficients de sécurité |  |
| Situation durable γs | 1,15 |
| Situation accidentelle γs (RPA 2024 §7.3.2) | 1,00 |
| Contraintes limites de calcul |  |
| ELU – situation durable σs = fe/γs | 347,83 MPa |
| ELU – situation accidentelle | 400,00 MPa |
| ELS – fissuration préjudiciable | 201,63 MPa |

# 3 Caractéristiques du site selon le rapport du sol

| Caractéristiques du site selon le rapport du sol |  |
| --- | --- |
| Type de sol | S3 : Meuble |
| Contrainte admissible | 2,00 bars |
| Profondeur d'ancrage | 1,50 m |

# 4 Combinaisons d'actions

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN SUPERSTRUCTURE – RPA 2024 §5.2, éq. (5.1)-(5.2) :

G + ΨQ ± E1

G + ΨQ ± E2

E1 = ± Ex ± 0,3·Ey

E2 = ± 0,3·Ex ± Ey

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN INFRASTRUCTURE – RPA 2024 §5.7, éq. (5.7), fondations communes :

G + ΨQ ± 1,4·E1

G + ΨQ ± 1,4·E2

Note : Ψ = 0,30 : coefficient d'accompagnement de la charge d'exploitation, RPA 2024 tableau 4.2 (habitation, bureaux ou assimilés).

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE ULTIME :

1,35·G + 1,5·Q

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE DE SERVICE :

G + Q

# 5 Résistances de calcul des matériaux

Règlement béton armé retenu : BAEL 91 mod.99. Fissuration : préjudiciable (FP). Enrobage c = 5.0 cm. Poids volumique du béton γc = 25.0 kN/m³.

▪ Résistance caractéristique du béton à 28 jours

fc28

⇒25.0 MPa

▪ Résistance à la traction

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.2.1.12 / CBA 93 A.2.1.1.2

ft28=0,6+0,06·fc28

=0,6+0,06×25.0

⇒2.10 MPa

▪ Résistance de calcul du béton (situation durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1

fbu=0,85·fc28θ·γb

=0,85×25.01.00×1.50

⇒14.17 MPa

▪ Résistance de calcul du béton (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

fbu,acc=0,85·fc28θ·γb,acc

=0,85×25.01.00×1.20

⇒17.71 MPa

▪ Contrainte de calcul de l'acier (durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

σs=feγs

=4001.15

⇒347.83 MPa

▪ Contrainte de calcul de l'acier (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

σs,acc=feγs,acc

=4001.00

⇒400.00 MPa

▪ Contrainte limite de compression du béton (ELS)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc=0,6·fc28

=0,6×25.0

⇒15.00 MPa

▪ Contrainte limite de traction des aciers (ELS)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33 (FP) / A.4.5.34 (FTP)

σs=ξ=min23·fe ; max0,5fe ; 110η·ft28

=min266.67 ; 200.00 ; 201.63

⇒201.63 MPa

▪ Contrainte d'adhérence limite

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.21 / CBA 93 A.6.1.2.1

τs=0,6·ψs2·ft28

=0,6×1.52×2.10

⇒2.83 MPa

▪ Moment réduit limite (durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.3 – pivot A/B, μl

μl=0,8·αl·1−0,4·αl ; αl=3,53,5+1000·εl ; εl=σsEs

εl=347.83200000=1.739‰

⇒μl=0.392

# 6 Caractéristiques du sol de fondation

Tableau 2 – Données géotechniques

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Méthode | Contrainte admissible σadm (rapport de sol) |
| Profondeur d'ancrage D | 1.50 m |
| Poids volumique du remblai γr | 18.0 kN/m³ |
| σadm (ELS) | 200.0 kPa = 2.00 bar |
| Coefficient ELU k_ELU | 1.50 |
| Coefficient accidentel k_ACC | 1.50 |
| Glissement : φ' / c' à l'interface | 28.0° / 0.0 kPa |

▪ Contrainte admissible du sol (rapport géotechnique)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

q ELS =σadm

⇒200.0 kPa=2.00 bar

▪ Contrainte limite à l'ELU

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

q ELU =k ELU ·σadm

=1.50×200.0

⇒300.0 kPa

▪ Contrainte limite sous combinaisons sismiques

Réf. : RPA 2024 §10.1.4 – coefficient de sécurité global 2,0 sur la contrainte de rupture Ql sous combinaisons sismiques (cf. DTR BC 2.33)

q ACC =k ACC ·σadmσadm=Ql3→Ql2,0=1,5·σadm

=1.50×200.0

⇒300.0 kPa

## 6.1 Combinaisons retenues dans le calcul

Les combinaisons sont définies par l'utilisateur en affectant un coefficient à chacun des cas de charge élémentaires issus du modèle (G permanentes, Q exploitation, S neige, W vent, E séisme). Les résultats déjà combinés importés (ELU/ELS/ACC) sont utilisés directement. Le poids propre de la semelle, du fût et du remblai est affecté du coefficient des charges permanentes G de chaque combinaison.

24 combinaisons ont été vérifiées pour chaque appui. La note ne reproduit que les combinaisons déterminantes : l'ELU et l'ELS les plus défavorables et, pour chacune des combinaisons sismiques, l'appui le plus défavorable. Toutes les vérifications restent satisfaites pour les autres combinaisons (résultats complets dans l'application).

Tableau 3 – Combinaisons d'actions (déterminantes)

| Nom | Type | Combinaison | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| ELU4 (W1) | ELU (fondamentale) | G + 1.5·W1 | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| ELU6 (W2) | ELU (fondamentale) | 1.35·G + 1.35·S + 1.35·W2 | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| ELS1 | ELS (service) | G + Q | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| ELS4 (W2) | ELS (service) | G + 0.9·Q + 0.9·W2 | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q + 3.6·Ex + 1.08·Ey | RPA 2024 §5.7 éq. (5.6) et §5.2 éq. (5.1)-(5.2) – fondations d'éléments verticaux individuels : G + ψQ ± (R/Q_F)·E1 ; G + ψQ ± (R/Q_F)·E2 avec E1 = Ex ± 0,3Ey, E2 = 0,3Ex ± Ey (fondations communes : ± 1,4E, éq. (5.7)) ; ψ : tableau 4.2 |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q + 3.6·Ex − 1.08·Ey | RPA 2024 §5.7 éq. (5.6) et §5.2 éq. (5.1)-(5.2) – fondations d'éléments verticaux individuels : G + ψQ ± (R/Q_F)·E1 ; G + ψQ ± (R/Q_F)·E2 avec E1 = Ex ± 0,3Ey, E2 = 0,3Ex ± Ey (fondations communes : ± 1,4E, éq. (5.7)) ; ψ : tableau 4.2 |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q + 1.08·Ex + 3.6·Ey | RPA 2024 §5.7 éq. (5.6) et §5.2 éq. (5.1)-(5.2) – fondations d'éléments verticaux individuels : G + ψQ ± (R/Q_F)·E1 ; G + ψQ ± (R/Q_F)·E2 avec E1 = Ex ± 0,3Ey, E2 = 0,3Ex ± Ey (fondations communes : ± 1,4E, éq. (5.7)) ; ψ : tableau 4.2 |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q + 1.08·Ex − 3.6·Ey | RPA 2024 §5.7 éq. (5.6) et §5.2 éq. (5.1)-(5.2) – fondations d'éléments verticaux individuels : G + ψQ ± (R/Q_F)·E1 ; G + ψQ ± (R/Q_F)·E2 avec E1 = Ex ± 0,3Ey, E2 = 0,3Ex ± Ey (fondations communes : ± 1,4E, éq. (5.7)) ; ψ : tableau 4.2 |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q − 3.6·Ex − 1.08·Ey | RPA 2024 §5.7 éq. (5.6) et §5.2 éq. (5.1)-(5.2) – fondations d'éléments verticaux individuels : G + ψQ ± (R/Q_F)·E1 ; G + ψQ ± (R/Q_F)·E2 avec E1 = Ex ± 0,3Ey, E2 = 0,3Ex ± Ey (fondations communes : ± 1,4E, éq. (5.7)) ; ψ : tableau 4.2 |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q − 3.6·Ex + 1.08·Ey | RPA 2024 §5.7 éq. (5.6) et §5.2 éq. (5.1)-(5.2) – fondations d'éléments verticaux individuels : G + ψQ ± (R/Q_F)·E1 ; G + ψQ ± (R/Q_F)·E2 avec E1 = Ex ± 0,3Ey, E2 = 0,3Ex ± Ey (fondations communes : ± 1,4E, éq. (5.7)) ; ψ : tableau 4.2 |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q − 1.08·Ex − 3.6·Ey | RPA 2024 §5.7 éq. (5.6) et §5.2 éq. (5.1)-(5.2) – fondations d'éléments verticaux individuels : G + ψQ ± (R/Q_F)·E1 ; G + ψQ ± (R/Q_F)·E2 avec E1 = Ex ± 0,3Ey, E2 = 0,3Ex ± Ey (fondations communes : ± 1,4E, éq. (5.7)) ; ψ : tableau 4.2 |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q − 1.08·Ex + 3.6·Ey | RPA 2024 §5.7 éq. (5.6) et §5.2 éq. (5.1)-(5.2) – fondations d'éléments verticaux individuels : G + ψQ ± (R/Q_F)·E1 ; G + ψQ ± (R/Q_F)·E2 avec E1 = Ex ± 0,3Ey, E2 = 0,3Ex ± Ey (fondations communes : ± 1,4E, éq. (5.7)) ; ψ : tableau 4.2 |

# 7 Semelle S1

Appuis concernés : 12, 15. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

## 7.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

A·B≥Nser,maxq ELS −γmoy·D

=125.00200.0−20×1.50

⇒0.735 m2 valeur  initiale

▪ Homothétie avec le fût

AB=apbp

=0.500.50

⇒1.000

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

d≥maxA−ap4 ; B−bp4

=max2.75−0.504 ; 2.75−0.504

⇒d≥0.562 m

Condition : d=min0.593 ; 0.579 m≥0.562 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Hauteur totale

h=maxhmin ; d+c+1,5·φ arrondie  à 5 cm

=max0.40 ; 0.562+0.05+1,5×0.014

⇒h=0.65 m

▪ Dimensions retenues

A×B×h

⇒2.75×2.75×0.65 m—D=1.50 m

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

Hp=D−h+h0 ; H=D+h0

Hp=1.50−0.65+0.20 ; H=1.50+0.20

⇒Hp=1.05 m ; H=1.70 m

| Prédimensionnement de la semelle | Valeur |
| --- | --- |
| Longueur A (m) | 2.75 |
| Largeur B (m) | 2.75 |
| Hauteur h (m) | 0.65 |
| Débord (A − ap)/2 (m) | 1.12 |
| Ancrage D (m) | 1.50 |
| Fût ap × bp (m) | 0.50 × 0.50 |
| Poids semelle (kN) | 122.89 |
| Poids fût (kN) | 6.56 |
| Poids des terres (kN) | 111.88 |
| Rigidité | SEMELLE RIGIDE |

FICHE DE LA SEMELLE

| Fe (MPa) | fc28 (MPa) | Ancrage D (m) | σsol ELS (bar) | a (m) | b (m) | A (m) | B (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 2.75 | 0.65 |

| Poids terres (kN) | Poids semelle (kN) | Poids fût (kN) | W total (kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 111.88 | 122.89 | 6.56 | 241.33 |

Figure – Semelle S1 : vue en plan et coupe

## 7.2 Poids propres

▪ Poids de la semelle

Wf=γc·A·B·h

=25.0×2.75×2.75×0.65

⇒122.89 kN

▪ Poids du fût

Wp=γc·ap·bp·Hp

=25.0×0.50×0.50×1.05

⇒6.56 kN

▪ Poids du remblai

Ws=γr·A·B−ap·bp·Dh

=18.0×2.75×2.75−0.50×0.50×1.500.65

⇒111.88 kN

▪ Poids total

W=Wf+Wp+Ws

=122.89+6.56+111.88

⇒241.33 kN

## 7.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – combinaisons déterminantes

| Appui | Combinaison | Type | Rôle | N | Vx | Vy | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | ELU le plus défavorable | 114.75 | 27.00 | 20.25 | -33.75 | 40.50 |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | ELS le plus défavorable | 76.00 | 17.40 | 13.50 | -22.50 | 26.10 |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 138.64 | 93.00 | 19.44 | 43.20 | 218.70 |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 121.36 | 93.00 | -19.44 | -43.20 | 218.70 |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 133.60 | 37.56 | 64.80 | 144.00 | 80.10 |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 76.00 | 37.56 | -64.80 | -144.00 | 80.10 |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 49.36 | -65.40 | -19.44 | -43.20 | -177.30 |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 66.64 | -65.40 | 19.44 | 43.20 | -177.30 |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 54.40 | -9.96 | -64.80 | -144.00 | -38.70 |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 112.00 | -9.96 | 64.80 | 144.00 | -38.70 |

## 7.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS2 (appui 12)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=125.00+1.00×241.33

⇒366.33 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=30.00+20.00×1.70 ; Mx,b=0.00−0.00×1.70

⇒My,b=64.00 kN· m ; Mx,b=0.00 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=64.00366.33 ; ey=0.00366.33

⇒ex=0.175 m ; ey=0.000 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.175 m ≤ A/6 = 0.458 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NA·B·1±6eA

=366.332.75×2.75×1±60.1752.75

⇒σmax=66.9 kPa ; σmin=30.0 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.458 m → uniforme

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=366.332.75×2.75×1±60.0002.75

⇒σmax=48.4 kPa ; σmin=48.4 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×66.9+30.04

⇒57.7 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×48.4+48.44

⇒48.4 kPa

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ELS

⇒ taux =28.8%

Condition : σ₃/₄ = 57.7 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU2 (appui 12)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=174.75+1.35×241.33

⇒500.55 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=42.30+28.20×1.70 ; Mx,b=0.00−0.00×1.70

⇒My,b=90.24 kN· m ; Mx,b=0.00 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=90.24500.55 ; ey=0.00500.55

⇒ex=0.180 m ; ey=0.000 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.180 m ≤ A/6 = 0.458 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NA·B·1±6eA

=500.552.75×2.75×1±60.1802.75

⇒σmax=92.2 kPa ; σmin=40.2 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.458 m → uniforme

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=500.552.75×2.75×1±60.0002.75

⇒σmax=66.2 kPa ; σmin=66.2 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×92.2+40.24

⇒79.2 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×66.2+66.24

⇒66.2 kPa

▪ Vérification de la portance (ELU)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ELU

⇒ taux =26.4%

Condition : σ₃/₄ = 79.2 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=121.36+1.00×241.33

⇒362.69 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=218.70+93.00×1.70 ; Mx,b=−43.20−19.44×1.70

⇒My,b=376.80 kN· m ; Mx,b=−10.15 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=376.80362.69 ; ey=10.15362.69

⇒ex=1.039 m ; ey=0.028 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 1.039 m > A/6 = 0.458 m → triangle (soulèvement partiel)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax=2N3·B·A2e ; σmin=0

=2×362.693×2.75×2.7521.039

⇒ σmax = 261.6 kPa ; longueur comprimée = 1.008 m

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.028 m ≤ B/6 = 0.458 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=362.692.75×2.75×1±60.0282.75

⇒σmax=50.9 kPa ; σmin=45.0 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×261.6+0.04

⇒196.2 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×50.9+45.04

⇒49.4 kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ACC

⇒ taux =65.4%

Condition : σ₃/₄ = 196.2 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU6 (W2) | 12 | 440.55 | 86.40 | 0.196 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 83.2 | 33.3 | 70.7 | 300.0 | OK |
| ELS4 (W2) | 12 | 317.33 | 55.68 | 0.175 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 58.0 | 25.9 | 50.0 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 379.97 | 376.80 | 0.992 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 240.3 | 0.0 | 180.2 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 362.69 | 376.80 | 1.039 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 261.6 | 0.0 | 196.2 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 374.93 | 143.95 | 0.384 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 91.1 | 8.0 | 70.3 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 317.33 | 143.95 | 0.454 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 83.5 | 0.4 | 62.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 290.69 | 288.48 | 0.992 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 184.2 | 0.0 | 138.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 307.97 | 288.48 | 0.937 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 170.3 | 0.0 | 127.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 295.73 | 55.63 | 0.188 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 55.2 | 23.1 | 47.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 353.33 | 55.63 | 0.157 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 62.8 | 30.7 | 54.7 | 300.0 | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU6 (W2) | 12 | 440.55 | 68.17 | 0.155 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 77.9 | 38.6 | 68.1 | 300.0 | OK |
| ELS4 (W2) | 12 | 317.33 | 45.45 | 0.143 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 55.1 | 28.8 | 48.5 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 379.97 | 10.15 | 0.027 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 53.2 | 47.3 | 51.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 362.69 | 10.15 | 0.028 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 50.9 | 45.0 | 49.4 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 374.93 | 33.84 | 0.090 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 59.3 | 39.8 | 54.5 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 317.33 | 33.84 | 0.107 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 51.7 | 32.2 | 46.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 290.69 | 10.15 | 0.035 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 41.4 | 35.5 | 39.9 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 307.97 | 10.15 | 0.033 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 43.7 | 37.8 | 42.2 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 295.73 | 33.84 | 0.114 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 48.9 | 29.3 | 44.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 353.33 | 33.84 | 0.096 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 56.5 | 37.0 | 51.6 | 300.0 | OK |

Portance – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 440.55 | 0.196 | 0.155 | trapèze / trapèze | 70.7 | 300.0 | 24 % | OK |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 317.33 | 0.175 | 0.143 | trapèze / trapèze | 50.0 | 200.0 | 25 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 379.97 | 0.992 | 0.027 | triangle / trapèze | 180.2 | 300.0 | 60 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 362.69 | 1.039 | 0.028 | triangle / trapèze | 196.2 | 300.0 | 65 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 374.93 | 0.384 | 0.090 | trapèze / trapèze | 70.3 | 300.0 | 23 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 317.33 | 0.454 | 0.107 | trapèze / trapèze | 62.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 290.69 | 0.992 | 0.035 | triangle / trapèze | 138.1 | 300.0 | 46 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 307.97 | 0.937 | 0.033 | triangle / trapèze | 127.8 | 300.0 | 43 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 295.73 | 0.188 | 0.114 | trapèze / trapèze | 47.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 353.33 | 0.157 | 0.096 | trapèze / trapèze | 54.7 | 300.0 | 18 % | OK |

## 7.5 Vérification au renversement

Combinaison sismique la plus défavorable (RPA 2024 §5.5 : Fs ≥ 1,3) : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

▪ Effort normal stabilisant (poids de la construction + fondation + remblai)

Nt=N+γG·W

=121.36+1.00×241.33

⇒362.69 kN

▪ Moments renversants au niveau bas de la fondation

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=218.70+93.00×1.70 ; Mx,b=−43.20−19.44×1.70

⇒My,b=376.80 kN· m ; Mx,b=−10.15 kN· m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol)

Fsₓ = Ms/Mr = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

=362.69×1.38376.80

⇒ Fsₓ = 1.32

Condition : 1.32≥1.30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol)

Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

=362.69×1.3810.15

⇒ Fs_y = 49.12

Condition : 49.12≥1.30  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU4 (W1) (appui 12)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt=N+γG·W

=−57.50+1.00×241.33

⇒183.83 kN

▪ Moments renversants au niveau bas de la fondation

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=−72.00+30.00×1.70 ; Mx,b=0.00−0.00×1.70

⇒My,b=−123.00 kN· m ; Mx,b=0.00 kN· m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : Stabilité au renversement sous charges de service et ultimes (vent) – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (règle de l'art)

Fsₓ = Ms/Mr = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

=183.83×1.38123.00

⇒ Fsₓ = 2.06

Condition : 2.06≥1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : Stabilité au renversement sous charges de service et ultimes (vent) – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (règle de l'art)

Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

=183.83×1.380.00

⇒ Fs_y = ∞

Condition : ∞≥1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Renversement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 440.55 | 86.40 | -68.17 | Fs | Fsx=7.01 ; Fsy=8.89 (≥ 1.50) | OK |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 317.33 | 55.68 | -45.45 | Fs | Fsx=7.84 ; Fsy=9.60 (≥ 1.50) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 379.97 | 376.80 | 10.15 | RPA §5.5 | Fsx=1.39 ; Fsy=51.46 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 362.69 | 376.80 | -10.15 | RPA §5.5 | Fsx=1.32 ; Fsy=49.12 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 374.93 | 143.95 | 33.84 | RPA §5.5 | Fsx=3.58 ; Fsy=15.23 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 317.33 | 143.95 | -33.84 | RPA §5.5 | Fsx=3.03 ; Fsy=12.89 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 290.69 | -288.48 | -10.15 | RPA §5.5 | Fsx=1.39 ; Fsy=39.37 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 307.97 | -288.48 | 10.15 | RPA §5.5 | Fsx=1.47 ; Fsy=41.71 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 295.73 | -55.63 | -33.84 | RPA §5.5 | Fsx=7.31 ; Fsy=12.02 (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 353.33 | -55.63 | 33.84 | RPA §5.5 | Fsx=8.73 ; Fsy=14.36 (≥ 1.30) | OK |

## 7.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 12)

▪ Poids propres stabilisants

Wf=γc·A·B·h ; Wp=γc·ap·bp·Hp ; Ws=γr·A·B−ap·bp·Dh

Wf=122.89 ; Wp=6.56 ; Ws=111.88

⇒W=241.33 kN

▪ Effort de soulèvement (traction au pied du poteau)

T=−N

=−57.50

⇒57.50 kN

▪ Coefficient de sécurité au soulèvement

Réf. : Stabilité au soulèvement (vent) – Fs = Wstab/Tsoul : poids stabilisant / traction (règle de l'art)

Fs=γG,stb·WT≥Fs,req

=1.00×241.3357.50

⇒Fs=4.20

Condition : 4.20≥1.00  →  VÉRIFIÉE ✔

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau (déterminantes)

| Appui | Comb. | Type | T (kN) | γ·W (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU4 (W1) | ELU | 57.50 | 241.33 | 4.20 | 1.00 | OK |

## 7.7 Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

▪ Effort horizontal à la base

H=Vx2+Vy2

=93.002+−19.442

⇒95.01 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt=N+γG,fav·W

=121.36+1.00×241.33

⇒362.69 kN

▪ Surface comprimée

A′= Lx' × Ly'

=1.008×2.750

⇒2.773 m2

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R=Nt·tanφ′+c′·A′

=362.69×tan28.0∘+0.0×2.773

⇒192.85 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : RPA 2024 §5.5 et §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)

Fs=RH≥Fs,req

=192.8595.01

⇒Fs=2.03

Condition : 2.03≥1.25  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 12)

▪ Effort horizontal à la base

H=Vx2+Vy2

=−30.002+0.002

⇒30.00 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt=N+γG,fav·W

=−57.50+1.00×241.33

⇒183.83 kN

▪ Surface comprimée

A′= Lx' × Ly'

=2.118×2.750

⇒5.824 m2

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R=Nt·tanφ′+c′·A′

=183.83×tan28.0∘+0.0×5.824

⇒97.75 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

Fs=RH≥Fs,req

=97.7530.00

⇒Fs=3.26

Condition : 3.26≥1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Glissement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | H (kN) | Nt (kN) | A' (m²) | R (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 33.75 | 440.55 | 7.562 | 234.25 | 6.94 | 1.50 | OK |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 22.02 | 317.33 | 7.562 | 168.73 | 7.66 | 1.50 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 95.01 | 379.97 | 3.163 | 202.04 | 2.13 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 95.01 | 362.69 | 2.773 | 192.85 | 2.03 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 74.90 | 374.93 | 7.562 | 199.36 | 2.66 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 74.90 | 317.33 | 7.562 | 168.73 | 2.25 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 68.23 | 290.69 | 3.157 | 154.56 | 2.27 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 68.23 | 307.97 | 3.616 | 163.75 | 2.40 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 65.56 | 295.73 | 7.562 | 157.24 | 2.40 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 65.56 | 353.33 | 7.562 | 187.87 | 2.87 | 1.25 | OK |

## 7.8 Ferraillage de la semelle

Note : Nappe inférieure : toujours nécessaire. La réaction du sol fléchit les consoles de la semelle (fibre inférieure tendue) ; sa section est le maximum de la méthode des bielles (DTU 13.12 §3.2, e0 ≤ B/6) et de la méthode des moments à la section S1 (BAEL 91 A.4.3), sans être inférieure à la condition de non-fragilité (BAEL A.4.2.1).

Note : Nappe supérieure : exigée par le calcul uniquement lorsque le moment à la section S1 devient négatif (fibre supérieure tendue), c'est-à-dire lorsque le poids de la semelle et du remblai sur la console dépasse la réaction du sol – cas des poteaux soulevés par le vent ou le séisme (traction N < 0) ou des fortes excentricités (diagramme triangulaire). Aucun article des règles BAEL / CBA / DTR BC 2.331 / RPA 2024 n'impose une nappe supérieure en fonction de la largeur de la semelle ; une nappe supérieure constructive est seulement d'usage pour les semelles très épaisses (retrait, h ≳ 1,00 m).

▪ Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)

d1=h−c−φ2 ; d2=h−c−1,5·φ

φ supposé =14 mm

⇒dx=0.593 m ; dy=0.579 m

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 2.75 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=121.36+1.00×6.56

⇒127.92 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

=218.70+93.00×1.70

⇒376.80 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu>A6

376.80127.92=2.946 m>0.458 m

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

=2.752−0,35×0.50

⇒1.200 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=362.69 kN ; e=1.039 m ;  triangle

⇒σmax=261.6 kPa ; σmin=0.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.65+18.0×0.85

⇒31.55 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

=313.33−31.55×2.75×1.20022

⇒250.86 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.25092.75×0.5932×17.71

⇒μ=0.0146

Condition : μ = 0.0146 ≤ μl = 0.380 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs,acc

α=0.0184 ; z=0.589 m ; As=250.860.589×40.00

⇒10.65 cm2

Combinaison ELS déterminante : ELS2 (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=125.00+1.00×6.56

⇒131.56 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

=30.00+20.00×1.70

⇒64.00 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu>A6

64.00131.56=0.486 m>0.458 m

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

=2.752−0,35×0.50

⇒1.200 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=366.33 kN ; e=0.175 m ;  trapèze

⇒σmax=66.9 kPa ; σmin=30.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.65+18.0×0.85

⇒31.55 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

=121.84−31.55×2.75×1.20022

⇒59.37 kN· m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc=σs·y115dy1 ; M=½·b·y1·σbc·dy13 ; As=Mz·σs,z=d−y13

b=2.75 m ; d=0.593 m ; σs=201.63 MPa→y1=0.055 m ; z=0.575 m

⇒As=5.12 cm2

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc≤σbc=0,6·fc28

⇒σbc=1.37 MPa

Condition : 1.37≤15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 123.61 | 86.40 | 66.01 | — | 3.21 | — |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 82.56 | 55.68 | 43.17 | — | 3.71 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 145.20 | 376.80 | 247.84 | — | 10.53 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 127.92 | 376.80 | 250.86 | — | 10.65 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 140.16 | 143.95 | 94.00 | — | 3.97 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 82.56 | 143.95 | 78.92 | — | 3.34 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 55.92 | -288.48 | 175.14 | — | 7.42 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 73.20 | -288.48 | 172.21 | — | 7.30 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 60.96 | -55.63 | 37.49 | — | 1.58 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 118.56 | -55.63 | 52.57 | — | 2.22 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min=0,23·B·d·ft28fe

=0,23×2.75×0.593×2.10400×104

⇒19.69 cm2

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.00 ; moments ELU = 10.65 ; bielles ELS = 0.00 ; moments ELS = 5.12 ; non-fragilité = 19.69

⇒ As = 19.69 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n=maxAsaφ ; B−2cSmax1 ; S=B−2cn−1

Smax=25 cmFP ; B−2c=2.65 m

⇒18 HA12 e=16 cm20.36 cm2

Condition : 20.36≥19.69 cm2 ; S=15.6≤25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm×4004×2.83 ; A4=0.688 m ; A8=0.344 m

⇒ ls = 0.423 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 2.75 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ELU6 (W2) (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=114.75+1.35×6.56

⇒123.61 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

=−33.75−20.25×1.70

⇒−68.17 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu>B6

68.17123.61=0.552 m>0.458 m

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

=2.752−0,35×0.50

⇒1.200 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=440.55 kN ; e=0.155 m ;  trapèze

⇒σmax=77.9 kPa ; σmin=38.6 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.35×25.0×0.65+18.0×0.85

⇒42.59 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

=142.96−42.59×2.75×1.20022

⇒58.63 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.05862.75×0.5792×14.17

⇒μ=0.0045

Condition : μ = 0.0045 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs

α=0.0056 ; z=0.578 m ; As=58.630.578×34.78

⇒2.92 cm2

Combinaison ELS déterminante : ELS4 (W2) (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=76.00+1.00×6.56

⇒82.56 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

=−22.50−13.50×1.70

⇒−45.45 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu>B6

45.4582.56=0.550 m>0.458 m

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

=2.752−0,35×0.50

⇒1.200 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=317.33 kN ; e=0.143 m ;  trapèze

⇒σmax=55.1 kPa ; σmin=28.8 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.65+18.0×0.85

⇒31.55 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

=101.49−31.55×2.75×1.20022

⇒39.02 kN· m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc=σs·y115dy1 ; M=½·b·y1·σbc·dy13 ; As=Mz·σs,z=d−y13

b=2.75 m ; d=0.579 m ; σs=201.63 MPa→y1=0.045 m ; z=0.564 m

⇒As=3.43 cm2

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc≤σbc=0,6·fc28

⇒σbc=1.13 MPa

Condition : 1.13≤15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 123.61 | -68.17 | 58.63 | — | 2.92 | — |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 82.56 | -45.45 | 39.02 | — | 3.43 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 145.20 | 10.15 | 41.13 | 1.90 | 1.78 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 127.92 | -10.15 | 36.60 | 1.69 | 1.58 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 140.16 | 33.84 | 49.40 | 2.15 | 2.14 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 82.56 | -33.84 | 34.32 | 1.45 | 1.48 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 55.92 | -10.15 | 17.75 | 0.81 | 0.77 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 73.20 | 10.15 | 22.28 | 1.02 | 0.96 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 60.96 | -33.84 | 28.67 | — | 1.24 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 118.56 | 33.84 | 43.75 | 1.89 | 1.89 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min=0,23·A·d·ft28fe

=0,23×2.75×0.579×2.10400×104

⇒19.23 cm2

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 2.56 ; moments ELU = 2.92 ; bielles ELS = 3.17 ; moments ELS = 3.43 ; non-fragilité = 19.23

⇒ As = 19.23 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n=maxAsaφ ; A−2cSmax1 ; S=A−2cn−1

Smax=25 cmFP ; A−2c=2.65 m

⇒17 HA12 e=17 cm19.23 cm2

Condition : 19.23≥19.23 cm2 ; S=16.6≤25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm×4004×2.83 ; B4=0.688 m ; B8=0.344 m

⇒ ls = 0.423 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=−57.50+1.00×6.56

⇒−50.94 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

=0.00−0.00×1.70

⇒0.00 kN· m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

=2.752−0,35×0.50

⇒1.200 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=183.83 kN ; e=0.000 m ;  uniforme

⇒σmax=24.3 kPa ; σmin=24.3 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.65+18.0×0.85

⇒31.55 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

=48.13−31.55×2.75×1.20022

⇒−14.34 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.01432.75×0.5792×14.17

⇒μ=0.0011

Condition : μ = 0.0011 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs

α=0.0014 ; z=0.579 m ; As=14.340.579×34.78

⇒0.71 cm2

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup=maxAs,supcalc ; As,min

=max0.71 ; 19.23

⇒17 HA12 e=17 cm19.23 cm2

Condition : 19.23≥19.23 cm2  →  VÉRIFIÉE ✔

## 7.9 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : ELU2

▪ Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

Pu′=Nu·1ap2hbp+2hA·B

=183.61×10.50+2×0.650.50+2×0.652.75×2.75

⇒104.95 kN

▪ Périmètre du contour à mi-hauteur

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

uc=2·apbp2h

=2×0.50+0.50+2×0.65

⇒4.600 m

▪ Vérification au poinçonnement

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

Pu′≤0,045·uc·h·fc28γb

=0,045×4.600×0.65×25.01.50×103

⇒ P'lim =2242.50 kN

Condition : 104.95 kN≤2242.50 kN  →  VÉRIFIÉE ✔

## 7.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

▪ Effort normal à la base du fût

Np=N+γG·Wp

=121.36+1.00×6.56

⇒127.92 kN

▪ Compression moyenne du béton du fût (sans armatures)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1

σ=Npap·bp≤fbu

=127.920.50×0.50×10⁻3

⇒0.512 MPa

Condition : 0.512≤17.71 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Moment à la base du fût (flexion selon X)

My,p=My+Vx·Hp

=218.70+93.00×1.05

⇒316.35 kN· m valeur  absolue

▪ Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⟂ X

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

Mua=M+N·dh2 ; μ=Muab·d2·fbu ; As=Muaz·σs−Nσs

Mua=316.35+127.92×0.4400.250=340.66 ; μ=0.1987 ; z=0.391

⇒As=18.60 cm2 par  face

Direction y – combinaison déterminante : ELU4 (W2) (appui 12)

▪ Moment à la base du fût (flexion selon Y)

Mx,p=Mx−Vy·Hp

=−37.50−22.50×1.05

⇒61.12 kN· m valeur  absolue

▪ Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⟂ Y

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

Mua=M+N·dh2 ; μ=Muab·d2·fbu ; As=Muaz·σs−Nσs

Mua=61.12+31.56×0.4400.250=67.12 ; μ=0.0489 ; z=0.429

⇒As=3.59 cm2 par  face

▪ Section minimale

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

As,min=ρmin·ap·bp

=0.90%×50×50

⇒22.50 cm2

▪ Armatures longitudinales retenues

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

n = 2·nₓ + 2·n_y − 4 (barres d'angle communes)

face ⟂x:18.60 cm2 ;  face ⟂y:3.59 cm2 ; As,min=22.50 cm2

⇒ 14 HA20 = 43.99 cm² (6 par face ⟂ x, 3 par face ⟂ y)

Condition : 43.99≥22.50 cm2  →  VÉRIFIÉE ✔

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

## 7.11 Dispositions constructives

▪ Enrobage des armatures de la semelle

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.7.1 – protection des armatures

c ≥ 5 cm (béton coulé contre le sol, sur béton de propreté)

⇒c=5.0 cm

Condition : 5.0≥5 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Béton de propreté

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331

e≥5 cm, débord ≥5 cm

⇒ dosage ≥150kg m3

▪ Longueur de scellement droit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2 – longueur de scellement droit

ls=φ·fe4·τs

=12 mm×4004×2.83

⇒ls=0.423 m

▪ Crochet normal (ancrage courbe) des barres HA

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.25 – ancrages courbes

angle 180°, rayon de courbure r ≥ 5,5·φ ; longueur d'ancrage hors crochet la ≥ 0,4·ls

r≥5,5×12=6.6 cm ; 0,4×0.423

⇒ la ≥0.169 m

▪ Disposition des barres // A

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls comparé  à L4 et L8

ls=0.423 m ; L=2.75 m

⇒ = barres droites sur toute la longueur, sans crochets (L/8 < ls ≤ L/4)

▪ Disposition des barres // B

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls comparé  à L4 et L8

ls=0.423 m ; L=2.75 m

⇒ = barres droites sur toute la longueur, sans crochets (L/8 < ls ≤ L/4)

▪ Attentes du fût (armatures en attente)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2 – longueur de scellement droit

ancrage dans la semelle par retour horizontal (coude 90°) posé sur la nappe inférieure ; longueur verticale ≥ ls

φ=20 mm ; ls=0.705 m

⇒ retour ≥15·φ=30 cm

▪ Recouvrement des barres du fût

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

Lr ≥ 50·φ (zones I–III) ; 60·φ (zones IV–VI)

=50×20 mm

⇒Lr=1.00 m

▪ Cadres du fût

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

crochets à 135° avec retour droit ≥ 10·φt ; φt ≥ 6 mm

= HA8 : retour ≥8 cm

⇒St=10 cmzone nodale 15 cmzone courante

## 7.12 Conclusion – semelle S1

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | OK |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 8 Semelle S2

Appuis concernés : 30. Liaison pied de poteau : Articulé. Fût 40 × 40 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

## 8.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

A·B≥Nser,maxq ELS −γmoy·D

=43.00200.0−20×1.50

⇒0.253 m2 valeur  initiale

▪ Homothétie avec le fût

AB=apbp

=0.400.40

⇒1.000

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

d≥maxA−ap4 ; B−bp4

=max1.30−0.404 ; 1.30−0.404

⇒d≥0.225 m

Condition : d=min0.343 ; 0.329 m≥0.225 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Hauteur totale

h=maxhmin ; d+c+1,5·φ arrondie  à 5 cm

=max0.40 ; 0.225+0.05+1,5×0.014

⇒h=0.40 m

▪ Dimensions retenues

A×B×h

⇒1.30×1.30×0.40 m—D=1.50 m

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

Hp=D−h+h0 ; H=D+h0

Hp=1.50−0.40+0.20 ; H=1.50+0.20

⇒Hp=1.30 m ; H=1.70 m

| Prédimensionnement de la semelle | Valeur |
| --- | --- |
| Longueur A (m) | 1.30 |
| Largeur B (m) | 1.30 |
| Hauteur h (m) | 0.40 |
| Débord (A − ap)/2 (m) | 0.45 |
| Ancrage D (m) | 1.50 |
| Fût ap × bp (m) | 0.40 × 0.40 |
| Poids semelle (kN) | 16.90 |
| Poids fût (kN) | 5.20 |
| Poids des terres (kN) | 30.29 |
| Rigidité | SEMELLE RIGIDE |

FICHE DE LA SEMELLE

| Fe (MPa) | fc28 (MPa) | Ancrage D (m) | σsol ELS (bar) | a (m) | b (m) | A (m) | B (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25 | 1.50 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | 1.30 | 1.30 | 0.40 |

| Poids terres (kN) | Poids semelle (kN) | Poids fût (kN) | W total (kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.29 | 16.90 | 5.20 | 52.39 |

Figure – Semelle S2 : vue en plan et coupe

## 8.2 Poids propres

▪ Poids de la semelle

Wf=γc·A·B·h

=25.0×1.30×1.30×0.40

⇒16.90 kN

▪ Poids du fût

Wp=γc·ap·bp·Hp

=25.0×0.40×0.40×1.30

⇒5.20 kN

▪ Poids du remblai

Ws=γr·A·B−ap·bp·Dh

=18.0×1.30×1.30−0.40×0.40×1.500.40

⇒30.29 kN

▪ Poids total

W=Wf+Wp+Ws

=16.90+5.20+30.29

⇒52.39 kN

## 8.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – combinaisons déterminantes

| Appui | Combinaison | Type | Rôle | N | Vx | Vy | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU4 (W1) | ELU | ELU le plus défavorable | -10.00 | 0.00 | -10.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ELS1 | ELS | ELS le plus défavorable | 43.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 48.20 | 21.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 48.20 | 21.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 40.64 | 6.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 40.64 | 6.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 26.60 | -21.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 26.60 | -21.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 34.16 | -6.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 34.16 | -6.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

## 8.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS1 (appui 30)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=43.00+1.00×52.39

⇒95.39 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=0.00+0.00×1.70 ; Mx,b=0.00−3.00×1.70

⇒My,b=0.00 kN· m ; Mx,b=−5.10 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=0.0095.39 ; ey=5.1095.39

⇒ex=0.000 m ; ey=0.053 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.217 m → uniforme

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NA·B·1±6eA

=95.391.30×1.30×1±60.0001.30

⇒σmax=56.4 kPa ; σmin=56.4 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.053 m ≤ B/6 = 0.217 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=95.391.30×1.30×1±60.0531.30

⇒σmax=70.4 kPa ; σmin=42.5 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×56.4+56.44

⇒56.4 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×70.4+42.54

⇒63.4 kPa

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ELS

⇒ taux =31.7%

Condition : σ₃/₄ = 63.4 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU1 (appui 30)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=59.25+1.35×52.39

⇒129.98 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=0.00+0.00×1.70 ; Mx,b=0.00−4.05×1.70

⇒My,b=0.00 kN· m ; Mx,b=−6.89 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=0.00129.98 ; ey=6.89129.98

⇒ex=0.000 m ; ey=0.053 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.217 m → uniforme

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NA·B·1±6eA

=129.981.30×1.30×1±60.0001.30

⇒σmax=76.9 kPa ; σmin=76.9 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.053 m ≤ B/6 = 0.217 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=129.981.30×1.30×1±60.0531.30

⇒σmax=95.7 kPa ; σmin=58.1 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×76.9+76.94

⇒76.9 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×95.7+58.14

⇒86.3 kPa

▪ Vérification de la portance (ELU)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ELU

⇒ taux =28.8%

Condition : σ₃/₄ = 86.3 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=26.60+1.00×52.39

⇒78.99 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=0.00+21.60×1.70 ; Mx,b=0.00−3.00×1.70

⇒My,b=−36.72 kN· m ; Mx,b=−5.10 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=36.7278.99 ; ey=5.1078.99

⇒ex=0.465 m ; ey=0.065 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.465 m > A/6 = 0.217 m → triangle (soulèvement partiel)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax=2N3·B·A2e ; σmin=0

=2×78.993×1.30×1.3020.465

⇒ σmax = 218.8 kPa ; longueur comprimée = 0.555 m

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.065 m ≤ B/6 = 0.217 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=78.991.30×1.30×1±60.0651.30

⇒σmax=60.7 kPa ; σmin=32.8 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×218.8+0.04

⇒164.1 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×60.7+32.84

⇒53.7 kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ACC

⇒ taux =54.7%

Condition : σ₃/₄ = 164.1 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU4 (W1) | 30 | 42.39 | 0.00 | 0.000 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 300.0 | OK |
| ELS1 | 30 | 95.39 | 0.00 | 0.000 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 100.59 | 36.72 | 0.365 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 181.0 | 0.0 | 135.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 100.59 | 36.72 | 0.365 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 181.0 | 0.0 | 135.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 93.03 | 11.02 | 0.118 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 85.1 | 25.0 | 70.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 93.03 | 11.02 | 0.118 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 85.1 | 25.0 | 70.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 78.99 | 36.72 | 0.465 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 218.8 | 0.0 | 164.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 78.99 | 36.72 | 0.465 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 218.8 | 0.0 | 164.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 86.55 | 11.02 | 0.127 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 81.3 | 21.1 | 66.3 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 86.55 | 11.02 | 0.127 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 81.3 | 21.1 | 66.3 | 300.0 | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU4 (W1) | 30 | 42.39 | 17.85 | 0.421 | e > B/6 ⇒ triangulaire | 95.0 | 0.0 | 71.2 | 300.0 | OK |
| ELS1 | 30 | 95.39 | 5.10 | 0.053 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 70.4 | 42.5 | 63.4 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 100.59 | 5.10 | 0.051 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 73.5 | 45.6 | 66.5 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 100.59 | 5.10 | 0.051 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 73.5 | 45.6 | 66.5 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 93.03 | 5.10 | 0.055 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 69.0 | 41.1 | 62.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 93.03 | 5.10 | 0.055 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 69.0 | 41.1 | 62.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 78.99 | 5.10 | 0.065 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 60.7 | 32.8 | 53.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 78.99 | 5.10 | 0.065 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 60.7 | 32.8 | 53.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 86.55 | 5.10 | 0.059 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 65.1 | 37.3 | 58.2 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 86.55 | 5.10 | 0.059 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 65.1 | 37.3 | 58.2 | 300.0 | OK |

Portance – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU4 (W1) | ELU | 42.39 | 0.000 | 0.421 | uniforme / triangle | 71.2 | 300.0 | 24 % | OK |
| 30 | ELS1 | ELS | 95.39 | 0.000 | 0.053 | uniforme / trapèze | 63.4 | 200.0 | 32 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 100.59 | 0.365 | 0.051 | triangle / trapèze | 135.8 | 300.0 | 45 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 100.59 | 0.365 | 0.051 | triangle / trapèze | 135.8 | 300.0 | 45 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 93.03 | 0.118 | 0.055 | trapèze / trapèze | 70.1 | 300.0 | 23 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 93.03 | 0.118 | 0.055 | trapèze / trapèze | 70.1 | 300.0 | 23 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 78.99 | 0.465 | 0.065 | triangle / trapèze | 164.1 | 300.0 | 55 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 78.99 | 0.465 | 0.065 | triangle / trapèze | 164.1 | 300.0 | 55 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 86.55 | 0.127 | 0.059 | trapèze / trapèze | 66.3 | 300.0 | 22 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 86.55 | 0.127 | 0.059 | trapèze / trapèze | 66.3 | 300.0 | 22 % | OK |

## 8.5 Vérification au renversement

Combinaison sismique la plus défavorable (RPA 2024 §5.5 : Fs ≥ 1,3) : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

▪ Effort normal stabilisant (poids de la construction + fondation + remblai)

Nt=N+γG·W

=26.60+1.00×52.39

⇒78.99 kN

▪ Moments renversants au niveau bas de la fondation

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=0.00+21.60×1.70 ; Mx,b=0.00−3.00×1.70

⇒My,b=−36.72 kN· m ; Mx,b=−5.10 kN· m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol)

Fsₓ = Ms/Mr = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

=78.99×0.6536.72

⇒ Fsₓ = 1.40

Condition : 1.40≥1.30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol)

Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

=78.99×0.655.10

⇒ Fs_y = 10.07

Condition : 10.07≥1.30  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU4 (W1) (appui 30)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt=N+γG·W

=−10.00+1.00×52.39

⇒42.39 kN

▪ Moments renversants au niveau bas de la fondation

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=0.00+0.00×1.70 ; Mx,b=0.00−10.50×1.70

⇒My,b=0.00 kN· m ; Mx,b=17.85 kN· m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : Stabilité au renversement sous charges de service et ultimes (vent) – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (règle de l'art)

Fsₓ = Ms/Mr = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

=42.39×0.650.00

⇒ Fsₓ = ∞

Condition : ∞≥1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : Stabilité au renversement sous charges de service et ultimes (vent) – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (règle de l'art)

Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

=42.39×0.6517.85

⇒ Fs_y = 1.54

Condition : 1.54≥1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Renversement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU4 (W1) | ELU | 42.39 | 0.00 | 17.85 | Fs | Fsx=∞ ; Fsy=1.54 (≥ 1.50) | OK |
| 30 | ELS1 | ELS | 95.39 | 0.00 | -5.10 | Fs | Fsx=∞ ; Fsy=12.16 (≥ 1.50) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 100.59 | 36.72 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=1.78 ; Fsy=12.82 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 100.59 | 36.72 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=1.78 ; Fsy=12.82 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 93.03 | 11.02 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=5.49 ; Fsy=11.86 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 93.03 | 11.02 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=5.49 ; Fsy=11.86 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 78.99 | -36.72 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=1.40 ; Fsy=10.07 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 78.99 | -36.72 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=1.40 ; Fsy=10.07 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 86.55 | -11.02 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=5.11 ; Fsy=11.03 (≥ 1.30) | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 86.55 | -11.02 | -5.10 | RPA §5.5 | Fsx=5.11 ; Fsy=11.03 (≥ 1.30) | OK |

## 8.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 30)

▪ Poids propres stabilisants

Wf=γc·A·B·h ; Wp=γc·ap·bp·Hp ; Ws=γr·A·B−ap·bp·Dh

Wf=16.90 ; Wp=5.20 ; Ws=30.29

⇒W=52.39 kN

▪ Effort de soulèvement (traction au pied du poteau)

T=−N

=−10.00

⇒10.00 kN

▪ Coefficient de sécurité au soulèvement

Réf. : Stabilité au soulèvement (vent) – Fs = Wstab/Tsoul : poids stabilisant / traction (règle de l'art)

Fs=γG,stb·WT≥Fs,req

=1.00×52.3910.00

⇒Fs=5.24

Condition : 5.24≥1.00  →  VÉRIFIÉE ✔

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau (déterminantes)

| Appui | Comb. | Type | T (kN) | γ·W (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU4 (W1) | ELU | 10.00 | 52.39 | 5.24 | 1.00 | OK |

## 8.7 Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

▪ Effort horizontal à la base

H=Vx2+Vy2

=−21.602+3.002

⇒21.81 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt=N+γG,fav·W

=26.60+1.00×52.39

⇒78.99 kN

▪ Surface comprimée

A′= Lx' × Ly'

=0.555×1.300

⇒0.722 m2

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R=Nt·tanφ′+c′·A′

=78.99×tan28.0∘+0.0×0.722

⇒42.00 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : RPA 2024 §5.5 et §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)

Fs=RH≥Fs,req

=42.0021.81

⇒Fs=1.93

Condition : 1.93≥1.25  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 30)

▪ Effort horizontal à la base

H=Vx2+Vy2

=0.002+−10.502

⇒10.50 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt=N+γG,fav·W

=−10.00+1.00×52.39

⇒42.39 kN

▪ Surface comprimée

A′= Lx' × Ly'

=1.300×0.687

⇒0.893 m2

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R=Nt·tanφ′+c′·A′

=42.39×tan28.0∘+0.0×0.893

⇒22.54 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

Fs=RH≥Fs,req

=22.5410.50

⇒Fs=2.15

Condition : 2.15≥1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Glissement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | H (kN) | Nt (kN) | A' (m²) | R (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU4 (W1) | ELU | 10.50 | 42.39 | 0.893 | 22.54 | 2.15 | 1.50 | OK |
| 30 | ELS1 | ELS | 3.00 | 95.39 | 1.690 | 50.72 | 16.91 | 1.50 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 21.81 | 100.59 | 1.111 | 53.49 | 2.45 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 21.81 | 100.59 | 1.111 | 53.49 | 2.45 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 7.14 | 93.03 | 1.690 | 49.47 | 6.93 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 7.14 | 93.03 | 1.690 | 49.47 | 6.93 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 21.81 | 78.99 | 0.722 | 42.00 | 1.93 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 21.81 | 78.99 | 0.722 | 42.00 | 1.93 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 7.14 | 86.55 | 1.690 | 46.02 | 6.44 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 7.14 | 86.55 | 1.690 | 46.02 | 6.44 | 1.25 | OK |

## 8.8 Ferraillage de la semelle

Note : Nappe inférieure : toujours nécessaire. La réaction du sol fléchit les consoles de la semelle (fibre inférieure tendue) ; sa section est le maximum de la méthode des bielles (DTU 13.12 §3.2, e0 ≤ B/6) et de la méthode des moments à la section S1 (BAEL 91 A.4.3), sans être inférieure à la condition de non-fragilité (BAEL A.4.2.1).

Note : Nappe supérieure : exigée par le calcul uniquement lorsque le moment à la section S1 devient négatif (fibre supérieure tendue), c'est-à-dire lorsque le poids de la semelle et du remblai sur la console dépasse la réaction du sol – cas des poteaux soulevés par le vent ou le séisme (traction N < 0) ou des fortes excentricités (diagramme triangulaire). Aucun article des règles BAEL / CBA / DTR BC 2.331 / RPA 2024 n'impose une nappe supérieure en fonction de la largeur de la semelle ; une nappe supérieure constructive est seulement d'usage pour les semelles très épaisses (retrait, h ≳ 1,00 m).

▪ Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)

d1=h−c−φ2 ; d2=h−c−1,5·φ

φ supposé =14 mm

⇒dx=0.343 m ; dy=0.329 m

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 1.30 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=26.60+1.00×5.20

⇒31.80 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

=0.00+21.60×1.70

⇒−36.72 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu>A6

36.7231.80=1.155 m>0.217 m

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

=1.302−0,35×0.40

⇒0.510 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=78.99 kN ; e=0.465 m ;  triangle

⇒σmax=218.8 kPa ; σmin=0.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.40+18.0×1.10

⇒29.80 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

=25.67−29.80×1.30×0.51022

⇒20.63 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.02061.30×0.3432×17.71

⇒μ=0.0076

Condition : μ = 0.0076 ≤ μl = 0.380 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs,acc

α=0.0096 ; z=0.342 m ; As=20.630.342×40.00

⇒1.51 cm2

Combinaison ELS déterminante : ELS1 (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=43.00+1.00×5.20

⇒48.20 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

=0.00+0.00×1.70

⇒0.00 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu≤A6

0.0048.20=0.000 m ; A6=0.217 m

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N′=Nu·13e0A

=48.20×1+3×0.0001.30

⇒48.20 kN

▪ Armatures // A — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As=N′·A−ap8·d·σs

=48.20×1.30−0.408×0.343×20.16 kN cm2

⇒0.78 cm2

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

=1.302−0,35×0.40

⇒0.510 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=95.39 kN ; e=0.000 m ;  uniforme

⇒σmax=56.4 kPa ; σmin=56.4 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.40+18.0×1.10

⇒29.80 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

=9.54−29.80×1.30×0.51022

⇒4.50 kN· m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc=σs·y115dy1 ; M=½·b·y1·σbc·dy13 ; As=Mz·σs,z=d−y13

b=1.30 m ; d=0.343 m ; σs=201.63 MPa→y1=0.022 m ; z=0.336 m

⇒As=0.67 cm2

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc≤σbc=0,6·fc28

⇒σbc=0.93 MPa

Condition : 0.93≤15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU4 (W1) | ELU | -4.80 | 0.00 | -0.80 | — | 0.00 | 0.07 |
| 30 | ELS1 | ELS | 48.20 | 0.00 | 4.50 | 0.78 | 0.67 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 53.40 | 36.72 | 19.48 | — | 1.43 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 53.40 | 36.72 | 19.48 | — | 1.43 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 45.84 | 11.02 | 8.02 | — | 0.59 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 45.84 | 11.02 | 8.02 | — | 0.59 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 31.80 | -36.72 | 20.63 | — | 1.51 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 31.80 | -36.72 | 20.63 | — | 1.51 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 39.36 | -11.02 | 7.38 | — | 0.54 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 39.36 | -11.02 | 7.38 | — | 0.54 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min=0,23·B·d·ft28fe

=0,23×1.30×0.343×2.10400×104

⇒5.38 cm2

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.62 ; moments ELU = 1.51 ; bielles ELS = 0.78 ; moments ELS = 0.67 ; non-fragilité = 5.38

⇒ As = 5.38 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n=maxAsaφ ; B−2cSmax1 ; S=B−2cn−1

Smax=25 cmFP ; B−2c=1.20 m

⇒6 HA12 e=24 cm6.79 cm2

Condition : 6.79≥5.38 cm2 ; S=24.0≤25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm×4004×2.83 ; A4=0.325 m ; A8=0.163 m

⇒ ls = 0.423 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=−10.00+1.00×5.20

⇒−4.80 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

=0.00+0.00×1.70

⇒0.00 kN· m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

=1.302−0,35×0.40

⇒0.510 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=42.39 kN ; e=0.000 m ;  uniforme

⇒σmax=25.1 kPa ; σmin=25.1 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.40+18.0×1.10

⇒29.80 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

=4.24−29.80×1.30×0.51022

⇒−0.80 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.00081.30×0.3432×14.17

⇒μ=0.0004

Condition : μ = 0.0004 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs

α=0.0005 ; z=0.343 m ; As=0.800.343×34.78

⇒0.07 cm2

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup=maxAs,supcalc ; As,min

=max0.07 ; 5.38

⇒6 HA12 e=24 cm6.79 cm2

Condition : 6.79≥5.38 cm2  →  VÉRIFIÉE ✔

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 1.30 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ELU1 (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=59.25+1.35×5.20

⇒66.27 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

=0.00−4.05×1.70

⇒−6.89 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu≤B6

6.8966.27=0.104 m ; B6=0.217 m

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N′=Nu·13e0B

=66.27×1+3×0.1041.30

⇒82.16 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As=N′·B−bp8·d·σs

=82.16×1.30−0.408×0.329×34.78 kN cm2

⇒0.81 cm2

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

=1.302−0,35×0.40

⇒0.510 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=129.98 kN ; e=0.053 m ;  trapèze

⇒σmax=95.7 kPa ; σmin=58.1 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.35×25.0×0.40+18.0×1.10

⇒40.23 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

=15.35−40.23×1.30×0.51022

⇒8.55 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.00851.30×0.3292×14.17

⇒μ=0.0043

Condition : μ = 0.0043 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs

α=0.0054 ; z=0.328 m ; As=8.550.328×34.78

⇒0.75 cm2

Combinaison ELS déterminante : ELS1 (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=43.00+1.00×5.20

⇒48.20 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

=0.00−3.00×1.70

⇒−5.10 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu≤B6

5.1048.20=0.106 m ; B6=0.217 m

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N′=Nu·13e0B

=48.20×1+3×0.1061.30

⇒59.97 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As=N′·B−bp8·d·σs

=59.97×1.30−0.408×0.329×20.16 kN cm2

⇒1.02 cm2

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

=1.302−0,35×0.40

⇒0.510 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=95.39 kN ; e=0.053 m ;  trapèze

⇒σmax=70.4 kPa ; σmin=42.5 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.40+18.0×1.10

⇒29.80 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

=11.28−29.80×1.30×0.51022

⇒6.24 kN· m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc=σs·y115dy1 ; M=½·b·y1·σbc·dy13 ; As=Mz·σs,z=d−y13

b=1.30 m ; d=0.329 m ; σs=201.63 MPa→y1=0.026 m ; z=0.320 m

⇒As=0.97 cm2

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc≤σbc=0,6·fc28

⇒σbc=1.15 MPa

Condition : 1.15≤15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU4 (W1) | ELU | -4.80 | 17.85 | 7.04 | — | 0.62 | — |
| 30 | ELS1 | ELS | 48.20 | -5.10 | 6.24 | 1.02 | 0.97 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 53.40 | -5.10 | 6.76 | 0.56 | 0.51 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 53.40 | -5.10 | 6.76 | 0.56 | 0.51 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 45.84 | -5.10 | 6.01 | 0.49 | 0.46 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 45.84 | -5.10 | 6.01 | 0.49 | 0.46 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 31.80 | -5.10 | 4.60 | 0.37 | 0.35 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 31.80 | -5.10 | 4.60 | 0.37 | 0.35 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 39.36 | -5.10 | 5.36 | 0.44 | 0.41 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 39.36 | -5.10 | 5.36 | 0.44 | 0.41 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min=0,23·A·d·ft28fe

=0,23×1.30×0.329×2.10400×104

⇒5.16 cm2

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.81 ; moments ELU = 0.75 ; bielles ELS = 1.02 ; moments ELS = 0.97 ; non-fragilité = 5.16

⇒ As = 5.16 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n=maxAsaφ ; A−2cSmax1 ; S=A−2cn−1

Smax=25 cmFP ; A−2c=1.20 m

⇒6 HA12 e=24 cm6.79 cm2

Condition : 6.79≥5.16 cm2 ; S=24.0≤25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm×4004×2.83 ; B4=0.325 m ; B8=0.163 m

⇒ ls = 0.423 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)

## 8.9 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : ELU1

▪ Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

Pu′=Nu·1ap2hbp+2hA·B

=66.27×10.40+2×0.400.40+2×0.401.30×1.30

⇒9.80 kN

▪ Périmètre du contour à mi-hauteur

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

uc=2·apbp2h

=2×0.40+0.40+2×0.40

⇒3.200 m

▪ Vérification au poinçonnement

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

Pu′≤0,045·uc·h·fc28γb

=0,045×3.200×0.40×25.01.50×103

⇒ P'lim =960.00 kN

Condition : 9.80 kN≤960.00 kN  →  VÉRIFIÉE ✔

## 8.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

▪ Effort normal à la base du fût

Np=N+γG·Wp

=26.60+1.00×5.20

⇒31.80 kN

▪ Compression moyenne du béton du fût (sans armatures)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1

σ=Npap·bp≤fbu

=31.800.40×0.40×10⁻3

⇒0.199 MPa

Condition : 0.199≤17.71 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Moment à la base du fût (flexion selon X)

My,p=My+Vx·Hp

=0.00+21.60×1.30

⇒28.08 kN· m valeur  absolue

▪ Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⟂ X

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

Mua=M+N·dh2 ; μ=Muab·d2·fbu ; As=Muaz·σs−Nσs

Mua=28.08+31.80×0.3400.200=32.53 ; μ=0.0397 ; z=0.333

⇒As=1.65 cm2 par  face

Direction y – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 30)

▪ Moment à la base du fût (flexion selon Y)

Mx,p=Mx−Vy·Hp

=0.00−10.50×1.30

⇒13.65 kN· m valeur  absolue

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ Y

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As=N2·σs+Mdd′·σs

=4.802×34.78+13.650.3400.060×34.78

⇒As=1.47 cm2 par  face

▪ Section minimale

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

As,min=ρmin·ap·bp

=0.90%×40×40

⇒14.40 cm2

▪ Armatures longitudinales retenues

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

n = 2·nₓ + 2·n_y − 4 (barres d'angle communes)

face ⟂x:1.65 cm2 ;  face ⟂y:1.47 cm2 ; As,min=14.40 cm2

⇒ 10 HA14 = 15.39 cm² (4 par face ⟂ x, 3 par face ⟂ y)

Condition : 15.39≥14.40 cm2  →  VÉRIFIÉE ✔

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

## 8.11 Dispositions constructives

▪ Enrobage des armatures de la semelle

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.7.1 – protection des armatures

c ≥ 5 cm (béton coulé contre le sol, sur béton de propreté)

⇒c=5.0 cm

Condition : 5.0≥5 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Béton de propreté

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331

e≥5 cm, débord ≥5 cm

⇒ dosage ≥150kg m3

▪ Longueur de scellement droit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2 – longueur de scellement droit

ls=φ·fe4·τs

=12 mm×4004×2.83

⇒ls=0.423 m

▪ Crochet normal (ancrage courbe) des barres HA

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.25 – ancrages courbes

angle 180°, rayon de courbure r ≥ 5,5·φ ; longueur d'ancrage hors crochet la ≥ 0,4·ls

r≥5,5×12=6.6 cm ; 0,4×0.423

⇒ la ≥0.169 m

▪ Disposition des barres // A

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls comparé  à L4 et L8

ls=0.423 m ; L=1.30 m

⇒ crochets auxdeux extrémités lsL4

▪ Disposition des barres // B

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls comparé  à L4 et L8

ls=0.423 m ; L=1.30 m

⇒ crochets auxdeux extrémités lsL4

▪ Attentes du fût (armatures en attente)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2 – longueur de scellement droit

ancrage dans la semelle par retour horizontal (coude 90°) posé sur la nappe inférieure ; longueur verticale ≥ ls

φ=14 mm ; ls=0.494 m

⇒ retour ≥15·φ=21 cm

▪ Recouvrement des barres du fût

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

Lr ≥ 50·φ (zones I–III) ; 60·φ (zones IV–VI)

=50×14 mm

⇒Lr=0.70 m

▪ Cadres du fût

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

crochets à 135° avec retour droit ≥ 10·φt ; φt ≥ 6 mm

= HA8 : retour ≥8 cm

⇒St=10 cmzone nodale 15 cmzone courante

## 8.12 Conclusion – semelle S2

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | OK |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 9 Longrines (chaînage des semelles)

Les points d'appui sont solidarisés par un réseau bidirectionnel de longrines (RPA 2024 §10.1.1 a).

▪ Effort vertical moyen des appuis solidarisés (paire la plus chargée, situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

N=N1+N22

= appui 12:138.64 kN ;  appui 15:138.64 kN

⇒N=138.64 kN

Données sismiques : A = 0.250 (tableau 3.3) ; I = 1.00 (tableau 3.11) ; S = 1.20 (tableau 3.4) ; site S3 ; zone IV.

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

▪ Section minimale de la longrine

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

b×h≥25×30 cmsiteS3

⇒30×35 cm

Condition : 30×35≥25×30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Coefficient α (fonction de la catégorie de site)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

α=0,3S2 ; 0,4S3 ; 0,6S4

=siteS3

⇒α=0.40

▪ Effort axial de calcul (traction / compression)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

F=±α·AIS·N≥20 kN

=max0.400.2501.001.20138.64 ; 20

⇒F=20.00 kN

▪ Armatures pour l'effort axial (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

As,F=Fσs,acc

=20.0040.00

⇒0.50 cm2

▪ Flexion sous poids propre (+ charge additionnelle), ELU

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

q = 1,35·(γc·b·h + q_add) ; M = q·L²/8 ; As,f = M/(0,9·d·σs)

q=3.54 kN m ; M=3.54×6.0028=15.95 kN· m ; d=0.290 m

⇒1.76 cm2

▪ Armatures minimales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As,min=0.6%·b·h

=0.006×30×35

⇒6.30 cm2

▪ Section retenue

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As=maxAs,F+As,f ; As,min

=max2.26 ; 6.30

⇒6.30 cm2→6 HA12 =6.79 cm2

Condition : 6.79≥6.30 cm2  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures transversales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

St<min20 cm ; 15φl

=min20 ; 151.2

⇒ cadres  HA8 —St=18 cm

# 10 Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif des semelles

| Semelle | Appuis | A × B × h (m) | Fût (cm) | Nappe inf. // A | Nappe inf. // B | Nappe sup. | Fût | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 12, 15 | 2.75 × 2.75 × 0.65 | 50×50 | 18 HA12 e = 16 cm (20.36 cm²) | 17 HA12 e = 17 cm (19.23 cm²) | // A : — ; // B : 17 HA12 e = 17 cm (19.23 cm²) | 14 HA20 | OK |
| S2 | 30 | 1.30 × 1.30 × 0.40 | 40×40 | 6 HA12 e = 24 cm (6.79 cm²) | 6 HA12 e = 24 cm (6.79 cm²) | // A : 6 HA12 e = 24 cm (6.79 cm²) ; // B : — | 10 HA14 | OK |

Longrines 30 × 35 cm : F = 20.00 kN → 6 HA12 — cadres HA8 e = 18 cm.