NOTE DE CALCUL

Fondations superficielles – Semelles isolées sous poteaux métalliques

| Projet / ouvrage | Hangar test |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage |  |
| Localisation |  |
| Bureau d'études |  |
| Établi par |  |
| Date | 13/10/2026 |
| Indice | A |
| Règlements | RPA 2024 – BAEL 91 mod.99 – CBA 93 – DTR BC 2.331 – CCM 97 – Eurocode 7 |

# 1 Objet et hypothèses générales

La présente note a pour objet le dimensionnement et le ferraillage des semelles isolées sous poteaux métalliques (avec fûts/amorces en béton armé) de l'ouvrage « Hangar test », ainsi que la vérification de leur stabilité vis-à-vis du sol, conformément aux règlements algériens en vigueur.

Tableau 1 – Règlements appliqués

| Vérification | Règlement retenu |
| --- | --- |
| Béton armé (ferraillage, ELS, poinçonnement) | BAEL 91 mod.99 |
| Portance du sol | DTR BC 2.331 |
| Règlement parasismique | RPA 2024 (DTR B-C 2.48) |
| Combinaisons sismiques | RPA 2024 §5.7 éq. (5.6) – définies à partir des cas de charge |
| Renversement | RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 (Fs ≥ 1,3 sous séisme) + Fs ≥ 1.5 en ELS/ELU |
| Soulèvement | Fs = W/T (poids stabilisant / traction) ≥ 1.5 ELS ; ≥ 1.0 ELU et séisme |
| Glissement | RPA 2024 §5.5 et §10.1.5 (Fs = 1,25 sismique) / DTR BC 2.33.1 |
| Combinaisons fondamentales / service | BAEL 91 mod.99 – CCM 97 |

Tableau – Données sismiques

| Paramètre sismique (RPA 2024) | Valeur |
| --- | --- |
| Zone sismique (§3.1, annexe A) | IV |
| Catégorie de site | S3 |
| Groupe d'importance | 1B |
| A – coefficient d'accélération de zone (tableau 3.3) | 0.20 |
| I – coefficient d'importance (tableau 3.11) | 1.20 |
| S – coefficient de site (tableau 3.4) | 1.30 |
| R/Q_F (fondations isolées, §5.7 éq. (5.6)) | 1.40 |
| ψ – coefficient d'accompagnement (tableau 4.2) | 0.50 |

Unités : forces en kN, moments en kN·m, longueurs en m, contraintes du sol en kPa (1 bar = 100 kPa), contraintes des matériaux en MPa, sections d'acier en cm².

Conventions : N > 0 en compression ; A = dimension de la semelle selon x, B selon y ; fût ap × bp. Les moments sont ramenés à la sous-face de la semelle : My,b = My + Vx·H et Mx,b = Mx − Vy·H, avec H = hauteur entre le point d'application des réactions (platine, ou cote des appuis du modèle) et l'assise.

Méthode de ferraillage : la section d'acier retenue est le maximum entre la méthode des bielles (semelle rigide, e₀ ≤ B/6) et la méthode des moments (consoles, section S1 à 0,35·b de l'axe), à l'ELU, en situation accidentelle et à l'ELS (fissuration préjudiciable ou très préjudiciable), sans être inférieure à la condition de non-fragilité.

# 2 Caractéristiques des matériaux

| Béton – infrastructure |  |
| --- | --- |
| Poids volumique ρ | 25 kN/m³ |
| Classe de béton | C25/30 |
| Résistance du béton à la compression fc28 [C25/30] | 25,00 MPa |
| Résistance du béton à la traction ft28 = 0,6 + 0,06·fc28 | 2,10 MPa |
| Module de déformation longitudinale – CBA art. A.2.1.2.1 et A.2.1.2.2 |  |
| Module d'élasticité instantané Ei28 = 11 000·fc28^(1/3) | 32 164,20 MPa |
| Module d'élasticité différé Ed28 = 3 700·fc28^(1/3) | 10 818,87 MPa |
| Coefficients de sécurité |  |
| Situation durable γb | 1,50 |
| Situation accidentelle γb (RPA 2024 §7.3.2) | 1,20 |
| Contraintes limites de calcul |  |
| ELU – situation durable σbu = 0,85·fc28/(θ·γb) | 14,17 MPa |
| ELU – situation accidentelle | 17,71 MPa |
| ELS – σ̄bc = 0,6·fc28 | 15,00 MPa |
| Acier |  |
| Nuance | FeE400 – fe = 400 MPa |
| Module d'élasticité Es | 200 000 MPa |
| Coefficients de sécurité |  |
| Situation durable γs | 1,15 |
| Situation accidentelle γs (RPA 2024 §7.3.2) | 1,00 |
| Contraintes limites de calcul |  |
| ELU – situation durable σs = fe/γs | 347,83 MPa |
| ELU – situation accidentelle | 400,00 MPa |
| ELS – fissuration préjudiciable | 201,63 MPa |

# 3 Caractéristiques du site selon le rapport du sol

| Caractéristiques du site selon le rapport du sol |  |
| --- | --- |
| Type de sol | S3 : Meuble |
| Contrainte admissible | 2,00 bars |
| Profondeur d'ancrage | 1,50 m |
| Classe d'exposition | XA1 |

# 4 Charges permanentes et surcharges d'exploitation [DTR B.C. 2.2]

| Désignation des éléments | e | Masse volumique | Poids |
| --- | --- | --- | --- |
| Terrasse inaccessible |  |  |  |
| Forme de pente | 0,10 m | 22,00 kN/m³ | 2,20 kN/m² |
|  |  | G | 2,20 kN/m² |
|  |  | Q | 1,00 kN/m² |

# 5 Combinaisons d'actions

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN SUPERSTRUCTURE – RPA 2024 §5.2, éq. (5.1)-(5.2) :

G + ΨQ ± E1

G + ΨQ ± E2

E1 = ± Ex ± 0,3·Ey

E2 = ± 0,3·Ex ± Ey

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN INFRASTRUCTURE – RPA 2024 §5.7, éq. (5.7), fondations communes :

G + ΨQ ± 1,4·E1

G + ΨQ ± 1,4·E2

Note : Ψ = 0,50 : coefficient d'accompagnement de la charge d'exploitation, RPA 2024 tableau 4.2 (entrepôts, hangars).

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE ULTIME :

1,35·G + 1,5·Q

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE DE SERVICE :

G + Q

# 6 Semelle S1

Appuis concernés : 12, 15. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

## 6.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

A·B≥Nser,maxq ELS −γmoy·D

⇒0.676 m2 valeur  initiale

▪ Homothétie avec le fût

AB=apbp

⇒1.000

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

d≥maxA−ap4 ; B−bp4

⇒d≥0.375 m

Condition : d=min0.394 ; 0.382 m≥0.375 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Hauteur totale

h=maxhmin ; d+c+1,5·φ arrondie  à 5 cm

⇒h=0.45 m

▪ Dimensions retenues

A×B×h

⇒2.00×2.00×0.45 m—D=1.50 m

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

Hp=D−h+h0 ; H=D+h0

⇒Hp=1.25 m ; H=1.70 m

| Prédimensionnement de la semelle | Valeur |
| --- | --- |
| Longueur A (m) | 2.00 |
| Largeur B (m) | 2.00 |
| Hauteur h (m) | 0.45 |
| Débord (A − ap)/2 (m) | 0.75 |
| Ancrage D (m) | 1.50 |
| Fût ap × bp (m) | 0.50 × 0.50 |
| Poids semelle (kN) | 45.00 |
| Poids fût (kN) | 7.81 |
| Poids des terres (kN) | 70.88 |
| Rigidité | SEMELLE RIGIDE |

FICHE DE LA SEMELLE

| Fe (MPa) | fc28 (MPa) | Ancrage D (m) | σsol ELS (bar) | a (m) | b (m) | A (m) | B (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 0.45 |

| Poids terres (kN) | Poids semelle (kN) | Poids fût (kN) | W total (kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 70.88 | 45.00 | 7.81 | 123.69 |

Figure – Semelle S1 : vue en plan et coupe

## 6.2 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – combinaisons déterminantes

| Appui | Combinaison | Type | Rôle | N | Vx | Vy | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU1 | ELU | ELU le plus défavorable | 159.75 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 37.80 |
| 12 | ELS1 | ELS | ELS le plus défavorable | 115.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 117.36 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 99.50 |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 110.64 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 99.50 |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 115.40 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 45.60 |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 93.00 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 45.60 |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 82.64 | -15.80 | 0.00 | 0.00 | -54.50 |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 89.36 | -15.80 | 0.00 | 0.00 | -54.50 |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 84.60 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 107.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |

## 6.3 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS1 (appui 12)

| Désignation | Formule | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 238.69 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 57.60 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 0.241 m ; e_y = 0.000 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.241 m ≤ A/6 = 0.333 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A) | σmax = 102.9 kPa ; σmin = 16.5 kPa |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.333 m → uniforme DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | σmax = 59.7 kPa ; σmin = 59.7 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | 81.3 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | 59.7 kPa |  |
| Vérification de la portance (ELS) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ELS | taux = 40.6 % σ₃/₄ = 81.3 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar) | OK |

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU1 (appui 12)

| Désignation | Formule | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 326.73 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 80.64 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 0.247 m ; e_y = 0.000 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.247 m ≤ A/6 = 0.333 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A) | σmax = 142.2 kPa ; σmin = 21.2 kPa |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.333 m → uniforme DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | σmax = 81.7 kPa ; σmin = 81.7 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | 111.9 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | 81.7 kPa |  |
| Vérification de la portance (ELU) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ELU | taux = 37.3 % σ₃/₄ = 111.9 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar) | OK |

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) (appui 12)

| Désignation | Formule | Résultat | Vérification |
| --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 234.33 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 177.36 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 0.757 m ; e_y = 0.000 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.757 m > A/6 = 0.333 m → triangle (soulèvement partiel) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax = 2N / (3·B·(A/2 − e)) ; σmin = 0 | σmax = 321.3 kPa ; longueur comprimée = 0.729 m |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.333 m → uniforme DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | σmax = 58.6 kPa ; σmin = 58.6 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | 241.0 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | 58.6 kPa |  |
| Vérification de la portance (ACC) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ACC | taux = 80.3 % σ₃/₄ = 241.0 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar) | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU1 | 12 | 326.73 | 80.64 | 0.247 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 142.2 | 21.2 | 111.9 | 300.0 | OK |
| ELS1 | 12 | 238.69 | 57.60 | 0.241 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 102.9 | 16.5 | 81.3 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | 12 | 241.05 | 177.36 | 0.736 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 304.1 | 0.0 | 228.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | 12 | 234.33 | 177.36 | 0.757 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 321.3 | 0.0 | 241.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | 12 | 239.09 | 86.81 | 0.363 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 125.1 | 0.0 | 93.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | 12 | 216.69 | 86.81 | 0.401 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 120.5 | 0.0 | 90.4 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | 12 | 206.33 | 81.36 | 0.394 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 113.6 | 0.0 | 85.2 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | 12 | 213.05 | 81.36 | 0.382 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 114.9 | 0.0 | 86.2 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | 12 | 208.29 | 9.19 | 0.044 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 59.0 | 45.2 | 55.5 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | 12 | 230.69 | 9.19 | 0.040 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 64.6 | 50.8 | 61.1 | 300.0 | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU1 | 12 | 326.73 | 0.00 | 0.000 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 300.0 | OK |
| ELS1 | 12 | 238.69 | 0.00 | 0.000 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | 12 | 241.05 | 0.00 | 0.000 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | 12 | 234.33 | 0.00 | 0.000 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | 12 | 239.09 | 0.00 | 0.000 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | 12 | 216.69 | 0.00 | 0.000 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | 12 | 206.33 | 0.00 | 0.000 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | 12 | 213.05 | 0.00 | 0.000 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | 12 | 208.29 | 0.00 | 0.000 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | 12 | 230.69 | 0.00 | 0.000 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 300.0 | OK |

Portance – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU1 | ELU | 326.73 | 0.247 | 0.000 | trapèze / uniforme | 111.9 | 300.0 | 37 % | OK |
| 12 | ELS1 | ELS | 238.69 | 0.241 | 0.000 | trapèze / uniforme | 81.3 | 200.0 | 41 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 241.05 | 0.736 | 0.000 | triangle / uniforme | 228.1 | 300.0 | 76 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 234.33 | 0.757 | 0.000 | triangle / uniforme | 241.0 | 300.0 | 80 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 239.09 | 0.363 | 0.000 | triangle / uniforme | 93.8 | 300.0 | 31 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 216.69 | 0.401 | 0.000 | triangle / uniforme | 90.4 | 300.0 | 30 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 206.33 | 0.394 | 0.000 | triangle / uniforme | 85.2 | 300.0 | 28 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 213.05 | 0.382 | 0.000 | triangle / uniforme | 86.2 | 300.0 | 29 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 208.29 | 0.044 | 0.000 | trapèze / uniforme | 55.5 | 300.0 | 19 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 230.69 | 0.040 | 0.000 | trapèze / uniforme | 61.1 | 300.0 | 20 % | OK |

## 6.4 Vérification au renversement

Combinaison sismique la plus défavorable (RPA 2024 §5.5 : Fs ≥ 1,3) : ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) (appui 12)

▪ Effort normal stabilisant (poids de la construction + fondation + remblai)

Nt=N+γG·W

⇒234.33 kN

▪ Moments renversants au niveau bas de la fondation

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

⇒My,b=177.36 kN· m ; Mx,b=0.00 kN· m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol)

Fsₓ = Ms/Mr = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

⇒ Fsₓ = 1.32

Condition : 1.32≥1.30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol)

Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

⇒ Fs_y = ∞

Condition : ∞≥1.30  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU1 (appui 12)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt=N+γG·W

⇒326.73 kN

▪ Moments renversants au niveau bas de la fondation

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

⇒My,b=80.64 kN· m ; Mx,b=0.00 kN· m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : Stabilité au renversement sous charges de service et ultimes (vent) – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (règle de l'art)

Fsₓ = Ms/Mr = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

⇒ Fsₓ = 4.05

Condition : 4.05≥1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : Stabilité au renversement sous charges de service et ultimes (vent) – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (règle de l'art)

Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

⇒ Fs_y = ∞

Condition : ∞≥1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Renversement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU1 | ELU | 326.73 | 80.64 | 0.00 | Fs | Fsx=4.05 ; Fsy=∞ (≥ 1.50) | OK |
| 12 | ELS1 | ELS | 238.69 | 57.60 | 0.00 | Fs | Fsx=4.14 ; Fsy=∞ (≥ 1.50) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 241.05 | 177.36 | 0.00 | RPA §5.5 | Fsx=1.36 ; Fsy=∞ (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 234.33 | 177.36 | 0.00 | RPA §5.5 | Fsx=1.32 ; Fsy=∞ (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 239.09 | 86.81 | 0.00 | RPA §5.5 | Fsx=2.75 ; Fsy=∞ (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 216.69 | 86.81 | 0.00 | RPA §5.5 | Fsx=2.50 ; Fsy=∞ (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 206.33 | -81.36 | 0.00 | RPA §5.5 | Fsx=2.54 ; Fsy=∞ (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 213.05 | -81.36 | 0.00 | RPA §5.5 | Fsx=2.62 ; Fsy=∞ (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 208.29 | 9.19 | 0.00 | RPA §5.5 | Fsx=22.66 ; Fsy=∞ (≥ 1.30) | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 230.69 | 9.19 | 0.00 | RPA §5.5 | Fsx=25.10 ; Fsy=∞ (≥ 1.30) | OK |

## 6.5 Vérification au soulèvement

Note : Aucune combinaison ne provoque de traction au pied du poteau : pas de risque de soulèvement.

## 6.6 Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) (appui 12)

▪ Effort horizontal à la base

H=Vx2+Vy2

⇒45.80 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt=N+γG,fav·W

⇒234.33 kN

▪ Surface comprimée

A′= Lx' × Ly'

⇒1.459 m2

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R=Nt·tanφ′+c′·A′

⇒124.59 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : RPA 2024 §5.5 et §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)

Fs=RH≥Fs,req

⇒Fs=2.72

Condition : 2.72≥1.25  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : ELU1 (appui 12)

▪ Effort horizontal à la base

H=Vx2+Vy2

⇒25.20 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt=N+γG,fav·W

⇒326.73 kN

▪ Surface comprimée

A′= Lx' × Ly'

⇒4.000 m2

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R=Nt·tanφ′+c′·A′

⇒173.72 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

Fs=RH≥Fs,req

⇒Fs=6.89

Condition : 6.89≥1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Glissement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | H (kN) | Nt (kN) | A' (m²) | R (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU1 | ELU | 25.20 | 326.73 | 4.000 | 173.72 | 6.89 | 1.50 | OK |
| 12 | ELS1 | ELS | 18.00 | 238.69 | 4.000 | 126.91 | 7.05 | 1.50 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 45.80 | 241.05 | 1.585 | 128.17 | 2.80 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 45.80 | 234.33 | 1.459 | 124.59 | 2.72 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.24 | 239.09 | 3.822 | 127.13 | 5.24 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.24 | 216.69 | 3.596 | 115.21 | 4.75 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 15.80 | 206.33 | 3.634 | 109.71 | 6.94 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 15.80 | 213.05 | 3.709 | 113.28 | 7.17 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 5.76 | 208.29 | 4.000 | 110.75 | 19.23 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 5.76 | 230.69 | 4.000 | 122.66 | 21.29 | 1.25 | OK |

## 6.7 Ferraillage de la semelle

Note : Nappe inférieure : toujours nécessaire. La réaction du sol fléchit les consoles de la semelle (fibre inférieure tendue) ; sa section est le maximum de la méthode des bielles (DTU 13.12 §3.2, e0 ≤ B/6) et de la méthode des moments à la section S1 (BAEL 91 A.4.3), sans être inférieure à la condition de non-fragilité (BAEL A.4.2.1).

Note : Nappe supérieure : exigée par le calcul uniquement lorsque le moment à la section S1 devient négatif (fibre supérieure tendue), c'est-à-dire lorsque le poids de la semelle et du remblai sur la console dépasse la réaction du sol – cas des poteaux soulevés par le vent ou le séisme (traction N < 0) ou des fortes excentricités (diagramme triangulaire). Aucun article des règles BAEL / CBA / DTR BC 2.331 / RPA 2024 n'impose une nappe supérieure en fonction de la largeur de la semelle ; une nappe supérieure constructive est seulement d'usage pour les semelles très épaisses (retrait, h ≳ 1,00 m).

▪ Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)

d1=h−c−φ2 ; d2=h−c−1,5·φ

⇒dx=0.394 m ; dy=0.382 m

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 2.00 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

⇒118.45 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

⇒177.36 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu>A6

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

⇒0.825 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

⇒σmax=321.3 kPa ; σmin=0.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

⇒30.15 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

⇒115.83 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

⇒μ=0.0211

Condition : μ = 0.0211 ≤ μl = 0.380 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs,acc

⇒7.43 cm2

Combinaison ELS déterminante : ELS1 (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

⇒122.81 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

⇒57.60 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu>A6

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

⇒0.825 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

⇒σmax=102.9 kPa ; σmin=16.5 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

⇒30.15 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

⇒41.41 kN· m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc=σs·y115dy1 ; M=½·b·y1·σbc·dy13 ; As=Mz·σs,z=d−y13

⇒As=5.46 cm2

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc≤σbc=0,6·fc28

⇒σbc=2.08 MPa

Condition : 2.08≤15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU1 | ELU | 170.30 | 80.64 | 57.74 | — | 4.24 | — |
| 12 | ELS1 | ELS | 122.81 | 57.60 | 41.41 | — | 5.46 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 125.17 | 177.36 | 114.66 | — | 7.35 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 118.45 | 177.36 | 115.83 | — | 7.43 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 123.21 | 86.81 | 52.39 | — | 3.34 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 100.81 | 86.81 | 48.95 | — | 3.12 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 90.45 | -81.36 | 45.07 | — | 2.87 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 97.17 | -81.36 | 46.08 | — | 2.94 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 92.41 | 9.19 | 18.32 | 1.26 | 1.16 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 114.81 | 9.19 | 22.13 | 1.53 | 1.41 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min=0,23·B·d·ft28fe

⇒9.52 cm2

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

⇒ As = 9.52 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n=maxAsaφ ; B−2cSmax1 ; S=B−2cn−1

⇒14 HA12 e=15 cm15.83 cm2

Condition : 15.83≥9.52 cm2 ; S=15.0≤25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

⇒ ls = 0.423 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 2.00 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ELU1 (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

⇒170.30 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

⇒0.00 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu≤B6

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N′=Nu·13e0B

⇒170.30 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As=N′·B−bp8·d·σs

⇒2.40 cm2

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

⇒0.825 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

⇒σmax=81.7 kPa ; σmin=81.7 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

⇒40.70 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

⇒27.89 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

⇒μ=0.0067

Condition : μ = 0.0067 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs

⇒2.11 cm2

Combinaison ELS déterminante : ELS1 (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

⇒122.81 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

⇒0.00 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu≤B6

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N′=Nu·13e0B

⇒122.81 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As=N′·B−bp8·d·σs

⇒2.99 cm2

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

⇒0.825 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

⇒σmax=59.7 kPa ; σmin=59.7 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

⇒30.15 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

⇒20.09 kN· m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc=σs·y115dy1 ; M=½·b·y1·σbc·dy13 ; As=Mz·σs,z=d−y13

⇒As=2.70 cm2

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc≤σbc=0,6·fc28

⇒σbc=1.46 MPa

Condition : 1.46≤15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU1 | ELU | 170.30 | 0.00 | 27.89 | 2.40 | 2.11 | — |
| 12 | ELS1 | ELS | 122.81 | 0.00 | 20.09 | 2.99 | 2.70 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 125.17 | 0.00 | 20.49 | 1.54 | 1.34 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 118.45 | 0.00 | 19.35 | 1.45 | 1.27 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 123.21 | 0.00 | 20.16 | 1.51 | 1.32 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 100.81 | 0.00 | 16.35 | 1.24 | 1.07 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 90.45 | 0.00 | 14.59 | 1.11 | 0.96 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 97.17 | 0.00 | 15.73 | 1.19 | 1.03 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 92.41 | 0.00 | 14.92 | 1.13 | 0.98 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 114.81 | 0.00 | 18.73 | 1.41 | 1.23 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min=0,23·A·d·ft28fe

⇒9.23 cm2

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

⇒ As = 9.23 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n=maxAsaφ ; A−2cSmax1 ; S=A−2cn−1

⇒14 HA12 e=15 cm15.83 cm2

Condition : 15.83≥9.23 cm2 ; S=15.0≤25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

⇒ ls = 0.423 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

## 6.8 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : ELU1

▪ Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

Pu′=Nu·1ap2hbp+2hA·B

⇒86.85 kN

▪ Périmètre du contour à mi-hauteur

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

uc=2·apbp2h

⇒3.800 m

▪ Vérification au poinçonnement

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

Pu′≤0,045·uc·h·fc28γb

⇒ P'lim =1282.50 kN

Condition : 86.85 kN≤1282.50 kN  →  VÉRIFIÉE ✔

## 6.9 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) (appui 12)

▪ Effort normal à la base du fût

Np=N+γG·Wp

⇒118.45 kN

▪ Compression moyenne du béton du fût (sans armatures)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1

σ=Npap·bp≤fbu

⇒0.474 MPa

Condition : 0.474≤17.71 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Moment à la base du fût (flexion selon X)

My,p=My+Vx·Hp

⇒156.75 kN· m valeur  absolue

▪ Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⟂ X

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

Mua=M+N·dh2 ; μ=Muab·d2·fbu ; As=Muaz·σs−Nσs

⇒As=7.82 cm2 par  face

Direction y – combinaison déterminante : ELU1 (appui 12)

▪ Moment à la base du fût (flexion selon Y)

Mx,p=Mx−Vy·Hp

⇒0.00 kN· m valeur  absolue

▪ Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⟂ Y

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

Mua=M+N·dh2 ; μ=Muab·d2·fbu ; As=Muaz·σs−Nσs

⇒As=0.00 cm2 par  face

▪ Section minimale

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

As,min=ρmin·ap·bp

⇒25.00 cm2

▪ Armatures longitudinales retenues

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

n = 2·nₓ + 2·n_y − 4 (barres d'angle communes)

⇒ 18 HA14 = 27.70 cm² (6 par face ⟂ x, 5 par face ⟂ y)

Condition : 27.70≥25.00 cm2  →  VÉRIFIÉE ✔

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 15 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

## 6.10 Conclusion – semelle S1

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | sans objet |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 7 Longrines (chaînage des semelles)

Les points d'appui sont solidarisés par un réseau bidirectionnel de longrines (RPA 2024 §10.1.1 a).

▪ Effort vertical moyen des appuis solidarisés (paire la plus chargée, situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

N=N1+N22

⇒N=117.36 kN

Données sismiques : A = 0.200 (tableau 3.3) ; I = 1.20 (tableau 3.11) ; S = 1.30 (tableau 3.4) ; site S3 ; zone IV.

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

▪ Section minimale de la longrine

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

b×h≥25×30 cmsiteS3

⇒30×35 cm

Condition : 30×35≥25×30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Coefficient α (fonction de la catégorie de site)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

α=0,3S2 ; 0,4S3 ; 0,6S4

⇒α=0.30

▪ Effort axial de calcul (traction / compression)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

F=±α·AIS·N≥20 kN

⇒F=20.00 kN

▪ Armatures pour l'effort axial (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

As,F=Fσs,acc

⇒0.50 cm2

▪ Armatures minimales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As,min=0.6%·b·h

⇒6.30 cm2

▪ Section retenue

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As=maxAs,F+As,f ; As,min

⇒6.30 cm2→6 HA12 =6.79 cm2

Condition : 6.79≥6.30 cm2  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures transversales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

St<min20 cm ; 15φl

⇒ cadres  HA8 —St=18 cm

# 8 Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif des semelles

| Semelle | Appuis | A × B × h (m) | Fût (cm) | Nappe inf. // A | Nappe inf. // B | Nappe sup. | Fût | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 12, 15 | 2.00 × 2.00 × 0.45 | 50×50 | 14 HA12 e = 15 cm (15.83 cm²) | 14 HA12 e = 15 cm (15.83 cm²) | — | 18 HA14 | OK |

Longrines 30 × 35 cm : F = 20.00 kN → 6 HA12 — cadres HA8 e = 18 cm.