NOTE DE CALCUL

Fondations superficielles – Semelles isolées sous poteaux métalliques

| Projet / ouvrage |  |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage |  |
| Localisation |  |
| Bureau d'études |  |
| Établi par |  |
| Date | 12/10/2026 |
| Indice | A |
| Règlements | RPA 2024 – BAEL 91 mod.99 – CBA 93 – DTR BC 2.331 – CCM 97 – Eurocode 7 |

SOMMAIRE

Clic droit → « Mettre à jour les champs » pour afficher le sommaire.

# 1. Objet et hypothèses générales

La présente note a pour objet le dimensionnement et le ferraillage des semelles isolées sous poteaux métalliques (avec fûts/amorces en béton armé) de l'ouvrage «  », ainsi que la vérification de leur stabilité vis-à-vis du sol, conformément aux règlements algériens en vigueur.

Tableau 1 – Règlements appliqués

| Vérification | Règlement retenu |
| --- | --- |
| Béton armé (ferraillage, ELS, poinçonnement) | BAEL 91 mod.99 |
| Portance du sol | DTR BC 2.331 |
| Règlement parasismique | RPA 2024 (DTR B-C 2.48) |
| Combinaisons sismiques | RPA 2024 chap. V – définies à partir des cas de charge (tableau 3) |
| Renversement | RPA + classique |
| Soulèvement | Classique |
| Glissement | RPA 2024 §10.1.5 (Fs = 1,25 sismique) / DTR BC 2.33.1 |
| Combinaisons fondamentales / service | BAEL 91 mod.99 – CCM 97 |

Tableau – Données sismiques

| Paramètre sismique (RPA 2024) | Valeur |
| --- | --- |
| Zone sismique (annexe A) | II |
| Catégorie de site | S2 |
| Groupe d'importance | 2 |
| A – coefficient d'accélération de zone | 0.10 |
| I – coefficient d'importance | 1.00 |
| S – coefficient de site | 1.30 |
| Ω = R/Q_F (fondations isolées) | 1.40 |
| ψ (Q en situation sismique) | 0.30 |

Unités : forces en kN, moments en kN·m, longueurs en m, contraintes du sol en kPa (1 bar = 100 kPa), contraintes des matériaux en MPa, sections d'acier en cm².

Conventions : N > 0 en compression ; A = dimension de la semelle selon x, B selon y ; fût ap × bp. Les moments sont ramenés à la sous-face de la semelle : My,b = My + Vx·H et Mx,b = Mx − Vy·H, avec H = D + h₀ (hauteur entre la platine et l'assise).

Méthode de ferraillage : la section d'acier retenue est le maximum entre la méthode des bielles (semelle rigide, e₀ ≤ B/6) et la méthode des moments (consoles, section S1 à 0,35·b de l'axe), à l'ELU, en situation accidentelle et à l'ELS (fissuration préjudiciable ou très préjudiciable), sans être inférieure à la condition de non-fragilité.

# 2. Caractéristiques des matériaux

Règlement béton armé retenu : BAEL 91 mod.99. Fissuration : préjudiciable (FP). Enrobage c = 5.0 cm. Poids volumique du béton γc = 25.0 kN/m³.

▪ Résistance caractéristique du béton à 28 jours

fc28

= 25.0 MPa

▪ Résistance à la traction

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.2.1.12 / CBA 93 A.2.1.1.2

ft28 = 0,6 + 0,06·fc28

= 0,6 + 0,06 × 25.0

= 2.10 MPa

▪ Résistance de calcul du béton (situation durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1

fbu = 0,85·fc28 / (θ·γb)

= 0,85 × 25.0 / (1.00 × 1.50)

= 14.17 MPa

▪ Résistance de calcul du béton (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

fbu,acc = 0,85·fc28 / (θ·γb,acc)

= 0,85 × 25.0 / (1.00 × 1.20)

= 17.71 MPa

▪ Contrainte de calcul de l'acier (durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

σs = fe / γs

= 500 / 1.15

= 434.78 MPa

▪ Contrainte de calcul de l'acier (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

σs,acc = fe / γs,acc

= 500 / 1.00

= 500.00 MPa

▪ Contrainte limite de compression du béton (ELS)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σ̄bc = 0,6·fc28

= 0,6 × 25.0

= 15.00 MPa

▪ Contrainte limite de traction des aciers (ELS)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33 (FP) / A.4.5.34 (FTP)

σ̄s = ξ = min(2/3·fe ; max(0,5·fe ; 110·√(η·ft28)))

= min(333.33 ; max(250.00 ; 201.63))

= 250.00 MPa

▪ Contrainte d'adhérence limite

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.21 / CBA 93 A.6.1.2.1

τs = 0,6·ψs²·ft28

= 0,6 × 1.5² × 2.10

= 2.83 MPa

▪ Moment réduit limite (durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.3 – pivot A/B, μl

μl = 0,8·αl·(1 − 0,4·αl) ; αl = 3,5/(3,5 + 1000·εl) ; εl = σs/Es

εl = 434.78/200000 = 2.174‰

μl = 0.372

# 3. Caractéristiques du sol de fondation

Tableau 2 – Données géotechniques

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Méthode | Contrainte admissible σadm (rapport de sol) |
| Profondeur d'ancrage D | 1.50 m |
| Poids volumique du remblai γr | 20.0 kN/m³ |
| σadm (ELS) | 200.0 kPa = 2.00 bar |
| Coefficient ELU k_ELU | 1.50 |
| Coefficient accidentel k_ACC | 1.50 |
| Glissement : φ' / c' à l'interface | 30.0° / 0.0 kPa |

▪ Contrainte admissible du sol (rapport géotechnique)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

q_ELS = σadm

200.0 kPa = 2.00 bar

▪ Contrainte limite à l'ELU

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

q_ELU = k_ELU·σadm

= 1.50 × 200.0

= 300.0 kPa

▪ Contrainte limite sous combinaisons sismiques

Réf. : RPA 2024 §10.1.4 – coefficient de sécurité global 2,0 sur la contrainte de rupture Ql sous combinaisons sismiques (cf. DTR BC 2.33)

q_ACC = k_ACC·σadm  (σadm = Ql/3 → Ql/2,0 = 1,5·σadm)

= 1.50 × 200.0

= 300.0 kPa

# 4. Combinaisons de charges

Les combinaisons sont définies par l'utilisateur en affectant un coefficient à chacun des cas de charge élémentaires issus du modèle (G permanentes, Q exploitation, S neige, W vent, E séisme). Les résultats déjà combinés importés (ELU/ELS/ACC) sont utilisés directement. Le poids propre de la semelle, du fût et du remblai est affecté du coefficient des charges permanentes G de chaque combinaison.

28 combinaisons ont été vérifiées pour chaque appui. La note ne reproduit que les combinaisons déterminantes : l'ELU et l'ELS les plus défavorables et, pour chacune des combinaisons sismiques, l'appui le plus défavorable. Toutes les vérifications restent satisfaites pour les autres combinaisons (résultats complets dans l'application).

Combinaisons sismiques retenues : fondations communes, G + ψQ ± 1,4·(Ex ± 0,3Ey) et G + ψQ ± 1,4·(0,3Ex ± Ey).

Tableau 3 – Combinaisons d'actions (déterminantes)

| Nom | Type | Combinaison | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| G+1.5VP | ELU (fondamentale) | PP + G + 1.5·VP | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+S | ELS (service) | PP + G + S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q + 1.4·RPA-X + 0.42·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q + 1.4·RPA-X − 0.42·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q + 0.42·RPA-X + 1.4·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q + 0.42·RPA-X − 1.4·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q − 1.4·RPA-X − 0.42·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q − 1.4·RPA-X + 0.42·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q − 0.42·RPA-X − 1.4·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q − 0.42·RPA-X + 1.4·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |

# 5. Semelle S1

Appuis concernés : 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.15 m au-dessus du TN.

## 5.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

A·B ≥ Nser,max / (q_ELS − γmoy·D)

= 51.73 / (200.0 − 20 × 1.50)

= 0.304 m² (valeur initiale)

▪ Homothétie avec le fût

A/B = ap/bp

= 0.50/0.50

= 1.000

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

d ≥ max((A − ap)/4 ; (B − bp)/4)

= max((2.95 − 0.50)/4 ; (2.95 − 0.50)/4)

= d ≥ 0.613 m

Condition : d = min(0.643 ; 0.629) m ≥ 0.613 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Hauteur totale

h = max(h_min ; d + c + 1,5·φ) arrondie à 5 cm

= max(0.40 ; 0.613 + 0.05 + 1,5 × 0.014)

h = 0.70 m

▪ Dimensions retenues

A × B × h

2.95 × 2.95 × 0.70 m — D = 1.50 m

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

Hp = D − h + h₀ ; H = D + h₀

Hp = 1.50 − 0.70 + 0.15 ; H = 1.50 + 0.15

Hp = 0.95 m ; H = 1.65 m

Figure – Semelle S1 : vue en plan et coupe

## 5.2 Poids propres

▪ Poids de la semelle

Wf = γc·A·B·h

= 25.0 × 2.95 × 2.95 × 0.70

= 152.29 kN

▪ Poids du fût

Wp = γc·ap·bp·Hp

= 25.0 × 0.50 × 0.50 × 0.95

= 5.94 kN

▪ Poids du remblai

Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

= 20.0 × (2.95 × 2.95 − 0.50 × 0.50) × (1.50 − 0.70)

= 135.24 kN

▪ Poids total

W = Wf + Wp + Ws

= 152.29 + 5.94 + 135.24

= 293.47 kN

## 5.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – combinaisons déterminantes

| Appui | Combinaison | Type | Rôle | N | Vx | Vy | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | G+S | ELS | ELS le plus défavorable | 51.73 | -10.28 | 0.73 | -1.09 | -34.57 |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 52.14 | -16.37 | 0.69 | -1.11 | -61.62 |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 52.14 | -16.37 | 0.69 | -1.11 | -61.62 |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 51.03 | -12.11 | 0.71 | -1.08 | -42.70 |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 51.03 | -12.11 | 0.71 | -1.08 | -42.70 |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | ELU le plus défavorable | -109.20 | 34.33 | 4.63 | -6.96 | 115.46 |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 48.97 | 16.37 | 0.75 | -1.03 | 61.61 |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 48.97 | 16.37 | 0.75 | -1.03 | 61.61 |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 50.08 | 12.11 | 0.73 | -1.06 | 42.69 |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 50.08 | 12.11 | 0.73 | -1.06 | 42.69 |

## 5.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : G+S (appui 1864)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 51.73 + 1.00 × 293.47

= 345.20 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -34.57 + (-10.28) × 1.65 ; Mx,b = -1.09 − (0.73) × 1.65

My,b = -51.53 kN·m ; Mx,b = -2.30 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 51.53/345.20 ; e_y = 2.30/345.20

eₓ = 0.149 m ; e_y = 0.007 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.149 m ≤ A/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 345.20/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.149/2.95)

σmax = 51.7 kPa ; σmin = 27.6 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.007 m ≤ B/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 345.20/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.007/2.95)

σmax = 40.2 kPa ; σmin = 39.1 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 51.7 + 27.6) / 4

= 45.7 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 40.2 + 39.1) / 4

= 39.9 kPa

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELS

taux = 22.8 %

Condition : σ₃/₄ = 45.7 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELU la plus défavorable : 1.35G+1.5S (appui 1864)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 70.02 + 1.35 × 293.47

= 466.20 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -46.67 + (-13.88) × 1.65 ; Mx,b = -1.48 − (0.99) × 1.65

My,b = -69.56 kN·m ; Mx,b = -3.11 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 69.56/466.20 ; e_y = 3.11/466.20

eₓ = 0.149 m ; e_y = 0.007 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.149 m ≤ A/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 466.20/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.149/2.95)

σmax = 69.8 kPa ; σmin = 37.3 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.007 m ≤ B/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 466.20/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.007/2.95)

σmax = 54.3 kPa ; σmin = 52.8 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 69.8 + 37.3) / 4

= 61.7 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 54.3 + 52.8) / 4

= 53.9 kPa

▪ Vérification de la portance (ELU)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELU

taux = 20.6 %

Condition : σ₃/₄ = 61.7 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1864)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 52.14 + 1.00 × 293.47

= 345.61 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -61.62 + (-16.37) × 1.65 ; Mx,b = -1.11 − (0.69) × 1.65

My,b = -88.63 kN·m ; Mx,b = -2.26 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 88.63/345.61 ; e_y = 2.26/345.61

eₓ = 0.256 m ; e_y = 0.007 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.256 m ≤ A/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 345.61/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.256/2.95)

σmax = 60.4 kPa ; σmin = 19.0 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.007 m ≤ B/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 345.61/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.007/2.95)

σmax = 40.2 kPa ; σmin = 39.2 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 60.4 + 19.0) / 4

= 50.1 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 40.2 + 39.2) / 4

= 40.0 kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ACC

taux = 16.7 %

Condition : σ₃/₄ = 50.1 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Portance – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | G+S | ELS | 345.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 345.61 | 0.256 | 0.007 | trapèze / trapèze | 50.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 345.61 | 0.256 | 0.007 | trapèze / trapèze | 50.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 344.50 | 0.182 | 0.007 | trapèze / trapèze | 46.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 344.50 | 0.182 | 0.007 | trapèze / trapèze | 46.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | 184.27 | 0.934 | 0.079 | triangle / trapèze | 57.7 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 342.44 | 0.259 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 342.44 | 0.259 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.55 | 0.182 | 0.007 | trapèze / trapèze | 46.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.55 | 0.182 | 0.007 | trapèze / trapèze | 46.8 | 300.0 | 16 % | OK |

## 5.5 Vérification au renversement

Combinaison accidentelle la plus défavorable (RPA) : ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1876)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= 47.65 + 1.00 × 293.47

= 341.12 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 61.52 + (16.35) × 1.65 ; Mx,b = 1.08 − (-0.66) × 1.65

My,b = 88.49 kN·m ; Mx,b = 2.17 kN·m

▪ Renversement selon x (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

eₓ = |My,b|/Nt ≤ A/4

= 88.49/341.12

eₓ = 0.259 m

Condition : 0.259 m ≤ 0.738 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement selon y (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

e_y = |Mx,b|/Nt ≤ B/4

= 2.17/341.12

e_y = 0.006 m

Condition : 0.006 m ≤ 0.738 m  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= -109.20 + 1.00 × 293.47

= 184.27 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 115.46 + (34.33) × 1.65 ; Mx,b = -6.96 − (4.63) × 1.65

My,b = 172.11 kN·m ; Mx,b = -14.59 kN·m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fsₓ = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

= 184.27 × 1.48 / 172.11

Fsₓ = 1.58

Condition : 1.58 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fs_y = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

= 184.27 × 1.48 / 14.59

Fs_y = 18.62

Condition : 18.62 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Renversement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | G+S | ELS | 345.20 | -51.53 | -2.30 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=221.30 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 345.61 | -88.63 | -2.26 | RPA | eₓ=0.256 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 345.61 | -88.63 | -2.26 | RPA | eₓ=0.256 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 344.50 | -62.68 | -2.26 | RPA | eₓ=0.182 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 344.50 | -62.68 | -2.26 | RPA | eₓ=0.182 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | 184.27 | 172.11 | -14.59 | Fs | Fsx=1.58 ; Fsy=18.62 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 342.44 | 88.62 | -2.26 | RPA | eₓ=0.259 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 342.44 | 88.62 | -2.26 | RPA | eₓ=0.259 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.55 | 62.66 | -2.26 | RPA | eₓ=0.182 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.55 | 62.66 | -2.26 | RPA | eₓ=0.182 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |

## 5.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Poids propres stabilisants

Wf = γc·A·B·h ; Wp = γc·ap·bp·Hp ; Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

Wf = 152.29 ; Wp = 5.94 ; Ws = 135.24

W = 293.47 kN

▪ Effort de soulèvement (traction au pied du poteau)

T = −N

= −(-109.20)

= 109.20 kN

▪ Coefficient de sécurité au soulèvement

Réf. : Stabilité au soulèvement – Fs = Wstab/Tsoul

Fs = γG,stb·W / T ≥ Fs,req

= 1.00 × 293.47 / 109.20

Fs = 2.69

Condition : 2.69 ≥ 1.00  →  VÉRIFIÉE ✔

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau (déterminantes)

| Appui | Comb. | Type | T (kN) | γ·W (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | 109.20 | 293.47 | 2.69 | 1.00 | OK |

## 5.6b Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1876)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(16.35² + -0.66²)

= 16.36 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= 47.65 + 1.00 × 293.47

= 341.12 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 2.950 × 2.950

= 8.703 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 341.12 × tan(30.0°) + 0.0 × 8.703

= 196.95 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : RPA 2024 §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 196.95 / 16.36

Fs = 12.04

Condition : 12.04 ≥ 1.25  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(34.33² + 4.63²)

= 34.64 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= -109.20 + 1.00 × 293.47

= 184.27 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 1.623 × 2.950

= 4.788 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 184.27 × tan(30.0°) + 0.0 × 4.788

= 106.39 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 106.39 / 34.64

Fs = 3.07

Condition : 3.07 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Glissement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | H (kN) | Nt (kN) | A' (m²) | R (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | G+S | ELS | 10.30 | 345.20 | 8.703 | 199.30 | 19.34 | 1.50 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 16.39 | 345.61 | 8.703 | 199.54 | 12.18 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 16.39 | 345.61 | 8.703 | 199.54 | 12.18 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 12.13 | 344.50 | 8.703 | 198.90 | 16.40 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 12.13 | 344.50 | 8.703 | 198.90 | 16.40 | 1.25 | OK |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | 34.64 | 184.27 | 4.788 | 106.39 | 3.07 | 1.50 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 16.39 | 342.44 | 8.703 | 197.71 | 12.06 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 16.39 | 342.44 | 8.703 | 197.71 | 12.06 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 12.13 | 343.55 | 8.703 | 198.35 | 16.35 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 12.13 | 343.55 | 8.703 | 198.35 | 16.35 | 1.25 | OK |

## 5.7 Ferraillage de la semelle

▪ Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)

d₁ = h − c − φ/2 ; d₂ = h − c − 1,5·φ

φ supposé = 14 mm

dₓ = 0.643 m ; d_y = 0.629 m

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 2.95 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -109.20 + 1.00 × 5.94

= -103.26 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 115.46 + (34.33) × 1.65

= 172.11 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 184.27 kN ; e = 0.934 m ; triangle

σmax = 77.0 kPa ; σmin = 0.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 140.65 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= 57.15 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0571 / (2.95 × 0.643² × 14.17)

μ = 0.0033

Condition : μ = 0.0033 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0041 ; z = 0.642 m ; As = 57.15 / (0.642 × 43.48)

= 2.05 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+Q (appui 1874)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 51.04 + 1.00 × 5.94

= 56.98 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 35.00 + (10.41) × 1.65

= 52.18 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu > A/6

52.18/56.98 = 0.916 m > 0.492 m

= méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 344.52 kN ; e = 0.151 m ; trapèze

σmax = 51.8 kPa ; σmin = 27.4 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 120.15 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= 36.65 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 2.95 m ; d = 0.643 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.038 m ; z = 0.630 m

As = 2.33 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 1.04 MPa

Condition : 1.04 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | G+S | ELS | 57.67 | -51.53 | 36.57 | — | 2.32 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 58.08 | -88.63 | 51.96 | — | 1.62 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 58.08 | -88.63 | 51.96 | — | 1.62 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.97 | -62.68 | 40.96 | — | 1.28 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.97 | -62.68 | 40.96 | — | 1.28 | — |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | -103.26 | 172.11 | 57.15 | — | 2.05 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 54.91 | 88.62 | 51.04 | — | 1.59 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 54.91 | 88.62 | 51.04 | — | 1.59 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.01 | 62.66 | 40.68 | — | 1.27 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.01 | 62.66 | 40.68 | — | 1.27 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·B·d·ft28/fe

= 0,23 × 2.95 × 0.643 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 18.32 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.71 ; moments ELU = 2.05 ; bielles ELS = 0.55 ; moments ELS = 2.33 ; non-fragilité = 18.32

As = 18.32 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (B − 2c)/Smax + 1) ; S = (B − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; B − 2c = 2.85 m

20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²)

Condition : 22.62 ≥ 18.32 cm² ; S = 15.0 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; A/4 = 0.738 m ; A/8 = 0.369 m

ls = 0.529 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1871)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -6.77 + 1.00 × 5.94

= -0.83 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 1.82 + (0.51) × 1.65

= 2.66 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 286.70 kN ; e = 0.009 m ; trapèze

σmax = 33.6 kPa ; σmin = 32.3 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 83.22 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= -0.29 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0003 / (2.95 × 0.643² × 14.17)

μ = 0.0000

Condition : μ = 0.0000 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0000 ; z = 0.643 m ; As = 0.29 / (0.643 × 43.48)

= 0.01 cm²

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)

= max(0.01 ; 18.32)

20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²)

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 2.95 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : 1.35G+1.5S (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 70.02 + 1.35 × 5.94

= 78.03 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= -1.48 − (0.99) × 1.65

= -3.11 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

3.11/78.03 = 0.040 m ; B/6 = 0.492 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 78.03 × (1 + 3 × 0.040/2.95)

= 81.20 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σs)

= 81.20 × (2.95 − 0.50) / (8 × 0.629 × 43.48 kN/cm²)

= 0.91 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 466.20 kN ; e = 0.007 m ; trapèze

σmax = 54.3 kPa ; σmin = 52.8 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.35 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 45.23 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 134.82 − 45.23 × 2.95 × 1.300² / 2

= 22.09 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0221 / (2.95 × 0.629² × 14.17)

μ = 0.0013

Condition : μ = 0.0013 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0017 ; z = 0.629 m ; As = 22.09 / (0.629 × 43.48)

= 0.81 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+S (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 51.73 + 1.00 × 5.94

= 57.67 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= -1.09 − (0.73) × 1.65

= -2.30 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

2.30/57.67 = 0.040 m ; B/6 = 0.492 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 57.67 × (1 + 3 × 0.040/2.95)

= 60.01 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σ̄s)

= 60.01 × (2.95 − 0.50) / (8 × 0.629 × 25.00 kN/cm²)

= 1.17 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 345.20 kN ; e = 0.007 m ; trapèze

σmax = 40.2 kPa ; σmin = 39.1 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 99.83 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= 16.32 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 2.95 m ; d = 0.629 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.025 m ; z = 0.621 m

As = 1.05 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 0.70 MPa

Condition : 0.70 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | G+S | ELS | 57.67 | -2.30 | 16.32 | 1.17 | 1.05 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 58.08 | -2.26 | 16.42 | 0.59 | 0.52 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 58.08 | -2.26 | 16.42 | 0.59 | 0.52 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.97 | -2.26 | 16.10 | 0.58 | 0.51 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.97 | -2.26 | 16.10 | 0.58 | 0.51 | — |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | -103.26 | -14.59 | -24.72 | — | 0.00 | 0.90 |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 54.91 | -2.26 | 15.51 | 0.56 | 0.49 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 54.91 | -2.26 | 15.51 | 0.56 | 0.49 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.01 | -2.26 | 15.83 | 0.57 | 0.50 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.01 | -2.26 | 15.83 | 0.57 | 0.50 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·A·d·ft28/fe

= 0,23 × 2.95 × 0.629 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 17.92 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.91 ; moments ELU = 0.81 ; bielles ELS = 1.17 ; moments ELS = 1.05 ; non-fragilité = 17.92

As = 17.92 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (A − 2c)/Smax + 1) ; S = (A − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; A − 2c = 2.85 m

20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²)

Condition : 22.62 ≥ 17.92 cm² ; S = 15.0 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; B/4 = 0.738 m ; B/8 = 0.369 m

ls = 0.529 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -97.36 + 1.00 × 5.94

= -91.42 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= -1.29 − (0.82) × 1.65

= -2.65 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 196.11 kN ; e = 0.013 m ; trapèze

σmax = 23.2 kPa ; σmin = 21.9 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 57.26 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= -26.24 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0262 / (2.95 × 0.629² × 14.17)

μ = 0.0016

Condition : μ = 0.0016 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0020 ; z = 0.629 m ; As = 26.24 / (0.629 × 43.48)

= 0.96 cm²

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)

= max(0.96 ; 17.92)

20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²)

## 5.8 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : 1.35G+1.5S

▪ Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

P'u = Nu·[1 − (ap + 2h)(bp + 2h)/(A·B)]

= 78.03 × [1 − (0.50 + 2×0.70)(0.50 + 2×0.70)/(2.95×2.95)]

= 45.66 kN

▪ Périmètre du contour à mi-hauteur

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

uc = 2·(ap + bp + 2h)

= 2 × (0.50 + 0.50 + 2 × 0.70)

= 4.800 m

▪ Vérification au poinçonnement

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

P'u ≤ 0,045·uc·h·fc28/γb

= 0,045 × 4.800 × 0.70 × 25.0 / 1.50 × 10³

P'lim = 2520.00 kN

Condition : 45.66 kN ≤ 2520.00 kN  →  VÉRIFIÉE ✔

## 5.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Effort normal à la base du fût

Np = N + γG·Wp

= -109.20 + 1.00 × 5.94

= -103.26 kN

▪ Moment à la base du fût (flexion selon X)

My,p = My + Vx·Hp

= 115.46 + (34.33) × 0.95

= 148.08 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ X

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 103.26/(2 × 43.48) + 148.08/((0.440 − 0.060) × 43.48)

As = 10.15 cm² par face

Direction y – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Moment à la base du fût (flexion selon Y)

Mx,p = Mx − Vy·Hp

= -6.96 − (4.63) × 0.95

= 11.36 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ Y

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 103.26/(2 × 43.48) + 11.36/((0.440 − 0.060) × 43.48)

As = 1.87 cm² par face

▪ Section minimale

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

As,min = ρmin·ap·bp

= 0.80 % × 50 × 50

= 20.00 cm²

▪ Armatures longitudinales retenues

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

n = 2·nₓ + 2·n_y − 4 (barres d'angle communes)

face ⟂ x : 10.15 cm² ; face ⟂ y : 1.87 cm² ; As,min = 20.00 cm²

14 HA16 = 28.15 cm² (6 par face ⟂ x, 3 par face ⟂ y)

Condition : 28.15 ≥ 20.00 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

## 5.11 Conclusion – semelle S1

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | OK |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 6. Semelle S2

Appuis concernés : 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 30 × 30 cm, arase supérieure à 0.15 m au-dessus du TN.

## 6.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

A·B ≥ Nser,max / (q_ELS − γmoy·D)

= 20.33 / (200.0 − 20 × 1.50)

= 0.120 m² (valeur initiale)

▪ Homothétie avec le fût

A/B = ap/bp

= 0.30/0.30

= 1.000

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

d ≥ max((A − ap)/4 ; (B − bp)/4)

= max((1.20 − 0.30)/4 ; (1.20 − 0.30)/4)

= d ≥ 0.225 m

Condition : d = min(0.343 ; 0.329) m ≥ 0.225 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Hauteur totale

h = max(h_min ; d + c + 1,5·φ) arrondie à 5 cm

= max(0.40 ; 0.225 + 0.05 + 1,5 × 0.014)

h = 0.40 m

▪ Dimensions retenues

A × B × h

1.20 × 1.20 × 0.40 m — D = 1.50 m

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

Hp = D − h + h₀ ; H = D + h₀

Hp = 1.50 − 0.40 + 0.15 ; H = 1.50 + 0.15

Hp = 1.25 m ; H = 1.65 m

Figure – Semelle S2 : vue en plan et coupe

## 6.2 Poids propres

▪ Poids de la semelle

Wf = γc·A·B·h

= 25.0 × 1.20 × 1.20 × 0.40

= 14.40 kN

▪ Poids du fût

Wp = γc·ap·bp·Hp

= 25.0 × 0.30 × 0.30 × 1.25

= 2.81 kN

▪ Poids du remblai

Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

= 20.0 × (1.20 × 1.20 − 0.30 × 0.30) × (1.50 − 0.40)

= 29.70 kN

▪ Poids total

W = Wf + Wp + Ws

= 14.40 + 2.81 + 29.70

= 46.91 kN

## 6.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – combinaisons déterminantes

| Appui | Combinaison | Type | Rôle | N | Vx | Vy | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | G+S | ELS | ELS le plus défavorable | 20.33 | 0.00 | 0.10 | -0.73 | 0.00 |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 24.12 | -0.12 | -0.11 | 0.70 | -0.50 |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 24.12 | -0.12 | -0.11 | 0.70 | -0.50 |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 21.45 | -0.04 | -0.11 | 0.73 | -0.15 |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 21.45 | -0.04 | -0.11 | 0.73 | -0.15 |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | ELU le plus défavorable | -22.17 | 0.00 | 0.98 | -6.75 | 0.01 |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 18.94 | 0.12 | -0.20 | 1.42 | 0.51 |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 18.94 | 0.12 | -0.20 | 1.42 | 0.51 |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 19.15 | 0.04 | -0.20 | 1.40 | 0.15 |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 19.15 | 0.04 | -0.20 | 1.40 | 0.15 |

## 6.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : G+Q (appui 1886)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 19.24 + 1.00 × 46.91

= 66.15 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 0.00 + (0.00) × 1.65 ; Mx,b = 1.40 − (-0.20) × 1.65

My,b = 0.01 kN·m ; Mx,b = 1.73 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 0.01/66.15 ; e_y = 1.73/66.15

eₓ = 0.000 m ; e_y = 0.026 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.200 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 66.15/(1.20×1.20) × (1 ± 6×0.000/1.20)

σmax = 46.0 kPa ; σmin = 45.9 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.026 m ≤ B/6 = 0.200 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 66.15/(1.20×1.20) × (1 ± 6×0.026/1.20)

σmax = 52.0 kPa ; σmin = 39.9 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 46.0 + 45.9) / 4

= 45.9 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 52.0 + 39.9) / 4

= 48.9 kPa

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELS

taux = 24.5 %

Condition : σ₃/₄ = 48.9 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELU la plus défavorable : 1.35G+1.5Q (appui 1886)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 25.97 + 1.35 × 46.91

= 89.30 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 0.01 + (0.00) × 1.65 ; Mx,b = 1.90 − (-0.27) × 1.65

My,b = 0.01 kN·m ; Mx,b = 2.34 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 0.01/89.30 ; e_y = 2.34/89.30

eₓ = 0.000 m ; e_y = 0.026 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.200 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 89.30/(1.20×1.20) × (1 ± 6×0.000/1.20)

σmax = 62.0 kPa ; σmin = 62.0 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.026 m ≤ B/6 = 0.200 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 89.30/(1.20×1.20) × (1 ± 6×0.026/1.20)

σmax = 70.1 kPa ; σmin = 53.9 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 62.0 + 62.0) / 4

= 62.0 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 70.1 + 53.9) / 4

= 66.1 kPa

▪ Vérification de la portance (ELU)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELU

taux = 22.0 %

Condition : σ₃/₄ = 66.1 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1880)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 24.07 + 1.00 × 46.91

= 70.98 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -0.48 + (-0.11) × 1.65 ; Mx,b = -0.77 − (0.10) × 1.65

My,b = -0.67 kN·m ; Mx,b = -0.93 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 0.67/70.98 ; e_y = 0.93/70.98

eₓ = 0.009 m ; e_y = 0.013 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.009 m ≤ A/6 = 0.200 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 70.98/(1.20×1.20) × (1 ± 6×0.009/1.20)

σmax = 51.6 kPa ; σmin = 47.0 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.013 m ≤ B/6 = 0.200 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 70.98/(1.20×1.20) × (1 ± 6×0.013/1.20)

σmax = 52.5 kPa ; σmin = 46.0 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 51.6 + 47.0) / 4

= 50.5 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 52.5 + 46.0) / 4

= 50.9 kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ACC

taux = 17.0 %

Condition : σ₃/₄ = 50.9 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Portance – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | G+S | ELS | 67.24 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 71.03 | 0.010 | 0.012 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 71.03 | 0.010 | 0.012 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 68.36 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 68.36 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | 24.75 | 0.001 | 0.338 | trapèze / triangle | 39.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.011 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.011 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |

## 6.5 Vérification au renversement

Combinaison accidentelle la plus défavorable (RPA) : ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1886)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= 18.94 + 1.00 × 46.91

= 65.86 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 0.51 + (0.12) × 1.65 ; Mx,b = 1.42 − (-0.20) × 1.65

My,b = 0.70 kN·m ; Mx,b = 1.74 kN·m

▪ Renversement selon x (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

eₓ = |My,b|/Nt ≤ A/4

= 0.70/65.86

eₓ = 0.011 m

Condition : 0.011 m ≤ 0.300 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement selon y (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

e_y = |Mx,b|/Nt ≤ B/4

= 1.74/65.86

e_y = 0.026 m

Condition : 0.026 m ≤ 0.300 m  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : G+1.5VP (appui 1885)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= -22.17 + 1.00 × 46.91

= 24.75 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 0.01 + (0.00) × 1.65 ; Mx,b = -6.75 − (0.98) × 1.65

My,b = 0.02 kN·m ; Mx,b = -8.36 kN·m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fsₓ = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

= 24.75 × 0.60 / 0.02

Fsₓ = 972.06

Condition : 972.06 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fs_y = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

= 24.75 × 0.60 / 8.36

Fs_y = 1.78

Condition : 1.78 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Renversement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | G+S | ELS | 67.24 | 0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5526.70 ; Fsy=44.42 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 71.03 | -0.69 | 0.88 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 71.03 | -0.69 | 0.88 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 68.36 | -0.21 | 0.90 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 68.36 | -0.21 | 0.90 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | 24.75 | 0.02 | -8.36 | Fs | Fsx=972.06 ; Fsy=1.78 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.70 | 1.74 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.70 | 1.74 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.21 | 1.73 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.21 | 1.73 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |

## 6.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1880)

▪ Poids propres stabilisants

Wf = γc·A·B·h ; Wp = γc·ap·bp·Hp ; Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

Wf = 14.40 ; Wp = 2.81 ; Ws = 29.70

W = 46.91 kN

▪ Effort de soulèvement (traction au pied du poteau)

T = −N

= −(-27.89)

= 27.89 kN

▪ Coefficient de sécurité au soulèvement

Réf. : Stabilité au soulèvement – Fs = Wstab/Tsoul

Fs = γG,stb·W / T ≥ Fs,req

= 1.00 × 46.91 / 27.89

Fs = 1.68

Condition : 1.68 ≥ 1.00  →  VÉRIFIÉE ✔

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau (déterminantes)

| Appui | Comb. | Type | T (kN) | γ·W (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | 27.89 | 46.91 | 1.68 | 1.00 | OK |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | 22.17 | 46.91 | 2.12 | 1.00 | OK |

## 6.6b Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1881)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(0.12² + 0.20²)

= 0.23 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= 18.94 + 1.00 × 46.91

= 65.86 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 1.200 × 1.200

= 1.440 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 65.86 × tan(30.0°) + 0.0 × 1.440

= 38.02 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : RPA 2024 §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 38.02 / 0.23

Fs = 162.69

Condition : 162.69 ≥ 1.25  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1885)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(0.00² + 0.98²)

= 0.98 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= -22.17 + 1.00 × 46.91

= 24.75 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 1.200 × 0.786

= 0.943 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 24.75 × tan(30.0°) + 0.0 × 0.943

= 14.29 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 14.29 / 0.98

Fs = 14.65

Condition : 14.65 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Glissement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | H (kN) | Nt (kN) | A' (m²) | R (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | G+S | ELS | 0.11 | 67.24 | 1.440 | 38.82 | 369.67 | 1.50 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.16 | 71.03 | 1.440 | 41.01 | 254.62 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.16 | 71.03 | 1.440 | 41.01 | 254.62 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 68.36 | 1.440 | 39.47 | 349.24 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 68.36 | 1.440 | 39.47 | 349.24 | 1.25 | OK |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | 0.98 | 24.75 | 0.943 | 14.29 | 14.65 | 1.50 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 65.86 | 1.440 | 38.02 | 166.28 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 65.86 | 1.440 | 38.02 | 166.28 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.07 | 1.440 | 38.14 | 189.99 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.07 | 1.440 | 38.14 | 189.99 | 1.25 | OK |

## 6.7 Ferraillage de la semelle

▪ Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)

d₁ = h − c − φ/2 ; d₂ = h − c − 1,5·φ

φ supposé = 14 mm

dₓ = 0.343 m ; d_y = 0.329 m

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 1.20 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : 1.35G+1.5S (appui 1880)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 27.45 + 1.35 × 2.81

= 31.24 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 0.01 + (0.00) × 1.65

= 0.01 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ A/6

0.01/31.24 = 0.000 m ; A/6 = 0.200 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/A)

= 31.24 × (1 + 3 × 0.000/1.20)

= 31.27 kN

▪ Armatures // A — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(A − ap) / (8·d·σs)

= 31.27 × (1.20 − 0.30) / (8 × 0.343 × 43.48 kN/cm²)

= 0.24 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 1.20/2 − 0,35 × 0.30

= 0.495 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 90.78 kN ; e = 0.000 m ; trapèze

σmax = 63.1 kPa ; σmin = 63.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.35 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 43.20 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 9.27 − 43.20 × 1.20 × 0.495² / 2

= 2.92 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0029 / (1.20 × 0.343² × 14.17)

μ = 0.0015

Condition : μ = 0.0015 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0018 ; z = 0.343 m ; As = 2.92 / (0.343 × 43.48)

= 0.20 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+S (appui 1880)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 20.33 + 1.00 × 2.81

= 23.14 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 0.00 + (0.00) × 1.65

= 0.01 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ A/6

0.01/23.14 = 0.000 m ; A/6 = 0.200 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/A)

= 23.14 × (1 + 3 × 0.000/1.20)

= 23.16 kN

▪ Armatures // A — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(A − ap) / (8·d·σ̄s)

= 23.16 × (1.20 − 0.30) / (8 × 0.343 × 25.00 kN/cm²)

= 0.30 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 1.20/2 − 0,35 × 0.30

= 0.495 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 67.24 kN ; e = 0.000 m ; trapèze

σmax = 46.7 kPa ; σmin = 46.7 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 32.00 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 6.87 − 32.00 × 1.20 × 0.495² / 2

= 2.16 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 1.20 m ; d = 0.343 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.014 m ; z = 0.338 m

As = 0.26 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 0.74 MPa

Condition : 0.74 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | G+S | ELS | 23.14 | 0.01 | 2.16 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.93 | -0.69 | 2.80 | 0.19 | 0.16 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.93 | -0.69 | 2.80 | 0.19 | 0.16 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.26 | -0.21 | 2.35 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.26 | -0.21 | 2.35 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | -19.35 | 0.02 | -2.17 | — | 0.00 | 0.15 |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | 0.70 | 2.28 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | 0.70 | 2.28 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | 0.21 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | 0.21 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·B·d·ft28/fe

= 0,23 × 1.20 × 0.343 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 3.98 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.24 ; moments ELU = 0.20 ; bielles ELS = 0.30 ; moments ELS = 0.26 ; non-fragilité = 3.98

As = 3.98 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (B − 2c)/Smax + 1) ; S = (B − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; B − 2c = 1.10 m

9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²)

Condition : 10.18 ≥ 3.98 cm² ; S = 13.7 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; A/4 = 0.300 m ; A/8 = 0.150 m

ls = 0.529 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1880)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -27.89 + 1.00 × 2.81

= -25.07 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= -0.02 + (-0.01) × 1.65

= -0.02 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 1.20/2 − 0,35 × 0.30

= 0.495 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 19.03 kN ; e = 0.001 m ; trapèze

σmax = 13.3 kPa ; σmin = 13.1 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 32.00 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 1.95 − 32.00 × 1.20 × 0.495² / 2

= -2.75 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0028 / (1.20 × 0.343² × 14.17)

μ = 0.0014

Condition : μ = 0.0014 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0017 ; z = 0.343 m ; As = 2.75 / (0.343 × 43.48)

= 0.18 cm²

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)

= max(0.18 ; 3.98)

9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²)

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 1.20 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : 1.35G+1.5Q (appui 1886)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 25.97 + 1.35 × 2.81

= 29.77 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= 1.90 − (-0.27) × 1.65

= 2.34 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

2.34/29.77 = 0.079 m ; B/6 = 0.200 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 29.77 × (1 + 3 × 0.079/1.20)

= 35.62 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σs)

= 35.62 × (1.20 − 0.30) / (8 × 0.329 × 43.48 kN/cm²)

= 0.28 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 1.20/2 − 0,35 × 0.30

= 0.495 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 89.30 kN ; e = 0.026 m ; trapèze

σmax = 70.1 kPa ; σmin = 53.9 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.35 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 43.20 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 9.98 − 43.20 × 1.20 × 0.495² / 2

= 3.63 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0036 / (1.20 × 0.329² × 14.17)

μ = 0.0020

Condition : μ = 0.0020 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0025 ; z = 0.329 m ; As = 3.63 / (0.329 × 43.48)

= 0.25 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+Q (appui 1886)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 19.24 + 1.00 × 2.81

= 22.05 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= 1.40 − (-0.20) × 1.65

= 1.73 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

1.73/22.05 = 0.079 m ; B/6 = 0.200 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 22.05 × (1 + 3 × 0.079/1.20)

= 26.38 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σ̄s)

= 26.38 × (1.20 − 0.30) / (8 × 0.329 × 25.00 kN/cm²)

= 0.36 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 1.20/2 − 0,35 × 0.30

= 0.495 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 66.15 kN ; e = 0.026 m ; trapèze

σmax = 52.0 kPa ; σmin = 39.9 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 32.00 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 7.39 − 32.00 × 1.20 × 0.495² / 2

= 2.69 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 1.20 m ; d = 0.329 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.016 m ; z = 0.324 m

As = 0.33 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 0.86 MPa

Condition : 0.86 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | G+S | ELS | 23.14 | -0.91 | 2.50 | 0.35 | 0.31 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.93 | 0.88 | 2.87 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.93 | 0.88 | 2.87 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.26 | 0.90 | 2.61 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.26 | 0.90 | 2.61 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | -19.35 | -8.36 | 1.39 | — | 0.10 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | 1.74 | 2.66 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | 1.74 | 2.66 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | 1.73 | 2.68 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | 1.73 | 2.68 | 0.18 | 0.16 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·A·d·ft28/fe

= 0,23 × 1.20 × 0.329 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 3.81 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.28 ; moments ELU = 0.25 ; bielles ELS = 0.36 ; moments ELS = 0.33 ; non-fragilité = 3.81

As = 3.81 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (A − 2c)/Smax + 1) ; S = (A − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; A − 2c = 1.10 m

9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²)

Condition : 10.18 ≥ 3.81 cm² ; S = 13.7 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; B/4 = 0.300 m ; B/8 = 0.150 m

ls = 0.529 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1880)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -27.89 + 1.00 × 2.81

= -25.07 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= 2.16 − (-0.30) × 1.65

= 2.66 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 1.20/2 − 0,35 × 0.30

= 0.495 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 19.03 kN ; e = 0.140 m ; trapèze

σmax = 22.4 kPa ; σmin = 4.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 32.00 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 2.93 − 32.00 × 1.20 × 0.495² / 2

= -1.78 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0018 / (1.20 × 0.329² × 14.17)

μ = 0.0010

Condition : μ = 0.0010 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0012 ; z = 0.329 m ; As = 1.78 / (0.329 × 43.48)

= 0.12 cm²

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)

= max(0.12 ; 3.81)

9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²)

## 6.8 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : 1.35G+1.5S

▪ Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

P'u = Nu·[1 − (ap + 2h)(bp + 2h)/(A·B)]

= 31.24 × [1 − (0.30 + 2×0.40)(0.30 + 2×0.40)/(1.20×1.20)]

= 4.99 kN

▪ Périmètre du contour à mi-hauteur

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

uc = 2·(ap + bp + 2h)

= 2 × (0.30 + 0.30 + 2 × 0.40)

= 2.800 m

▪ Vérification au poinçonnement

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

P'u ≤ 0,045·uc·h·fc28/γb

= 0,045 × 2.800 × 0.40 × 25.0 / 1.50 × 10³

P'lim = 840.00 kN

Condition : 4.99 kN ≤ 840.00 kN  →  VÉRIFIÉE ✔

## 6.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1880)

▪ Effort normal à la base du fût

Np = N + γG·Wp

= -27.89 + 1.00 × 2.81

= -25.07 kN

▪ Moment à la base du fût (flexion selon X)

My,p = My + Vx·Hp

= -0.02 + (-0.01) × 1.25

= 0.02 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ X

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 25.07/(2 × 43.48) + 0.02/((0.240 − 0.060) × 43.48)

As = 0.29 cm² par face

Direction y – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1885)

▪ Moment à la base du fût (flexion selon Y)

Mx,p = Mx − Vy·Hp

= -6.75 − (0.98) × 1.25

= 7.97 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ Y

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 19.35/(2 × 43.48) + 7.97/((0.240 − 0.060) × 43.48)

As = 1.24 cm² par face

▪ Section minimale

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

As,min = ρmin·ap·bp

= 0.80 % × 30 × 30

= 7.20 cm²

▪ Armatures longitudinales retenues

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

n = 2·nₓ + 2·n_y − 4 (barres d'angle communes)

face ⟂ x : 0.29 cm² ; face ⟂ y : 1.24 cm² ; As,min = 7.20 cm²

8 HA12 = 9.05 cm² (3 par face ⟂ x, 3 par face ⟂ y)

Condition : 9.05 ≥ 7.20 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

## 6.11 Conclusion – semelle S2

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | OK |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 7. Longrines (chaînage des semelles)

Les points d'appui sont solidarisés par un réseau bidirectionnel de longrines (RPA 2024 §10.1.1 a).

Le réseau est établi à partir des coordonnées des appuis : chaque appui est relié à son voisin aligné le plus proche selon x et selon y (tolérance d'alignement 0.30 m). Les liaisons de plus de 12.00 m ne sont pas retenues (cas des hangars : dallage travaillant en tirant / buton, RPA 2024 §10.1.1 d). La portée libre est la distance entre axes diminuée de la demi-dimension des deux fûts.

Données sismiques : A = 0.100 ; I = 1.00 ; S = 1.30 ; site S2 ; zone II. N = moyenne des efforts verticaux des deux appuis reliés, en situation sismique.

Réseau de longrines

| Longrine | Appuis | Dir. | L axe (m) | Portée libre (m) | N moyen (kN) | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 1866 – 1880 | X | 5.00 | 4.60 | 24.37 | LG2 |
| L2 | 1871 – 1887 | X | 5.00 | 4.60 | 24.43 | LG2 |
| L3 | 1883 – 1879 | X | 5.00 | 4.60 | 24.37 | LG2 |
| L4 | 1884 – 1872 | X | 5.00 | 4.60 | 24.43 | LG2 |
| L5 | 1880 – 1881 | X | 5.00 | 4.70 | 21.81 | LG3 |
| L6 | 1881 – 1882 | X | 5.00 | 4.70 | 19.54 | LG3 |
| L7 | 1882 – 1883 | X | 5.00 | 4.70 | 21.80 | LG3 |
| L8 | 1885 – 1884 | X | 5.00 | 4.70 | 21.83 | LG3 |
| L9 | 1886 – 1885 | X | 5.00 | 4.70 | 19.54 | LG3 |
| L10 | 1887 – 1886 | X | 5.00 | 4.70 | 21.83 | LG3 |
| L11 | 1864 – 1877 | X | 25.00 | 24.50 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L12 | 1865 – 1878 | X | 25.00 | 24.50 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L13 | 1867 – 1876 | X | 25.00 | 24.50 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L14 | 1868 – 1875 | X | 25.00 | 24.50 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L15 | 1869 – 1874 | X | 25.00 | 24.50 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L16 | 1870 – 1873 | X | 25.00 | 24.50 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L17 | 1868 – 1867 | Y | 4.00 | 3.50 | 50.82 | LG1 |
| L18 | 1875 – 1876 | Y | 4.00 | 3.50 | 50.87 | LG1 |
| L19 | 1864 – 1865 | Y | 6.00 | 5.50 | 47.66 | LG4 |
| L20 | 1865 – 1866 | Y | 6.00 | 5.50 | 33.93 | LG4 |
| L21 | 1867 – 1864 | Y | 6.00 | 5.50 | 51.50 | LG4 |
| L22 | 1869 – 1868 | Y | 6.00 | 5.50 | 51.41 | LG4 |
| L23 | 1870 – 1869 | Y | 6.00 | 5.50 | 47.63 | LG4 |
| L24 | 1871 – 1870 | Y | 6.00 | 5.50 | 33.97 | LG4 |
| L25 | 1872 – 1873 | Y | 6.00 | 5.50 | 33.98 | LG4 |
| L26 | 1873 – 1874 | Y | 6.00 | 5.50 | 47.69 | LG4 |
| L27 | 1874 – 1875 | Y | 6.00 | 5.50 | 51.50 | LG4 |
| L28 | 1876 – 1877 | Y | 6.00 | 5.50 | 51.51 | LG4 |
| L29 | 1877 – 1878 | Y | 6.00 | 5.50 | 47.65 | LG4 |
| L30 | 1878 – 1879 | Y | 6.00 | 5.50 | 33.93 | LG4 |
| L31 | 1884 – 1883 | Y | 40.00 | 39.70 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L32 | 1885 – 1882 | Y | 40.00 | 39.70 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L33 | 1886 – 1881 | Y | 40.00 | 39.70 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L34 | 1887 – 1880 | Y | 40.00 | 39.70 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |

## Longrine type LG1 – portée libre 3.50 m (2 longrine(s))

▪ Effort vertical moyen (longrine la plus chargée du type)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

N = (N₁ + N₂)/2

= L18 : (50.85 + 50.89) / 2

N = 50.87 kN

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

▪ Section minimale de la longrine

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

b × h ≥ 25 × 30 cm (site S2)

= 30 × 40 cm

Condition : 30 × 40 ≥ 25 × 30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Coefficient α (fonction de la catégorie de site)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

α = 0,3 (S2) ; 0,4 (S3) ; 0,6 (S4)

= site S2

α = 0.30

▪ Effort axial de calcul (traction / compression)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN

= max(0.30 × (0.100 × 1.00 × 1.30) × 50.87 ; 20)

F = 20.00 kN

▪ Armatures pour l'effort axial (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

As,F = F/σs,acc

= 20.00 / 50.00

= 0.40 cm²

▪ Flexion sous poids propre (+ charge additionnelle), ELU

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

q = 1,35·(γc·b·h + q_add) ; M = q·L²/8 ; As,f = M/(0,9·d·σs)

q = 4.05 kN/m ; M = 4.05 × 3.50²/8 = 6.20 kN·m ; d = 0.340 m

= 0.47 cm²

▪ Armatures minimales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As,min = 0.6 %·b·h

= 0.006 × 30 × 40

= 7.20 cm²

▪ Section retenue

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As = max(As,F + As,f ; As,min)

= max(0.87 ; 7.20)

7.20 cm² → 8 HA12 = 9.05 cm²

Condition : 9.05 ≥ 7.20 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures transversales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

St < min(20 cm ; 15·φl)

= min(20 ; 15 × 1.2)

cadres HA8 — St = 18 cm

## Longrine type LG2 – portée libre 4.60 m (4 longrine(s))

▪ Effort vertical moyen (longrine la plus chargée du type)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

N = (N₁ + N₂)/2

= L2 : (24.74 + 24.12) / 2

N = 24.43 kN

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

▪ Section minimale de la longrine

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

b × h ≥ 25 × 30 cm (site S2)

= 30 × 40 cm

Condition : 30 × 40 ≥ 25 × 30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Coefficient α (fonction de la catégorie de site)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

α = 0,3 (S2) ; 0,4 (S3) ; 0,6 (S4)

= site S2

α = 0.30

▪ Effort axial de calcul (traction / compression)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN

= max(0.30 × (0.100 × 1.00 × 1.30) × 24.43 ; 20)

F = 20.00 kN

▪ Armatures pour l'effort axial (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

As,F = F/σs,acc

= 20.00 / 50.00

= 0.40 cm²

▪ Flexion sous poids propre (+ charge additionnelle), ELU

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

q = 1,35·(γc·b·h + q_add) ; M = q·L²/8 ; As,f = M/(0,9·d·σs)

q = 4.05 kN/m ; M = 4.05 × 4.60²/8 = 10.71 kN·m ; d = 0.340 m

= 0.81 cm²

▪ Armatures minimales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As,min = 0.6 %·b·h

= 0.006 × 30 × 40

= 7.20 cm²

▪ Section retenue

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As = max(As,F + As,f ; As,min)

= max(1.21 ; 7.20)

7.20 cm² → 8 HA12 = 9.05 cm²

Condition : 9.05 ≥ 7.20 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures transversales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

St < min(20 cm ; 15·φl)

= min(20 ; 15 × 1.2)

cadres HA8 — St = 18 cm

## Longrine type LG3 – portée libre 4.70 m (6 longrine(s))

▪ Effort vertical moyen (longrine la plus chargée du type)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

N = (N₁ + N₂)/2

= L10 : (24.12 + 19.54) / 2

N = 21.83 kN

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

▪ Section minimale de la longrine

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

b × h ≥ 25 × 30 cm (site S2)

= 30 × 40 cm

Condition : 30 × 40 ≥ 25 × 30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Coefficient α (fonction de la catégorie de site)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

α = 0,3 (S2) ; 0,4 (S3) ; 0,6 (S4)

= site S2

α = 0.30

▪ Effort axial de calcul (traction / compression)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN

= max(0.30 × (0.100 × 1.00 × 1.30) × 21.83 ; 20)

F = 20.00 kN

▪ Armatures pour l'effort axial (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

As,F = F/σs,acc

= 20.00 / 50.00

= 0.40 cm²

▪ Flexion sous poids propre (+ charge additionnelle), ELU

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

q = 1,35·(γc·b·h + q_add) ; M = q·L²/8 ; As,f = M/(0,9·d·σs)

q = 4.05 kN/m ; M = 4.05 × 4.70²/8 = 11.18 kN·m ; d = 0.340 m

= 0.84 cm²

▪ Armatures minimales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As,min = 0.6 %·b·h

= 0.006 × 30 × 40

= 7.20 cm²

▪ Section retenue

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As = max(As,F + As,f ; As,min)

= max(1.24 ; 7.20)

7.20 cm² → 8 HA12 = 9.05 cm²

Condition : 9.05 ≥ 7.20 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures transversales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

St < min(20 cm ; 15·φl)

= min(20 ; 15 × 1.2)

cadres HA8 — St = 18 cm

## Longrine type LG4 – portée libre 5.50 m (12 longrine(s))

▪ Effort vertical moyen (longrine la plus chargée du type)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

N = (N₁ + N₂)/2

= L28 : (50.89 + 52.13) / 2

N = 51.51 kN

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

▪ Section minimale de la longrine

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

b × h ≥ 25 × 30 cm (site S2)

= 30 × 40 cm

Condition : 30 × 40 ≥ 25 × 30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Coefficient α (fonction de la catégorie de site)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

α = 0,3 (S2) ; 0,4 (S3) ; 0,6 (S4)

= site S2

α = 0.30

▪ Effort axial de calcul (traction / compression)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN

= max(0.30 × (0.100 × 1.00 × 1.30) × 51.51 ; 20)

F = 20.00 kN

▪ Armatures pour l'effort axial (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

As,F = F/σs,acc

= 20.00 / 50.00

= 0.40 cm²

▪ Flexion sous poids propre (+ charge additionnelle), ELU

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

q = 1,35·(γc·b·h + q_add) ; M = q·L²/8 ; As,f = M/(0,9·d·σs)

q = 4.05 kN/m ; M = 4.05 × 5.50²/8 = 15.31 kN·m ; d = 0.340 m

= 1.15 cm²

▪ Armatures minimales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As,min = 0.6 %·b·h

= 0.006 × 30 × 40

= 7.20 cm²

▪ Section retenue

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As = max(As,F + As,f ; As,min)

= max(1.55 ; 7.20)

7.20 cm² → 8 HA12 = 9.05 cm²

Condition : 9.05 ≥ 7.20 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures transversales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

St < min(20 cm ; 15·φl)

= min(20 ; 15 × 1.2)

cadres HA8 — St = 18 cm

# 8. Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif des semelles

| Semelle | Appuis | A × B × h (m) | Fût (cm) | Nappe inf. // A | Nappe inf. // B | Nappe sup. | Fût | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870 | 2.95 × 2.95 × 0.70 | 50×50 | 20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²) | 20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²) | // A : 20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²) ; // B : 20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²) | 14 HA16 | OK |
| S2 | 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 | 1.20 × 1.20 × 0.40 | 30×30 | 9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²) | 9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²) | // A : 9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²) ; // B : 9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²) | 8 HA12 | OK |

Longrines 30 × 40 cm

| Type | Portée libre (m) | Nb | F (kN) | Armatures | Cadres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LG1 | 3.50 | 2 | 20.00 | 8 HA12 | HA8 e = 18 cm |
| LG2 | 4.60 | 4 | 20.00 | 8 HA12 | HA8 e = 18 cm |
| LG3 | 4.70 | 6 | 20.00 | 8 HA12 | HA8 e = 18 cm |
| LG4 | 5.50 | 12 | 20.00 | 8 HA12 | HA8 e = 18 cm |