NOTE DE CALCUL

Fondations superficielles – Semelles isolées sous poteaux métalliques

| Projet / ouvrage | Hangar métallique – test |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage |  |
| Localisation |  |
| Bureau d'études | GCSTRUCTFLOW |
| Établi par | M.A. Lassal |
| Date | 13/10/2026 |
| Indice | A |
| Règlements | RPA 2024 – BAEL 91 mod.99 – CBA 93 – DTR BC 2.331 – CCM 97 – Eurocode 7 |

# 1 Objet et hypothèses générales

La présente note a pour objet le dimensionnement et le ferraillage des semelles isolées sous poteaux métalliques (avec fûts/amorces en béton armé) de l'ouvrage « Hangar métallique – test », ainsi que la vérification de leur stabilité vis-à-vis du sol, conformément aux règlements algériens en vigueur.

Tableau 1 – Règlements appliqués

| Vérification | Règlement retenu |
| --- | --- |
| Béton armé (ferraillage, ELS, poinçonnement) | BAEL 91 mod.99 |
| Portance du sol | DTR BC 2.331 |
| Règlement parasismique | RPA 2024 (DTR B-C 2.48) |
| Combinaisons sismiques | RPA 2024 chap. V – définies à partir des cas de charge (tableau 3) |
| Renversement | RPA + classique |
| Soulèvement | Classique |
| Glissement | RPA 2024 §10.1.5 (Fs = 1,25 sismique) / DTR BC 2.33.1 |
| Combinaisons fondamentales / service | BAEL 91 mod.99 – CCM 97 |

Tableau – Données sismiques

| Paramètre sismique (RPA 2024) | Valeur |
| --- | --- |
| Zone sismique (annexe A) | IV |
| Catégorie de site | S3 |
| Groupe d'importance | — |
| A – coefficient d'accélération de zone | — |
| I – coefficient d'importance | — |
| S – coefficient de site | — |
| Ω = R/Q_F (fondations isolées) | — |
| ψ (Q en situation sismique) | 0.30 |

Unités : forces en kN, moments en kN·m, longueurs en m, contraintes du sol en kPa (1 bar = 100 kPa), contraintes des matériaux en MPa, sections d'acier en cm².

Conventions : N > 0 en compression ; A = dimension de la semelle selon x, B selon y ; fût ap × bp. Les moments sont ramenés à la sous-face de la semelle : My,b = My + Vx·H et Mx,b = Mx − Vy·H, avec H = D + h₀ (hauteur entre la platine et l'assise).

Méthode de ferraillage : la section d'acier retenue est le maximum entre la méthode des bielles (semelle rigide, e₀ ≤ B/6) et la méthode des moments (consoles, section S1 à 0,35·b de l'axe), à l'ELU, en situation accidentelle et à l'ELS (fissuration préjudiciable ou très préjudiciable), sans être inférieure à la condition de non-fragilité.

# 2 Caractéristiques des matériaux

| Béton – infrastructure |  |
| --- | --- |
| Poids volumique ρ | 25 kN/m³ |
| Classe de béton | C25/30 |
| Résistance du béton à la compression fc28 [C25/30] | 25,00 MPa |
| Résistance du béton à la traction ft28 = 0,6 + 0,06·fc28 | 2,10 MPa |
| Module de déformation longitudinale – CBA art. A.2.1.2.1 et A.2.1.2.2 |  |
| Module d'élasticité instantané Ei28 = 11 000·fc28^(1/3) | 32 164,20 MPa |
| Module d'élasticité différé Ed28 = 3 700·fc28^(1/3) | 10 818,87 MPa |
| Coefficients de sécurité |  |
| Situation durable γb | 1,50 |
| Situation accidentelle γb (RPA 2024 §7.3.2) | 1,20 |
| Contraintes limites de calcul |  |
| ELU – situation durable σbu = 0,85·fc28/(θ·γb) | 14,17 MPa |
| ELU – situation accidentelle | 17,71 MPa |
| ELS – σ̄bc = 0,6·fc28 | 15,00 MPa |
| Acier |  |
| Nuance | FeE400 – fe = 400 MPa |
| Module d'élasticité Es | 200 000 MPa |
| Coefficients de sécurité |  |
| Situation durable γs | 1,15 |
| Situation accidentelle γs (RPA 2024 §7.3.2) | 1,00 |
| Contraintes limites de calcul |  |
| ELU – situation durable σs = fe/γs | 347,83 MPa |
| ELU – situation accidentelle | 400,00 MPa |
| ELS – fissuration préjudiciable | 201,63 MPa |

# 3 Caractéristiques du site selon le rapport du sol

| Caractéristiques du site selon le rapport du sol |  |
| --- | --- |
| Type de sol | S3 : Meuble |
| Contrainte admissible | 2,00 bars |
| Profondeur d'ancrage | 1,50 m |
| Coefficient de réaction du sol | 38 719,80 kN/m³ |
| Agressivité du sol | Faible |
| Classe d'exposition | XA1 |

# 4 Charges permanentes et surcharges d'exploitation [DTR B.C. 2.2]

| Désignation des éléments | e | Masse volumique | Poids |
| --- | --- | --- | --- |
| Terrasse inaccessible |  |  |  |
| Gravillon de protection | 0,05 m | 16,00 kN/m³ | 0,80 kN/m² |
| Plancher CC 16+5 | 0,21 m |  | 3,10 kN/m² |
|  |  | G | 3,90 kN/m² |
|  |  | Q | 1,00 kN/m² |

# 5 Combinaisons d'actions

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN SUPERSTRUCTURE :

G + ΨQ + E1

G + ΨQ + E2

E1 = ± Ex ± 0,3·Ey

E2 = ± Ey ± 0,3·Ex

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN INFRASTRUCTURE :

G + ΨQ + 1,4·E1

G + ΨQ + 1,4·E2

Note : Ψ = 0,30 (coefficient d'accompagnement de la surcharge en situation sismique).

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE ULTIME :

1,35·G + 1,5·Q

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE DE SERVICE :

G + Q

# 6 Semelle S1

Appuis concernés : 12, 15. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

## 6.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

A·B≥Nser,maxq ELS −γmoy·D

=125.00200.0−20×1.50

⇒0.735 m2 valeur  initiale

▪ Homothétie avec le fût

AB=apbp

=0.500.50

⇒1.000

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

d≥maxA−ap4 ; B−bp4

=max3.25−0.504 ; 3.25−0.504

⇒d≥0.688 m

Condition : d=min0.743 ; 0.729 m≥0.688 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Hauteur totale

h=maxhmin ; d+c+1,5·φ arrondie  à 5 cm

=max0.40 ; 0.688+0.05+1,5×0.014

⇒h=0.80 m

▪ Dimensions retenues

A×B×h

⇒3.25×3.25×0.80 m—D=1.50 m

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

Hp=D−h+h0 ; H=D+h0

Hp=1.50−0.80+0.20 ; H=1.50+0.20

⇒Hp=0.90 m ; H=1.70 m

| Prédimensionnement de la semelle | Valeur |
| --- | --- |
| Longueur A (m) | 3.25 |
| Largeur B (m) | 3.25 |
| Hauteur h (m) | 0.80 |
| Débord (A − ap)/2 (m) | 1.38 |
| Ancrage D (m) | 1.50 |
| Fût ap × bp (m) | 0.50 × 0.50 |
| Poids semelle (kN) | 211.25 |
| Poids fût (kN) | 5.62 |
| Poids des terres (kN) | 129.94 |
| Rigidité | SEMELLE RIGIDE |

Figure – Semelle S1 : vue en plan et coupe

## 6.2 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS2 (appui 12)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=125.00+1.00×346.81

⇒471.81 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=30.00+20.00×1.70 ; Mx,b=0.00−0.00×1.70

⇒My,b=64.00 kN· m ; Mx,b=0.00 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=64.00471.81 ; ey=0.00471.81

⇒ex=0.136 m ; ey=0.000 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.136 m ≤ A/6 = 0.542 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NA·B·1±6eA

=471.813.25×3.25×1±60.1363.25

⇒σmax=55.9 kPa ; σmin=33.5 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.542 m → uniforme

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=471.813.25×3.25×1±60.0003.25

⇒σmax=44.7 kPa ; σmin=44.7 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×55.9+33.54

⇒50.3 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×44.7+44.74

⇒44.7 kPa

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ELS

⇒ taux =25.1%

Condition : σ₃/₄ = 50.3 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU2 (appui 12)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=174.75+1.35×346.81

⇒642.95 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=42.30+28.20×1.70 ; Mx,b=0.00−0.00×1.70

⇒My,b=90.24 kN· m ; Mx,b=0.00 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=90.24642.95 ; ey=0.00642.95

⇒ex=0.140 m ; ey=0.000 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.140 m ≤ A/6 = 0.542 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NA·B·1±6eA

=642.953.25×3.25×1±60.1403.25

⇒σmax=76.6 kPa ; σmin=45.1 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.542 m → uniforme

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=642.953.25×3.25×1±60.0003.25

⇒σmax=60.9 kPa ; σmin=60.9 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×76.6+45.14

⇒68.8 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×60.9+60.94

⇒60.9 kPa

▪ Vérification de la portance (ELU)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ELU

⇒ taux =22.9%

Condition : σ₃/₄ = 68.8 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 12)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=138.64+1.00×346.81

⇒485.45 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=218.70+93.00×1.70 ; Mx,b=43.20−19.44×1.70

⇒My,b=376.80 kN· m ; Mx,b=10.15 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=376.80485.45 ; ey=10.15485.45

⇒ex=0.776 m ; ey=0.021 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.776 m > A/6 = 0.542 m → triangle (soulèvement partiel)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax=2N3·B·A2e ; σmin=0

=2×485.453×3.25×3.2520.776

⇒ σmax = 117.3 kPa ; longueur comprimée = 2.546 m

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.021 m ≤ B/6 = 0.542 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=485.453.25×3.25×1±60.0213.25

⇒σmax=47.7 kPa ; σmin=44.2 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×117.3+0.04

⇒88.0 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×47.7+44.24

⇒46.8 kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ACC

⇒ taux =29.3%

Condition : σ₃/₄ = 88.0 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU6 (W2) | 12 | 582.95 | 86.40 | 0.148 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 70.3 | 40.1 | 62.7 | 300.0 | OK |
| ELS4 (W2) | 12 | 422.81 | 55.68 | 0.132 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 49.8 | 30.3 | 44.9 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 485.45 | 376.80 | 0.776 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 117.3 | 0.0 | 88.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 468.17 | 376.80 | 0.805 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 117.1 | 0.0 | 87.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 480.41 | 143.95 | 0.300 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 70.6 | 20.3 | 58.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 422.81 | 143.95 | 0.340 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 65.2 | 14.9 | 52.6 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 396.17 | 288.48 | 0.728 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 90.6 | 0.0 | 68.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 413.45 | 288.48 | 0.698 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 91.5 | 0.0 | 68.6 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 401.21 | 55.63 | 0.139 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 47.7 | 28.3 | 42.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 458.81 | 55.63 | 0.121 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 53.2 | 33.7 | 48.3 | 300.0 | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU6 (W2) | 12 | 582.95 | 68.17 | 0.117 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 67.1 | 43.3 | 61.1 | 300.0 | OK |
| ELS4 (W2) | 12 | 422.81 | 45.45 | 0.107 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 48.0 | 32.1 | 44.0 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 485.45 | 10.15 | 0.021 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 47.7 | 44.2 | 46.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 468.17 | 10.15 | 0.022 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 46.1 | 42.5 | 45.2 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 480.41 | 33.84 | 0.070 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 51.4 | 39.6 | 48.4 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 422.81 | 33.84 | 0.080 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 45.9 | 34.1 | 43.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 396.17 | 10.15 | 0.026 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 39.3 | 35.7 | 38.4 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 413.45 | 10.15 | 0.025 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 40.9 | 37.4 | 40.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 401.21 | 33.84 | 0.084 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 43.9 | 32.1 | 40.9 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 458.81 | 33.84 | 0.074 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 49.4 | 37.5 | 46.4 | 300.0 | OK |

Portance – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 582.95 | 0.148 | 0.117 | trapèze / trapèze | 62.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 422.81 | 0.132 | 0.107 | trapèze / trapèze | 44.9 | 200.0 | 22 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 485.45 | 0.776 | 0.021 | triangle / trapèze | 88.0 | 300.0 | 29 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 468.17 | 0.805 | 0.022 | triangle / trapèze | 87.8 | 300.0 | 29 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 480.41 | 0.300 | 0.070 | trapèze / trapèze | 58.1 | 300.0 | 19 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 422.81 | 0.340 | 0.080 | trapèze / trapèze | 52.6 | 300.0 | 18 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 396.17 | 0.728 | 0.026 | triangle / trapèze | 68.0 | 300.0 | 23 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 413.45 | 0.698 | 0.025 | triangle / trapèze | 68.6 | 300.0 | 23 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 401.21 | 0.139 | 0.084 | trapèze / trapèze | 42.8 | 300.0 | 14 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 458.81 | 0.121 | 0.074 | trapèze / trapèze | 48.3 | 300.0 | 16 % | OK |

## 6.3 Ferraillage de la semelle

Note : Nappe inférieure : toujours nécessaire. La réaction du sol fléchit les consoles de la semelle (fibre inférieure tendue) ; sa section est le maximum de la méthode des bielles (DTU 13.12 §3.2, e0 ≤ B/6) et de la méthode des moments à la section S1 (BAEL 91 A.4.3), sans être inférieure à la condition de non-fragilité (BAEL A.4.2.1).

Note : Nappe supérieure : exigée par le calcul uniquement lorsque le moment à la section S1 devient négatif (fibre supérieure tendue), c'est-à-dire lorsque le poids de la semelle et du remblai sur la console dépasse la réaction du sol – cas des poteaux soulevés par le vent ou le séisme (traction N < 0) ou des fortes excentricités (diagramme triangulaire). Aucun article des règles BAEL / CBA / DTR BC 2.331 / RPA 2024 n'impose une nappe supérieure en fonction de la largeur de la semelle ; une nappe supérieure constructive est seulement d'usage pour les semelles très épaisses (retrait, h ≳ 1,00 m).

▪ Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)

d1=h−c−φ2 ; d2=h−c−1,5·φ

φ supposé =14 mm

⇒dx=0.743 m ; dy=0.729 m

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 3.25 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=138.64+1.00×5.62

⇒144.26 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

=218.70+93.00×1.70

⇒376.80 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu>A6

376.80144.26=2.612 m>0.542 m

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

=3.252−0,35×0.50

⇒1.450 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=485.45 kN ; e=0.776 m ;  triangle

⇒σmax=117.3 kPa ; σmin=0.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.80+18.0×0.70

⇒32.60 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

=324.74−32.60×3.25×1.45022

⇒213.36 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.21343.25×0.7432×17.71

⇒μ=0.0067

Condition : μ = 0.0067 ≤ μl = 0.380 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs,acc

α=0.0084 ; z=0.740 m ; As=213.360.740×40.00

⇒7.20 cm2

Combinaison ELS déterminante : ELS2 (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=125.00+1.00×5.62

⇒130.62 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

=30.00+20.00×1.70

⇒64.00 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu≤A6

64.00130.62=0.490 m ; A6=0.542 m

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N′=Nu·13e0A

=130.62×1+3×0.4903.25

⇒189.70 kN

▪ Armatures // A — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As=N′·A−ap8·d·σs

=189.70×3.25−0.508×0.743×20.16 kN cm2

⇒4.35 cm2

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

=3.252−0,35×0.50

⇒1.450 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=471.81 kN ; e=0.136 m ;  trapèze

⇒σmax=55.9 kPa ; σmin=33.5 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.80+18.0×0.70

⇒32.60 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

=179.46−32.60×3.25×1.45022

⇒68.08 kN· m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc=σs·y115dy1 ; M=½·b·y1·σbc·dy13 ; As=Mz·σs,z=d−y13

b=3.25 m ; d=0.743 m ; σs=201.63 MPa→y1=0.054 m ; z=0.725 m

⇒As=4.66 cm2

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc≤σbc=0,6·fc28

⇒σbc=1.06 MPa

Condition : 1.06≤15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 122.34 | 86.40 | 74.45 | — | 2.88 | — |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 81.62 | 55.68 | 48.74 | — | 3.32 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 144.26 | 376.80 | 213.36 | — | 7.20 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 126.98 | 376.80 | 210.09 | — | 7.09 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 139.22 | 143.95 | 104.41 | — | 3.52 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 81.62 | 143.95 | 85.78 | — | 2.89 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 54.98 | -288.48 | 142.59 | — | 4.81 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 72.27 | -288.48 | 146.82 | — | 4.95 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 60.03 | -55.63 | 41.74 | — | 1.41 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 117.62 | -55.63 | 60.37 | 1.95 | 2.03 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min=0,23·B·d·ft28fe

=0,23×3.25×0.743×2.10400×104

⇒29.16 cm2

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 3.53 ; moments ELU = 7.20 ; bielles ELS = 4.35 ; moments ELS = 4.66 ; non-fragilité = 29.16

⇒ As = 29.16 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n=maxAsaφ ; B−2cSmax1 ; S=B−2cn−1

Smax=25 cmFP ; B−2c=3.15 m

⇒26 HA12 e=13 cm29.41 cm2

Condition : 29.41≥29.16 cm2 ; S=12.6≤25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm×4004×2.83 ; A4=0.812 m ; A8=0.406 m

⇒ ls = 0.423 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 3.25 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ELU6 (W2) (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=114.75+1.35×5.62

⇒122.34 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

=−33.75−20.25×1.70

⇒−68.17 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu>B6

68.17122.34=0.557 m>0.542 m

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

=3.252−0,35×0.50

⇒1.450 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=582.95 kN ; e=0.117 m ;  trapèze

⇒σmax=67.1 kPa ; σmin=43.3 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.35×25.0×0.80+18.0×0.70

⇒44.01 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

=217.16−44.01×3.25×1.45022

⇒66.80 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.06683.25×0.7292×14.17

⇒μ=0.0027

Condition : μ = 0.0027 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs

α=0.0034 ; z=0.728 m ; As=66.800.728×34.78

⇒2.64 cm2

Combinaison ELS déterminante : ELS4 (W2) (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=76.00+1.00×5.62

⇒81.62 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

=−22.50−13.50×1.70

⇒−45.45 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu>B6

45.4581.62=0.557 m>0.542 m

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

=3.252−0,35×0.50

⇒1.450 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=422.81 kN ; e=0.107 m ;  trapèze

⇒σmax=48.0 kPa ; σmin=32.1 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.80+18.0×0.70

⇒32.60 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

=155.83−32.60×3.25×1.45022

⇒44.45 kN· m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc=σs·y115dy1 ; M=½·b·y1·σbc·dy13 ; As=Mz·σs,z=d−y13

b=3.25 m ; d=0.729 m ; σs=201.63 MPa→y1=0.044 m ; z=0.714 m

⇒As=3.09 cm2

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc≤σbc=0,6·fc28

⇒σbc=0.87 MPa

Condition : 0.87≤15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 122.34 | -68.17 | 66.80 | — | 2.64 | — |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 81.62 | -45.45 | 44.45 | — | 3.09 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 144.26 | 10.15 | 49.90 | 1.81 | 1.71 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 126.98 | -10.15 | 44.32 | 1.61 | 1.52 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 139.22 | 33.84 | 58.21 | 2.01 | 2.00 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 81.62 | -33.84 | 39.58 | 1.33 | 1.36 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 54.98 | -10.15 | 21.03 | 0.76 | 0.72 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 72.27 | 10.15 | 26.62 | 0.96 | 0.91 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 60.03 | -33.84 | 32.59 | — | 1.12 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 117.62 | 33.84 | 51.23 | 1.75 | 1.76 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min=0,23·A·d·ft28fe

=0,23×3.25×0.729×2.10400×104

⇒28.61 cm2

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 2.47 ; moments ELU = 2.64 ; bielles ELS = 3.05 ; moments ELS = 3.09 ; non-fragilité = 28.61

⇒ As = 28.61 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n=maxAsaφ ; A−2cSmax1 ; S=A−2cn−1

Smax=25 cmFP ; A−2c=3.15 m

⇒26 HA12 e=13 cm29.41 cm2

Condition : 29.41≥28.61 cm2 ; S=12.6≤25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm×4004×2.83 ; B4=0.812 m ; B8=0.406 m

⇒ ls = 0.423 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=−57.50+1.00×5.62

⇒−51.88 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

=0.00−0.00×1.70

⇒0.00 kN· m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

=3.252−0,35×0.50

⇒1.450 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=289.31 kN ; e=0.000 m ;  uniforme

⇒σmax=27.4 kPa ; σmin=27.4 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.80+18.0×0.70

⇒32.60 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

=93.58−32.60×3.25×1.45022

⇒−17.80 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.01783.25×0.7292×14.17

⇒μ=0.0007

Condition : μ = 0.0007 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs

α=0.0009 ; z=0.729 m ; As=17.800.729×34.78

⇒0.70 cm2

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup=maxAs,supcalc ; As,min

=max0.70 ; 28.61

⇒26 HA12 e=13 cm29.41 cm2

Condition : 29.41≥28.61 cm2  →  VÉRIFIÉE ✔

## 6.4 Conclusion – semelle S1

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | OK |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 7 Semelle S2

Appuis concernés : 30. Liaison pied de poteau : Articulé. Fût 40 × 40 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

## 7.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

A·B≥Nser,maxq ELS −γmoy·D

=43.00200.0−20×1.50

⇒0.253 m2 valeur  initiale

▪ Homothétie avec le fût

AB=apbp

=0.400.40

⇒1.000

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

d≥maxA−ap4 ; B−bp4

=max1.55−0.404 ; 1.55−0.404

⇒d≥0.287 m

Condition : d=min0.343 ; 0.329 m≥0.287 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Hauteur totale

h=maxhmin ; d+c+1,5·φ arrondie  à 5 cm

=max0.40 ; 0.287+0.05+1,5×0.014

⇒h=0.40 m

▪ Dimensions retenues

A×B×h

⇒1.55×1.55×0.40 m—D=1.50 m

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

Hp=D−h+h0 ; H=D+h0

Hp=1.50−0.40+0.20 ; H=1.50+0.20

⇒Hp=1.30 m ; H=1.70 m

| Prédimensionnement de la semelle | Valeur |
| --- | --- |
| Longueur A (m) | 1.55 |
| Largeur B (m) | 1.55 |
| Hauteur h (m) | 0.40 |
| Débord (A − ap)/2 (m) | 0.57 |
| Ancrage D (m) | 1.50 |
| Fût ap × bp (m) | 0.40 × 0.40 |
| Poids semelle (kN) | 24.03 |
| Poids fût (kN) | 5.20 |
| Poids des terres (kN) | 44.40 |
| Rigidité | SEMELLE RIGIDE |

Figure – Semelle S2 : vue en plan et coupe

## 7.2 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS1 (appui 30)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=43.00+1.00×73.63

⇒116.63 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=0.00+0.00×1.70 ; Mx,b=0.00−3.00×1.70

⇒My,b=0.00 kN· m ; Mx,b=−5.10 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=0.00116.63 ; ey=5.10116.63

⇒ex=0.000 m ; ey=0.044 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.258 m → uniforme

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NA·B·1±6eA

=116.631.55×1.55×1±60.0001.55

⇒σmax=48.5 kPa ; σmin=48.5 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.044 m ≤ B/6 = 0.258 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=116.631.55×1.55×1±60.0441.55

⇒σmax=56.8 kPa ; σmin=40.3 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×48.5+48.54

⇒48.5 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×56.8+40.34

⇒52.7 kPa

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ELS

⇒ taux =26.3%

Condition : σ₃/₄ = 52.7 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU1 (appui 30)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=59.25+1.35×73.63

⇒158.65 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=0.00+0.00×1.70 ; Mx,b=0.00−4.05×1.70

⇒My,b=0.00 kN· m ; Mx,b=−6.89 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=0.00158.65 ; ey=6.89158.65

⇒ex=0.000 m ; ey=0.043 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.258 m → uniforme

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NA·B·1±6eA

=158.651.55×1.55×1±60.0001.55

⇒σmax=66.0 kPa ; σmin=66.0 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.043 m ≤ B/6 = 0.258 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=158.651.55×1.55×1±60.0431.55

⇒σmax=77.1 kPa ; σmin=54.9 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×66.0+66.04

⇒66.0 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×77.1+54.94

⇒71.6 kPa

▪ Vérification de la portance (ELU)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ELU

⇒ taux =23.9%

Condition : σ₃/₄ = 71.6 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=48.20+1.00×73.63

⇒121.83 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=0.00+21.60×1.70 ; Mx,b=0.00−3.00×1.70

⇒My,b=36.72 kN· m ; Mx,b=−5.10 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=36.72121.83 ; ey=5.10121.83

⇒ex=0.301 m ; ey=0.042 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.301 m > A/6 = 0.258 m → triangle (soulèvement partiel)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax=2N3·B·A2e ; σmin=0

=2×121.833×1.55×1.5520.301

⇒ σmax = 110.6 kPa ; longueur comprimée = 1.421 m

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.042 m ≤ B/6 = 0.258 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=121.831.55×1.55×1±60.0421.55

⇒σmax=58.9 kPa ; σmin=42.5 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×110.6+0.04

⇒83.0 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×58.9+42.54

⇒54.8 kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ACC

⇒ taux =27.7%

Condition : σ₃/₄ = 83.0 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU1 | 30 | 158.65 | 0.00 | 0.000 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 300.0 | OK |
| ELS1 | 30 | 116.63 | 0.00 | 0.000 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 121.83 | 36.72 | 0.301 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 110.6 | 0.0 | 83.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 121.83 | 36.72 | 0.301 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 110.6 | 0.0 | 83.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 114.27 | 11.02 | 0.096 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 65.3 | 29.8 | 56.4 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 114.27 | 11.02 | 0.096 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 65.3 | 29.8 | 56.4 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 100.23 | 36.72 | 0.366 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 105.5 | 0.0 | 79.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 100.23 | 36.72 | 0.366 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 105.5 | 0.0 | 79.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 107.79 | 11.02 | 0.102 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 62.6 | 27.1 | 53.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 107.79 | 11.02 | 0.102 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 62.6 | 27.1 | 53.7 | 300.0 | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU1 | 30 | 158.65 | 6.89 | 0.043 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 77.1 | 54.9 | 71.6 | 300.0 | OK |
| ELS1 | 30 | 116.63 | 5.10 | 0.044 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 56.8 | 40.3 | 52.7 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 121.83 | 5.10 | 0.042 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 58.9 | 42.5 | 54.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 121.83 | 5.10 | 0.042 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 58.9 | 42.5 | 54.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 114.27 | 5.10 | 0.045 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 55.8 | 39.3 | 51.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 114.27 | 5.10 | 0.045 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 55.8 | 39.3 | 51.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 100.23 | 5.10 | 0.051 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 49.9 | 33.5 | 45.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 100.23 | 5.10 | 0.051 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 49.9 | 33.5 | 45.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 107.79 | 5.10 | 0.047 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 53.1 | 36.6 | 49.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 107.79 | 5.10 | 0.047 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 53.1 | 36.6 | 49.0 | 300.0 | OK |

Portance – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU1 | ELU | 158.65 | 0.000 | 0.043 | uniforme / trapèze | 71.6 | 300.0 | 24 % | OK |
| 30 | ELS1 | ELS | 116.63 | 0.000 | 0.044 | uniforme / trapèze | 52.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 121.83 | 0.301 | 0.042 | triangle / trapèze | 83.0 | 300.0 | 28 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 121.83 | 0.301 | 0.042 | triangle / trapèze | 83.0 | 300.0 | 28 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 114.27 | 0.096 | 0.045 | trapèze / trapèze | 56.4 | 300.0 | 19 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 114.27 | 0.096 | 0.045 | trapèze / trapèze | 56.4 | 300.0 | 19 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 100.23 | 0.366 | 0.051 | triangle / trapèze | 79.1 | 300.0 | 26 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 100.23 | 0.366 | 0.051 | triangle / trapèze | 79.1 | 300.0 | 26 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 107.79 | 0.102 | 0.047 | trapèze / trapèze | 53.7 | 300.0 | 18 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 107.79 | 0.102 | 0.047 | trapèze / trapèze | 53.7 | 300.0 | 18 % | OK |

## 7.3 Ferraillage de la semelle

Note : Nappe inférieure : toujours nécessaire. La réaction du sol fléchit les consoles de la semelle (fibre inférieure tendue) ; sa section est le maximum de la méthode des bielles (DTU 13.12 §3.2, e0 ≤ B/6) et de la méthode des moments à la section S1 (BAEL 91 A.4.3), sans être inférieure à la condition de non-fragilité (BAEL A.4.2.1).

Note : Nappe supérieure : exigée par le calcul uniquement lorsque le moment à la section S1 devient négatif (fibre supérieure tendue), c'est-à-dire lorsque le poids de la semelle et du remblai sur la console dépasse la réaction du sol – cas des poteaux soulevés par le vent ou le séisme (traction N < 0) ou des fortes excentricités (diagramme triangulaire). Aucun article des règles BAEL / CBA / DTR BC 2.331 / RPA 2024 n'impose une nappe supérieure en fonction de la largeur de la semelle ; une nappe supérieure constructive est seulement d'usage pour les semelles très épaisses (retrait, h ≳ 1,00 m).

▪ Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)

d1=h−c−φ2 ; d2=h−c−1,5·φ

φ supposé =14 mm

⇒dx=0.343 m ; dy=0.329 m

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 1.55 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=48.20+1.00×5.20

⇒53.40 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

=0.00+21.60×1.70

⇒36.72 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu>A6

36.7253.40=0.688 m>0.258 m

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

=1.552−0,35×0.40

⇒0.635 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=121.83 kN ; e=0.301 m ;  triangle

⇒σmax=110.6 kPa ; σmin=0.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.40+18.0×1.10

⇒29.80 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

=29.42−29.80×1.55×0.63522

⇒20.11 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.02011.55×0.3432×17.71

⇒μ=0.0062

Condition : μ = 0.0062 ≤ μl = 0.380 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs,acc

α=0.0078 ; z=0.342 m ; As=20.110.342×40.00

⇒1.47 cm2

Combinaison ELS déterminante : ELS1 (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=43.00+1.00×5.20

⇒48.20 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

=0.00+0.00×1.70

⇒0.00 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu≤A6

0.0048.20=0.000 m ; A6=0.258 m

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N′=Nu·13e0A

=48.20×1+3×0.0001.55

⇒48.20 kN

▪ Armatures // A — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As=N′·A−ap8·d·σs

=48.20×1.55−0.408×0.343×20.16 kN cm2

⇒1.00 cm2

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

=1.552−0,35×0.40

⇒0.635 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=116.63 kN ; e=0.000 m ;  uniforme

⇒σmax=48.5 kPa ; σmin=48.5 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.40+18.0×1.10

⇒29.80 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

=15.17−29.80×1.55×0.63522

⇒5.86 kN· m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc=σs·y115dy1 ; M=½·b·y1·σbc·dy13 ; As=Mz·σs,z=d−y13

b=1.55 m ; d=0.343 m ; σs=201.63 MPa→y1=0.023 m ; z=0.335 m

⇒As=0.87 cm2

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc≤σbc=0,6·fc28

⇒σbc=0.97 MPa

Condition : 0.97≤15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU1 | ELU | 66.27 | 0.00 | 8.06 | 0.80 | 0.68 | — |
| 30 | ELS1 | ELS | 48.20 | 0.00 | 5.86 | 1.00 | 0.87 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 53.40 | 36.72 | 20.11 | — | 1.47 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 53.40 | 36.72 | 20.11 | — | 1.47 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 45.84 | 11.02 | 9.58 | 0.70 | 0.70 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 45.84 | 11.02 | 9.58 | 0.70 | 0.70 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 31.80 | -36.72 | 17.96 | — | 1.31 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 31.80 | -36.72 | 17.96 | — | 1.31 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 39.36 | -11.02 | 8.74 | — | 0.64 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 39.36 | -11.02 | 8.74 | — | 0.64 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min=0,23·B·d·ft28fe

=0,23×1.55×0.343×2.10400×104

⇒6.42 cm2

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.80 ; moments ELU = 1.47 ; bielles ELS = 1.00 ; moments ELS = 0.87 ; non-fragilité = 6.42

⇒ As = 6.42 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n=maxAsaφ ; B−2cSmax1 ; S=B−2cn−1

Smax=25 cmFP ; B−2c=1.45 m

⇒7 HA12 e=24 cm7.92 cm2

Condition : 7.92≥6.42 cm2 ; S=24.2≤25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm×4004×2.83 ; A4=0.388 m ; A8=0.194 m

⇒ ls = 0.423 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=−10.00+1.00×5.20

⇒−4.80 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

=0.00+0.00×1.70

⇒0.00 kN· m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

=1.552−0,35×0.40

⇒0.635 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=63.63 kN ; e=0.000 m ;  uniforme

⇒σmax=26.5 kPa ; σmin=26.5 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.40+18.0×1.10

⇒29.80 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

=8.28−29.80×1.55×0.63522

⇒−1.04 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.00101.55×0.3432×14.17

⇒μ=0.0004

Condition : μ = 0.0004 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs

α=0.0005 ; z=0.343 m ; As=1.040.343×34.78

⇒0.09 cm2

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup=maxAs,supcalc ; As,min

=max0.09 ; 6.42

⇒7 HA12 e=24 cm7.92 cm2

Condition : 7.92≥6.42 cm2  →  VÉRIFIÉE ✔

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 1.55 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ELU1 (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=59.25+1.35×5.20

⇒66.27 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

=0.00−4.05×1.70

⇒−6.89 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu≤B6

6.8966.27=0.104 m ; B6=0.258 m

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N′=Nu·13e0B

=66.27×1+3×0.1041.55

⇒79.60 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As=N′·B−bp8·d·σs

=79.60×1.55−0.408×0.329×34.78 kN cm2

⇒1.00 cm2

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

=1.552−0,35×0.40

⇒0.635 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=158.65 kN ; e=0.043 m ;  trapèze

⇒σmax=77.1 kPa ; σmin=54.9 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.35×25.0×0.40+18.0×1.10

⇒40.23 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

=23.16−40.23×1.55×0.63522

⇒10.58 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.01061.55×0.3292×14.17

⇒μ=0.0045

Condition : μ = 0.0045 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs

α=0.0056 ; z=0.328 m ; As=10.580.328×34.78

⇒0.93 cm2

Combinaison ELS déterminante : ELS1 (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=43.00+1.00×5.20

⇒48.20 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

=0.00−3.00×1.70

⇒−5.10 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu≤B6

5.1048.20=0.106 m ; B6=0.258 m

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N′=Nu·13e0B

=48.20×1+3×0.1061.55

⇒58.07 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As=N′·B−bp8·d·σs

=58.07×1.55−0.408×0.329×20.16 kN cm2

⇒1.26 cm2

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

=1.552−0,35×0.40

⇒0.635 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=116.63 kN ; e=0.044 m ;  trapèze

⇒σmax=56.8 kPa ; σmin=40.3 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.40+18.0×1.10

⇒29.80 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

=17.04−29.80×1.55×0.63522

⇒7.72 kN· m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc=σs·y115dy1 ; M=½·b·y1·σbc·dy13 ; As=Mz·σs,z=d−y13

b=1.55 m ; d=0.329 m ; σs=201.63 MPa→y1=0.026 m ; z=0.320 m

⇒As=1.20 cm2

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc≤σbc=0,6·fc28

⇒σbc=1.18 MPa

Condition : 1.18≤15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU1 | ELU | 66.27 | -6.89 | 10.58 | 1.00 | 0.93 | — |
| 30 | ELS1 | ELS | 48.20 | -5.10 | 7.72 | 1.26 | 1.20 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 53.40 | -5.10 | 8.40 | 0.69 | 0.64 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 53.40 | -5.10 | 8.40 | 0.69 | 0.64 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 45.84 | -5.10 | 7.42 | 0.61 | 0.56 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 45.84 | -5.10 | 7.42 | 0.61 | 0.56 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 31.80 | -5.10 | 5.59 | 0.46 | 0.43 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 31.80 | -5.10 | 5.59 | 0.46 | 0.43 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 39.36 | -5.10 | 6.57 | 0.54 | 0.50 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 39.36 | -5.10 | 6.57 | 0.54 | 0.50 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min=0,23·A·d·ft28fe

=0,23×1.55×0.329×2.10400×104

⇒6.16 cm2

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 1.00 ; moments ELU = 0.93 ; bielles ELS = 1.26 ; moments ELS = 1.20 ; non-fragilité = 6.16

⇒ As = 6.16 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n=maxAsaφ ; A−2cSmax1 ; S=A−2cn−1

Smax=25 cmFP ; A−2c=1.45 m

⇒7 HA12 e=24 cm7.92 cm2

Condition : 7.92≥6.16 cm2 ; S=24.2≤25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm×4004×2.83 ; B4=0.388 m ; B8=0.194 m

⇒ ls = 0.423 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)

## 7.4 Conclusion – semelle S2

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | OK |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 8 Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif des semelles

| Semelle | Appuis | A × B × h (m) | Fût (cm) | Nappe inf. // A | Nappe inf. // B | Nappe sup. | Fût | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 12, 15 | 3.25 × 3.25 × 0.80 | 50×50 | 26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²) | 26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²) | // A : — ; // B : 26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²) | 14 HA20 | OK |
| S2 | 30 | 1.55 × 1.55 × 0.40 | 40×40 | 7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²) | 7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²) | // A : 7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²) ; // B : — | 10 HA14 | OK |

Longrines 30 × 35 cm : F = 20.00 kN → 6 HA12 — cadres HA8 e = 18 cm.